建设项目环境影响报告表

（报 批 版）

项   目   名   称：      睢县汇绿新能源有限公司

5万千瓦集中式风电项目

建设单位（盖章）：      睢县汇绿新能源有限公司

编制日期：2019年1月

国家环境保护部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目基本情况一览表

| 项目基本内容 | 项目名称 | 睢县汇绿新能源有限公司5万千瓦集中式风电项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 睢县汇绿新能源有限公司 |
|  | 建设性质 | 新建 |
|  | 环评文件类别 | 登记表□报告表■报告书□ |
|  | 劳动定员 | 15人 |
|  | 工作制度 | 年工作365天，三班三运转，每班工作8小时 |
| 产业特征 | 投资额（万元） | 41976.86 |
|  | 环保投资（万元） | 86.8 |
|  | 产业类别 | 第二产业：风力发电 |
|  | 行业类别 | 三十一、电力、热力生产和供应业 第91其他能源发电中其他风力发电 |
|  | 产业结构调整类别 | 其他产业 |
|  | 5个行业总量控制行业 | 否 |
|  | 投资主体 | 国有控股 |
| 厂址 | 县（市） | 商丘市睢县 |
|  | 是否在产业集聚区 或专业园区 | 否 |
|  | 流域 | 淮河流域 |
| 排水去向 |  | 不外排 |
| 本项目污染因子 |  | 施工期： ①废气：粉尘，NOx、CO；②废水：生活污水，施工废水； ③噪声：施工噪声；④固废：表土、生活垃圾。 运营期： ①废气：食堂油烟；②废水：生活污水； ③噪声：设备噪声；④固废：生活垃圾，废润滑油。 |
| 项目特征 |  | 涉水：/ 涉气：/ 涉重金属：/ |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 睢县汇绿新能源有限公司5万千瓦集中式风电项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 睢县汇绿新能源有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭凌云 |  | 联系人 | 周垒 |  |
| 通讯地址 | 商丘市睢县 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18839253225 | 传 真 | / | 邮政编码 | 476900 |
| 建设地点 | 商丘市睢县 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | D4415风力发电 |  |
| 占地面积 （平方米） | 16204.61 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 41976.86 | 其中：环保投资（万元） | 86.8 | 环保投资占总投资比例 | 0.21% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | / |  |  |
| 项目内容及规模： 一、项目由来 进入21世纪，在高速增长的经济环境下，我国能源工业也面临着经济增长与环境保护的双重压力。我国政府已把可持续发展作为经济和社会发展的基本战略，2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过的《中华人民共和国可再生能源法》中明确指出，国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展。大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为促进经济稳定增长和减少环境污染的重要措施之一。 我国在能源领域实行的工作重点和主要任务是首先加快能源工业结构调整步伐，努力提高清洁能源开发生产能力。以风力发电、太阳能热水器、光电、大型沼气工程为重点，以“设备国产化、产品标准化、产业规模化、市场规范化”为目标，加快可再生能源开发。我国是风能储量较丰富的地区，但是风能资源利用工作开展的较为缓慢，随着经济水平的不断提高，人类对环境的保护意识逐渐增强，人们更注重生存质量，开发绿色环保新能源成为能源产业发展方向，作为绿色环保新能源之一的风能发电场的开发建设是十分必要的。在此背景下，睢县汇绿新能源有限公司拟投资41976.86万元在睢县建设5万千瓦集中式风电项目。 根据睢县发展和改革委员会开具的《睢县发展和改革委员会关于睢县汇绿新能源有限公司5万千瓦集中式风电项目核准的批复》（睢发改【2018】53号），同意本项目建设。查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），本项目不在淘汰类和限制类之列，属于允许类项目，符合国家产业政策。 本项目建设地点在睢县涧岗乡和蓼堤镇，根据《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文【2015】33号），项目处于限制开发区域中的农产品主产区，应按照农产品主产区的环境管控措施和准入政策执行，具体为：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）；在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且无法进入集中式污水处理厂处理的项目。本项目属于风力发电项目，为二类工业项目，不属于农产品区不予审批的范围，符合豫环文【2015】33号文要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，睢县汇绿新能源有限公司5万千瓦集中式风电项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其2018年修改单，本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业 第91其他能源发电中其他风力发电”，本项目总装机容量50MW，不涉及“自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；重要水生生物的自然产卵场、索饵场、天然渔场；以及居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地”等环境敏感区，应编制报告表。受建设单位委托，河南安环环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵循国家环境保护法律法规，贯彻执行达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。本项目为一般建设项目环评，环评范围不涉及辐射类，涉及辐射类环境影响应按照当地环保部门要求另行申报相关手续。 二、编制依据 （1）相关法律法规及规章 1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起实施)； 2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）； 3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修改）； 4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并实施）； 5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修改）； 6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并实施）； 7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实施）； 8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）； 9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起修改）； 10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）（国发改第21号令，2013年2月16日实施）； 11）《国家危险废物名录》（中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第39号，2016年）； 12）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； 13）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； 14）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）； 15）《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文〔2015〕33号）； 16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）； 17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号）； 18）《河南省建设项目环境保护条例》（2007年5月1日起实施）； 19）《河南省水污染防治条例》（2009年11月27日，河南省第十一届人大常委会第十二次会议通过）； 20）《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）； 21）《关于发布河南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2016年本）的公告》（河南省环境保护厅公告[2016]10号）； 22）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）； 23）《河南省环境保护厅关于调整建设项目重点污染物总量指标分级审核的通知》（豫环文〔2016〕38号）； （2）技术规范 1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； 3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； 4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； 6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； 7）《制定地方水污染物排放标准的技术原则和方法》（GB3839-83）； 8）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）； （3）相关规划 1）《睢县县县城总体规划（2015-2030）》； 2）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号； 3）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号。 （4）项目依据 1）关于本项目环境影响评价工作的委托书； 2）《睢县国土资源局关于睢县汇绿新能源有限公司5万KW集中式风电项目用地预审意见》 （睢国土资函[2018]69号）； 3）《关于确认2018年风电建设规模公示结果的通知》 （河南省发展和改革委员会，豫发改能源[2018]492号）； 4）《睢县发展和改革委员会关于睢县汇绿新能源有限公司5万KW集中式风电项目核准的批复》 （睢发改[2018]53号）； 5）《建设项目选址意见书》； 6）项目可行性研究报告。 三、风能资源分析 本项目位于河南省睢县境内，位于县城西北方，中心坐标约东经114°59'42.29"，北纬34°32'4.32"，场区海拔约50m～70m。拟安装单位容量2.5MW风机20台，总装机容量50MW。 统计睢县气象站1987-2017年实测风向资料，得出该地区多年平均风向频率及测风年风向频率。 本项目周边有1座测风塔开展测风工作，测风塔编号1803#，拥有风速、风向、气压、温度观测，塔高100m。 （1）风电场等级 场址区1803#测风塔140m高度年平均风速为5.76m/s，年平均风功率密度为183.75W/m2，100m高度年平均风速5.21m/s，年平均风功率密度为136.93W/m2，50m高度年平均风速4.14m/s，年平均风功率密度为72.03W/m2。风电场场址区风功率密度等级为1级，具有一定的开发价值。 （2）有效风时数场址区1803#测风塔140m高度年有效风速（3m/s～22m/s）小时数为7645h，占总时数的87.27%。 （3）主风向和主风能1803#测风塔轮毂高度的主风能为NNE，次主风能为SSW，分别占总频率的18.74%、14.96%；主风向为SSW，次主风向为NNE，分别占总风能的12.67%和11.29%。 （4）IEC等级 根据湍流强度和50年一遇最大风速的计算结果，本阶段判定风电场按照IEC61400-1第二版判定风电场适合安装IECIIIB及以上等级的风电机组、按照第三版判定为IECIIIC及以上等级的风电机组。 四、建设项目概况 1、建设项目地点及周围环境情况 本项目建设地点涉及睢县涧岗乡轩屯村、闫土楼东村、黄莱元村、郭营村、韩吉营村、小桥村、恒山村，蓼堤镇大寨村、彭寨村、大岗村、杨庄村、高寨村、立新村、周龙岗村、罗阳村、坚庄村等16个村，共计21个地块。项目永久征地24.3亩，临时用地296.4亩，总用地320.8亩。项目占地现状为耕地及工矿用地。农田目前种植作物为花生、玉米、辣椒等农作物。本项目永久占地中耕地面积12亩，升压站及运行管理中心用地为采矿用地12.3亩。项目风机及升压站位置及最近敏感点见下表： 表1 项目选址坐标及敏感点名称一览表 序号; 现状; 经度; 纬度; 敏感点名称及位置. S1; 花生地; 115°3'28.74"; 34°33'6.59"; N韦吉屯430m. W孙伯厂560m. S2; 花生地; 115°4'49.55"; 34°32'34.68"; /. S3; 花生地; 115°1'44.48"; 34°32'28.44"; /. S4; 玉米; 115°1'59.16"; 34°32'7.27"; W郭营村470m. SW西冯庄530m. S5; 花生地; 115°0'24.39"; 34°31'42.45"; E学庄村410m. S6; 花生地; 115°2'31.46"; 34°30'28.65"; /. S7; 玉米; 114°54'12.49"; 34°33'55.67"; /. S8; 花生地; 114°54'23.40"; 34°33'17.38"; /. S9; 花生地; 114°54'36.57"; 34°33'4.32"; /. S10; 玉米; 114°54'42.09"; 34°32'31.21"; /. S11; 花生地; 114°56'10.15"; 34°32'9.67"; SE张墩510m. S12; 玉米; 114°58'54.88"; 34°31'49.56"; E沈园470m. SE梨庄村470m. W杨庄460m. S13; 辣椒; 114°55'49.77"; 34°31'54.22"; SW高寨村390m. S14; 花生地; 114°55'10.06"; 34°31'21.99"; N许寨370m. S田庄420m. E高董关420m. S15; 花生地; 114°56'28.79"; 34°31'10.07"; /. S16; 玉米; 114°56'2.49"; 34°31'4.39"; /. S17; 玉米; 114°57'23.42"; 34°30'32.95"; /. S18; 辣椒; 114°59'11.80"; 34°30'5.97"; NW柏园520m. S19; 花生地; 114°58'26.35"; 34°29'39.23"; /. S20; 花生地; 114°58'22.47"; 34°29'2.38"; NW文庄530m. NE王介元560m. 升压站; 荒地; 115°2'5.08"; 34°30'5.53"; NE小桥村130m. 115°2'8.36"; 34°30'5.42"; NW张大庄330m. 115°2'7.91"; 34°30'0.57"; /. 115°2'4.78"; 34°30'0.73"; /. 备注：S1-S20为风机编号。 2、项目占地情况分析 （1）永久占地：风机及安装场地区的永久占地按风机基础底面实际占地面积征地，风机基础20个，箱变基础20个，共占地8000m2，升压站永久占地8200m2。 （2）临时占地：施工安装场地20个，单个施工场地占地按1200m2，占地面积共计32000m2，扣除风机、箱变基础永久征地后临时占地面积24000m2；集电线路用地面积为116700m2，长度为77.802km，施工场地宽度1m；施工道路合计36.0km，包括新建道路9.0km，路面宽5m，道路占地宽度6.0m，占地面积54000m2；修整乡村道路27km，占地面积40000m2；施工生产生活区用地1810m2。 表2 项目占地情况一览表 分区; 永久占地; 临时占地; 合计. 耕地; 交通运输用地; 耕地. 风机及安装场地区; 8000; /; 24000; 32000. 集线路区; /; /; 77800; 77800. 升压站; 8200; /; /; 8200. 道路区; /; 40000; 54000; 94000. 施工生产生活区; /; /; 1810; 1810. 合计; 16200; 40000; 157610; 213810. 3、建设概况 安装单位容量2.5MW风机20台，总装机容量50MW，并建设1座110KV的升压站，升压站设置1台主变压器，单台容量为50MVA。投资主要指标如下：本项目总投资41976.86万元，其中工程静态投资41026.66万元，工程动态投资41826.86万元，单位千瓦静态投资8205.33元/kW，单位千瓦动态投资8365.37元/kW。建设期利息为800.20万元。建设投资资本金占动态投资的20%，其余由国内银行贷款。项目建设概况见下表： 表3 项目建设概况一览表 工程类别; 建设名称; 建设内容. 主体工程; 风电机组; 本工程共安装20台单机容量为2500kW的风力发电机组，总装机容量为50MW，风电场东西跨度较大，风机布置区域较分散。. 箱式变压器; 本工程每台风机配套安装1台容量为2750kV箱式变压器，电压等级为36.75/0.69kV，共20台。. 升压站; 本项目新建一座110kV升压变电站，占地8204.61m2。. 辅助工程; 集电线路; 风电机组采用一机一变的电气主接线方式，每台风力发电机接一台箱式变压器，本风电场有风机20台，风电场风力发电机单机容量为2500kW，风力发电机出口电压为0.69kV，经电缆引接至机组升压变低压侧，通过机组升压变升压至35kV，再通过2回35kV集电线路送入风电场的110kV升压站的35kV母线上，再经主变升压至110kV，通过110kV集电线路并入电网。 本工程集电线路起于风机基础至箱式升压站，箱式升压站至最近的35kV风机升压站高压侧杆塔，电缆采用地下敷设方式。敷设深度为地下1.2m，采用挖沟埋设的方式进行电缆的敷设施工。本工程35kV集电线路采取全电缆直埋方式建设，风机间采用全铝芯电缆直埋敷设。 本工程35kV集电线路采用纯电缆，长度为77.802km，35kV母线上的电容电流约为272.307A。. 综合楼; 建筑面积1379m2，框架结构，基础形式为钢筋混凝土独立基础，2层，一层层高4.2m。主要包含会议室、办公室、资料室、休息室等生产生活用房. 综合配电房; 框架结构，一层，层高为5.1m，建筑面积为422m2。. 附属用房; 建筑面积为443m2，框架结构。主要布置检修间、生活水泵房、消防水泵房及消防水池。消防水池为地下钢筋混凝土结构，水泵房地上1层，地下1层。. 消防水池; 消防水池为地下钢筋混凝土结构，有效容积为200m3。. 进场及场内道路; 由于本项目场区内县乡道路比较发达，场内道路大部分利用现有道路进行改扩建，部分到达机位的道路为新建道路。场内道路布置通向各风机机位，并与各机位的吊装场地相连接。施工后期将施工道路改为永久检修路。 本次设计新建场内施工道路约9km，改造乡村道路约27km。场内施工道路设计标准：路基宽6m，路面宽为5m，碎石路面厚20cm，道路最小转弯半径不小于35m，道路纵坡不大于8%。由于场址位于农田区，部分道路需进行软土挖除换填处理。进站道路为连接升压站与当地路网的道路，采用水泥混凝土路面。. 公用工程; 供水系统; 当地自来水管网供水. 排水系统; 升压站雨污分流。生活污水经化粪池收集处理后由环卫部门定期抽走不外排。. 供电系统; 当地电网供电。. 环保工程; 废水; 1m³化粪池、0.5m³隔油池、3m³一体化污水处理设备. 危险废物; 10m2危废暂存间. 事故油池; 1座50m³事故油池. 食堂油烟; 1台油烟净化设备. 4、主要设备 表4 主要设备一览表 名称; 单位; 数量. 风电机组; 风机型号; 型号; WTG4. 台; 20. 功率kW; 2500. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 140. 扫掠面积; m2; 15393. 切入风速; m/s; 2.5. 额定风速; m/s; 8.8. 切出风速; m/s; 19. 安全风速; m/s; 52.5. 轮毂高度; m; 140. 发电机; 容量kW; 2750. 发电机功率因数; -; -0.95～+0.95. 额定电压; V; 690. 箱式变电站; 型号; -; 2750kVA 37/0.69kV. 台数; 台; 20. 升压变电所; 主变压器; 台数; 台; 1. 型号; -; SZ11-50000/110. 变压器容量; MVA; 50. 额定电压; kV; 110. 备注：经查阅以上设备在-《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中未涉及，未被列入《高耗能落后机电设备（产品） 淘汰目录（第一批）、（第二批）、（第三批）、（第四批）》。 5、劳动定员及工作制度 本项目新增员工15人，在升压站内工作进行设备的维护与检修。工作制度为三班三运转，每班8h，年工作365天。 6、公用工程 （1）施工期： 施工总布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置施工设备仓库、材料设备仓库、主要的附属加工厂、临时生活区等。 ①施工用水 ②施工用水利用汽车运水，施工供水规模为30m3/h。由于风机基础施工分散，基础养护用水可用罐车拉水。生活用水要按国家饮用水标准，处理合格后饮用。 施工排水： 项目在施工工地应设置临时沉淀池，使施工废水中悬浮物尽可能降低，经沉淀后的施工废水全部回用于施工或洒水降尘。 洗漱废水经旱厕收集后，定期有附近居民抽取肥田，不外排。 ③施工用电 在升压站附近的村庄接引，10kV供电线路长度为2km。施工供电规模为500kVA。由于风机布置分散，风机基础施工可采用60kW柴油发电机作为施工电源和备用电源。 ④施工道路 区内有多条简易公路穿越，对外交通便利。新建场内施工道路约9km，改造乡村道路约27km，完全满足施工要求。 ⑤施工建材 本项目所需的砂石料、粘土砖、水泥、钢材、木材等材料均可由商丘市或睢县采购。 （2）运营期： ①给水 本项目新增员工15人，在升压站内食宿。根据河南省地方标准《工业及城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），住宿人员生活用水取115L/人•d，食堂用水按13L/（次•人），则本项目用水量为843.2m³。用水由当地自来水管网提供，能够满足项目需求。 ②排水 本项目生活污水674.5m³（生活废水为503.7m³，食堂废水170.8m³）。食堂废水经0.5m³隔油池处理后同生活废水排入厂一体化污水处理设备，出水用于厂区绿化抑尘，不外排。 ③供电 本项目用电由当地电网提供，年用电量约为1万千瓦时，可保证其正常用电，满足项目需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 睢县地处河南省东部的豫东平原，隶属商丘市，地理坐标为北纬34゜12ˊ－34゜34ˊ，东经114゜51ˊ－115゜12ˊ。全县南北长41km，东西宽33km，总面积919.08km2。县境西迄杞县，东界宁陵，北与民权相接，南与泰康相邻，东南与柘城相通。睢县县城座落在县境中部，民太、睢柘、郑永公路在此相汇，交通十分便利。 本项目位于河南省睢县境内，位于县城西北方，中心坐标约东经114°59'42.29"，北纬34°32'4.32"，项目地理位置见附图一。 2、地形、地貌 睢县为巨厚的新生界松散沉积物地层所覆盖。境内地层从古生界到新生界均有分区。由老到新依次为：寒武系、奥陶系、碳系、二迭系、侏罗系、白墨系和第三、第四系河湖相松散沉积层。睢县地处豫东平原，属黄河冲积扇的一部分。全县海拔 51～60m，相对高差9m，总的地形是西北高，东南低，地面坡降为 1/5000。全县地貌可分为低平泛区和封闭型 洼地。集聚区内以低平泛区地貌为主，低平泛区是睢县面积最广的地貌类型，大地型平坦和微地貌差异及变化是该地貌区域的主要特征。 该项目所在地地势平坦。 3、地质 睢县属于新华夏系构造，总体为北北东向展布，是商丘地区的主要构造体系，睢县地处华北断块区南部，冀鲁断块与豫皖断块两个二级构造单元的分界线上。华北断块地质构造较为复杂，其表现形式为较大规模的隆起与凹陷，断裂十分发育，既有控制断块边界的深大断裂，也有断块内部活动性较大的断裂。这些断裂具有发生中强地震的构造条件，其中新乡﹣商丘断裂为冀鲁断块和豫皖断块的分界线，北西﹣南东向从商丘市睢阳区北部穿过，其北部以北北东﹣北东向断裂为主，它控制了强地震的孕育和发生，主要断裂有：聊兰断裂带、睢县﹣曹县断裂带、巨野﹣宁陵断裂带，南部以北西﹣北西西向断裂为主，它主要控制着中强地震的活动。北西向和北东向断裂在商丘西北部相互交错，形成较复杂的菱形断块。尤其是商丘市睢阳区北一条北西西向断层可能存在，并有新的活动。这条断层控制规划区的包河上游和东沙河部分河段的流向。以上断裂距离场区均大于5km。 前古生代形成近东西向构造，中生代燕山运动东西构造的形式，形成北东向为主体的构造格架，局部亦有北西向构造，使地层展布向西下落为阶梯状断裂和断块。 纬向褶皱构造，总体是东西向展布，主要隆起和褶皱有：韩道﹣芒山隆起带，向北倾斜成为单斜地层，南翼为八里庄断层相切。断层有八里庄、层桥等。以上断裂距离场区均大于5km。 4、气象 睢县属暖温带半湿润大陆性季风气候。一年之中，冷暖交替，四季分明。主要特点是春季温暖大风多，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，冬季寒冷少雨雪。睢县主导风向为东南风，4~7月多吹东南～西南风，以南风为主，其它月份多在西北～东北之间，以东北偏北为主。多年平均气温为 14.0℃，极端最低气温-16.7℃，极端最高气温43℃；年平均降水量684.4mm，年最大降水量1169.1mm，年平均相对湿度71%，年平均风速2.4m/s。 表5 区域气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14℃; 历年平均相对湿度; 71%. 极端最高气温; 43℃; 历年平均气压; 101.0kpa. 极端最低气温; -16.7℃; 年平均无霜期; 213d. 年平均降雨量; 684.4mm; 年平均日照时数; 2257.2h. 最大降雨量; 1169.1mm; 年平均风速; 2.4m/s. 最小降雨量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 5、水文特征 （1）地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、暴雨河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。集聚区所涉及的河流主要为惠济河、利民河和通惠渠。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长31.4km，流域面积69.84km，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内，流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长89.2km，流域面积1246km，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 （2）地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深35m左右），更新统承压水（中层水，含水层埋深 40～160m），第三系承压水（深层水，含水层埋深160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。 茅草河东支从7号风机区域流入项目区域，从16号风机区域流出，最终汇入西南侧1770m的惠济河；涧岗沟从5号风机流入项目区域，从升压站西侧流出项目区域，最终汇入惠济河。本项目废水不外排，不会对周围水体产生影响。 6、土壤 睢县土壤共有一个土类、三个亚类、五个上属、十二个土种。全县境均为潮土，总面积为 109.5721万亩。其中黄潮土亚类中的两合土、淤土面积最大，分别占土壤面积的 63.63%和25.57%，砂土占9.25%，其余为盐化潮土与碱化潮土。 7、植物与动物 睢县因农业生产历史悠久，土地开垦利用率高，自然植被较少，主要是栽培植被，可分为木本植被和草本植被两种。木本植被以杨树、泡桐、槐树、柳树、榆树、椿树、楝树等用材树种和苹果、梨、杏、柿等果木树种，另外还有桑、柏、李、梧桐、皂荚、木瓜等。草本植物由农作物、瓜菜、花卉、杂草所构成。农作物包括粮食作物和经济作物，粮食作物主要有小麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯和稻子等，经济作物主要有棉花、油菜、花生、芝麻、甘蔗、山药、芋头等。 受农业开发影响，野生动物较少，主要的兽类有狐、獾、野兔、鼠、蜥蜴、蛇、蝙蝠、壁虎、野猫、刺猬等，鸟类主要有燕、雁、喜鹊、猫头鹰、乌鸦、麻雀、斑鸠等。水系和两栖动物主要有鱼、泥鳅、虾、龟、螺、青蛙、蟾蜍、水蛭等。昆虫类主要有瓢虫、土鳖、蜈蚣、蜻蜓、蝎子、蝴蝶、豆娘、胡蜂、蜜蜂、蚜虫、蝗虫等。 本项目所在地周围主要为农田，主要粮食作物为玉米、小麦，项目区域地表以上周边1Km范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划、布局、人口数量、人口分布 睢县总面积926平方公里，人口91万。辖8镇12乡长岗镇、平岗镇、周堂镇、蓼堤镇、城关回族镇、潮庄镇、尚屯镇、西陵寺镇、后台乡、河集乡、孙聚寨乡、白楼乡、河堤乡、白庙乡、胡堂乡、尤吉屯乡、董店乡、涧岗乡、匡城乡、城郊乡。 2、经济状况 2017年，全县全年生产总值完成169.2亿元，增速8%以上；全年固定资产投资完成226亿元，增速15%以上；全年全县社会消费品零售总额完成72.22亿元，增速12.5%；全年城镇居民人均可支配收入与农村居民可支配收入与经济增长同步。2017年1月至11月，工业税收完成1.76亿元，同比增长75.2%，增速居全市第一。 3、交通运输 睢县境内交通十分便利，境内公路主要有郑－永、民－太、睢－柘公路。距陇海铁路约15km，距京九铁路60km。县级公路贯穿全县20个乡镇，乡级公路通达545个行政村，交通运输较为便利。 - 4、文物古迹及旅游景观 - 睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋襄公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山、清初的汤斌祠等旅游景点。 据现场调查，本项目周边500m范围内无文物古迹。 - 5、集中式饮用水水源保护区 - 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2013〕107号），睢县县级饮用水水源保护区如下： - （1）睢县二水厂地下水井群(共9眼井)一级保护区范围：水厂厂区（1号取水井），2～9号取水井外围40米的区域。 （2）睢县三水厂地下水井群（工农路北侧，共2眼井） 一级保护区范围:取水井外围40米的区域。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），睢县乡镇级集中式饮用水水源保护区如下： （1）睢县董店乡供水站地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站及外围东25米、南28米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （2）睢县董店乡北苑水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 （3）睢县城关镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东28米、西24米、南24米、北25米的区域。 （4）睢县涧岗乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西29米、南24米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （5）睢县蓼堤镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东30米、北24米的区域。 （6）睢县尚屯镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东23米、西8米、南29米、北8米的区域。 （7）睢县西陵寺镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东24米、南18米的区域。 （8）睢县匡城乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东24米、西30米、南20米、24米的区域。 （9）睢县长岗镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （10）睢县后台乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （11）睢县尤吉屯乡供水站地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东至052县道、西20米、南30米的区域。 （12）睢县尤吉屯乡朱吉屯水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西40米、南30米、北至325省道的区域。 （13）睢县周堂镇周二村供水站地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东至327省道、西29米、南20米、北20米的区域。 （14）睢县周堂镇郝营水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西24米、南28米、北20米的区域。 （15）睢县胡堂乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东24米、西至052县道、南18米、北29米的区域。 （16）睢县河堤乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东20米、西28米、南15米、北25米的区域。 （17）睢县白楼乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东17米、西28米、南10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （18）睢县平岗镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东29米、西22米、南至050县道的区域。 （19）睢县潮庄镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东28米、南20米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （20）睢县孙聚寨乡刘庄供水站地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东28米、西30米、南25米、北27米的区域。 （21）睢县孙聚寨乡一刀刘供水站地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：供水站厂区及外围东27米、南28米的区域。 （22）睢县河集乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、南28米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （23）睢县白庙乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、南23米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 （24）睢县城郊乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东85米、北20米的区域。 本项目位于睢县蓼堤镇和涧岗乡，本项目距离饮用水水源地保护区较远，不在睢县饮用水水源地保护区划范围内，故项目的建设与睢县饮用水水源地保护区划是相符的。 本项目东北侧约18m有一眼水井，据调查该眼水井属于《睢县2018年第七批（农村饮水安全巩固提升工程）》中涧岗乡小桥村供水改造配套供水工程，该水井未规划饮用水源地保护区，同时本项目采用避让的原则，在靠近取水井的区域后移，确保本项目建成后在该水井50m范围内无构筑物，无生产、生活区域，仅为厂内绿化带和空地，因此项目建成后不会对其产生影响。 - 6、生态红线相符性分析 - “生态保护红线”是“生态空间范国内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范内，严控各类开发建设活动，依法不予申批新建工业项日和矿产开发项日的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 - 本项目选址睢县涧岗乡和蓼堤镇，根据睢县生态保护红线的划定，本项目不与生态保护红线相冲突，项日建设符合生态红线要求。 - 7、《睢县城乡总体规划（2015~2030）》相符性分析 - （1）规划范围 - 县域规划区：睢县全部行政辖区，包括20个乡镇，总面积为926平方公里。 - 城市规划区：本规划确定城市规划区范围为包括城关镇、城郊乡全部的区域，涧岗乡17.82平方公里，董店乡西部51.4平方公里，尤吉屯乡西部28.4平方公里，周堂镇西北部14.86平方公里，白庙乡北部12.32平方公里、河集乡惠济河东部7.12平方公里、尚屯镇东部2.15平方公里，总面积为186.42平方公里。 - 中心城区：北至董店乡皇台集，南至南外环路，西至通惠渠和解芝八河东侧，东至东外环路，总面积约为50平方公里。 - （2）规划期限 - 本规划期限为2015—2030年。其中，近期为2015—2020 年，远期为2021—2030年，远景展望至本世纪中叶。 - （3）总体发展目标 - 在规划期末，将睢县建设成经济繁荣、社会和谐、生态环境优良、文化特色鲜明、城乡协调发展的生态宜居城市，体现宜居宜业、古韵水城的城市特色。 - 本项目升压站位于睢县中心城区规划内，项目占地为建设用地，项目建成后，不会对 - 睢县整体规划产生影响，因此符合《睢县城乡总体规划（2015~2030）》要求。 - 8、睢县涧岗乡和蓼堤镇总体规划相符性分析 - 根据《睢县蓼堤镇总体规划（2017~2035）图》（见附图）和《涧岗乡总体规划（2017~2035）图》（见附图）及睢县城乡规划办公室出具的证明（见附件）本项目限值不在乡镇和村庄建设用地范围内，未列入县域乡村建设规划内容，因此项目建成后，不会对涧岗乡、蓼堤镇的规划产生影响，符合睢县涧岗乡和蓼堤镇总体规划。 - 9、用地相符性分析 - 根据蓼堤镇和涧岗乡土地利用规划图（见附图），项目风机占地均为水浇地，升压站占地为采矿用地。本项目占地不占用基本农田，不涉及未利用土地，同时本项目用地已经列入《睢县土地利用总体规划》（2010-2020）调整完善名单。同时本项目建设采取补充耕地、征地补偿等方式进行耕地补偿。因此，本项目用地符合《睢县土地利用总体规划》（2010-2020）要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《商丘市环境空气质量功能区划及质量目标（2016-2020年）》，项目所在区域为二类区，应执行《环境空气质量标准》）GB3095-2012）二级标准。 根据《2017年河南省环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六项因子评价环境空气质量，商丘市环境空气质量级别为中污染，项目所在区域属于不达标区，各评价因子监测数据见图1~图6。 图1 细颗粒物（PM2.5）浓度年均值 图2 可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值 图3 二氧化硫浓度年均值 图4 二氧化氮浓度年均值 图5 一氧化碳百分浓度年均值 图6 臭氧百分浓度年均值 2、地表水环境质量现状 本项目东侧50m的茅草河东支，西北180m的岗涧沟，茅草河东支和岗涧沟均汇入惠济河。惠济河水质执行Ⅳ类水标准。据河南省地表水环境责任目标断面（惠济河睢县板桥）水质周报，2017年47-51周，其具体数据如下： 表6 地表水环境现状监测结果统计表 单位：（mg/L） 断面 名称; 时间2017年; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 监测值; 标准 指数; 最大超标倍数; 监测值; 标准 指数; 最大超标倍数; 监测值; 标准 指数; 最大超标倍数. 睢县板桥; 第47周; 39.9; 1.33; 0.33; 1.48; 0.99; 0; 0.23; 0.77; 0. 第48周; 39.7; 1.32; 0.32; 1.53; 1.02; 0.02; 0.23; 0.77; 0. 第49周; 38.1; 1.27; 0.27; 0.92; 0.61; 0; 0.17; 0.57; 0. 第50周; 37.3; 1.24; 0.24; 0.96; 0.64; 0; 0.16; 0.53; 0. 第51周; 39.6; 1.32; 0.32; 1.43; 0.95; 0; 0.13; 0.43; 0. 由上表可以看出，睢县板桥断面化学需氧量超标，氨氮在第48周出现超标状况，在其他时间满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求，总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求。化学需氧量监测范围为37.3~39.9mg/L，标准指数为1.24~1.33，最大超标倍数为0.33；氨氮监测范围为0.92~1.53mg/L，标准指数为0.64~1.02，最大超标倍数为0.02；总磷监测范围为0.13~0.23mg/L，标准指数为0.43~0.77。水质超标的主要原因是惠济河接纳了大量未经处理的工业废水和城镇生活污水。 3、声环境质量现状 本项目委托河南析源环境检测有限公司对睢县汇绿新能源有限公司在2018年12月19日~2018年12月20日对本项目升压站及周围敏感点进行了噪声现状检测，监测数据如下： 表7 项目四周的噪声检测分析结果一览表 检测点位; 2018.12.19; 2018.12.20. 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1#（项目北）; 51.0; 41.9; 51.7; 43.2. 2#（项目西）; 51.3; 42.3; 51.8; 39.7. 3#（项目南）; 51.5; 42.0; 51.7; 42.0. 4#（项目东）; 52.4; 42.8; 52.6; 43.1. 5#（小桥村）; 53.5; 44.2; 52.7; 43.8. 因此，本项目厂界噪声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，本项目所在区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目环境保护目标及保护级别详见表8： 表8 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位与距离; 户数; 人口; 保护级别. 环境空气; 韦吉屯; N 430m; 110; 440; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 孙伯厂; W 560m; 125; 500. 郭营村; W 470m; 185; 740. 西冯庄; SW 530m; 270; 1080. 学庄村; E 410m; 310; 1240. 张墩; SE 510m; 114; 456. 沈园; E 470m; 45; 180 1180. 梨庄村; SE 470m; 370; 1480. 杨庄; W 460m; 222; 888. 高寨村; SW 390m; 400; 1600. 许寨; N 370m; 96; 384. 田庄; S 420m; 125; 600. 高董关; E 420m; 55; 220. 柏园; NW 520m; 480; 1920. 文庄; NW 530m; 365; 1460. 王介元; NE 560m; 230; 920. 小桥村; NE 130m; 141; 564. 张大庄; NW 330m; 150; 600. 地表水; 茅草河东支; E50m; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 涧岗沟; NW 180m; /; /. 惠济河; SW1770m; /; /. 声环境; 小桥村; NE 130m; 141; 564; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 地下水; 涧岗乡小桥供水站改造配套供水工程水井; NE18m（避让后为50m）; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 PM10、PM2.5、NO2、SO2、O3、CO质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求： 表9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染因子; 环境质量二级标准限值（μg/m3）; 标准. 年平均; 24小时平均; 小时平均; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. NO2; 40; 80; 200. SO2; 60; 150; 500. O3; /; /; 200. CO; /; 4000; 10000. 2、地表水环境 惠济河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准值见表10。 表10 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项目; pH; 氨氮; 总磷; COD. Ⅳ类标准值（mg/L）; 6~9; ≤1.5; ≤0.3; ≤30. 3、声环境 本项目项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准，周围敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类标准要求，具体标准限值见表11。 表11 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 1; 55; 45. 2; 60; 50. 4、地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准见下表： 表12 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 项目; pH; 氨氮; 总硬度; 耗氧量; 氯化物. Ⅲ类标准值（mg/L）; 6.5-8.5; ≤0.2; ≤450; ≤3.0; ≤250. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体标准限值见表13。 表13 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）表1小型规模排放限值，油烟1.5mg/m³，去除效率≥90%。 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表下表： 表14 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表15。 表15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 区域类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2; 60; 50. 3、固废 运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关标准； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准及《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目建议总量指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期生产工艺流程及产污环节 风电场的建设主要包括道路的修建、风电机组基础构筑及安装、35KV箱式变压器基础构筑及安装、升压站主变的安装及附属生产工程施工、集电线路架空敷设施工、厂内道路施工。施工期主要工艺如下： 修建道路 建设临时性工程 修建风机基础及风机安装 修建箱变基础及箱变安装 升压站建设 集电线路铺设 监控系统联调及试运行 输电 生态破坏、水土流失、扬尘、固废、噪声 生态破坏、水土流失、扬尘、固废、噪声 噪声 图7 项目施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、道路修建 本项目场区内县乡道路比较发达，场内道路大部分利用现有道路进行改扩建，部分到达机位的道路为新建道路。场内道路布置通向各风机机位，并与各机位的吊装场地相连接。施工后期将施工道路改为永久检修路。 本次设计新建场内施工道路约9km，改造乡村道路约27km。场内施工道路设计标准：路基宽6m，路面宽为5m，碎石路面厚20cm，道路最小转弯半径不小于35m，道路纵坡不大于8%。由于场址位于农田区，部分道路需进行软土挖除换填处理。进站道路为连接升压站与当地路网的道路，采用水泥混凝土路面。 2、主体工程施工 风电场工程施工主要包括风机、箱变土石方开挖和基础混凝土浇筑；风机、箱变设备安装；110kV升压站扩建施工；电力电缆、通讯光缆的施工安装。 （1）风电、箱变基础施工 风机基础施工包括土石方开挖、基础混凝土浇筑及回填。箱式变基础施工与风机基础施工相同。 1）灌注桩施工 泥浆护壁成孔灌注桩的施工工艺流程：测定桩位、埋设护筒、桩机就位、制备泥浆、机械(潜水钻机、冲击钻机等)成孔、泥浆循环出渣、清孔、安放钢筋骨架、浇筑水下混凝土。 ①埋设护筒和制备泥浆 a、钻孔前，在现场放线定位，按桩位挖去桩孔表层土，并埋设护筒。护筒高2m左右，上部设1～2个溢浆孔，是用厚4～8mm钢板制成的圆筒，其内径应大于钻头直径200mm。护筒的作用是固定桩孔位置，保护孔口，防止地面水流入，增加孔内水压力，防止塌孔，成孔时引导钻头的方向。 b、在钻孔过程中，向孔中注入相对密度为1.1～1.5的泥浆，使桩孔内孔壁土层中的孔隙渗填密实，避免孔内漏水，保持护筒内水压稳定；泥浆相对密度大，加大了孔内的水压力，可以稳固孔壁，防止塌孔；通过循环泥浆可将切削的泥石渣悬浮后排出，起到携砂、排土的作用。 ②成孔 a、潜水钻机成孔； b、冲击钻成孔； c、冲抓锥成孔 ③清孔 a、验孔是用探测器检查桩位、直径、深度和孔道情况；清孔即清除孔底沉渣、淤泥浮土，以减少桩基的沉降量，提高承载能力。 b、泥浆护壁成孔清孔时，对于土质较好不易坍塌的桩孔，可用空气吸泥机清孔，气压为0.5MPa，使管内形成强大高压气流向上涌，同时不断地补足清水，被搅动的泥渣随气流上涌从喷口排出，直至喷出清水为止。 c、对于稳定性较差的孔壁应采用泥浆循环法清孔或抽筒排渣，清孔后的泥浆相对密度应控制在1.15～1.25。 ④浇筑混凝土 a、混凝土浇筑常用导管法。 b、浇筑时，先将导管内及漏斗灌满混凝土，其量保证导管下端一次埋入混凝土面以下0.8m以上，然后剪断悬吊隔水栓的钢丝，混凝土拌和物在自重作用下迅速排出球塞进入水中。 2）风机基础混凝土浇筑 基础开挖完成后，可进行基础混凝土浇筑。先清底浇筑混凝土垫层，进行基础环吊装就位，钢筋绑扎加固、架立模具；再进行C40钢筋混凝土浇筑。混凝土集中由混凝土拌和站拌制6m³混凝土搅拌车运输，混凝土泵车入仓，插入式振捣器振捣。基础钢筋混凝土要求一次性浇筑成型，无施工缝。施工时应严格控制混凝土浇筑温度。混凝土浇筑块体的内表温差不宜大于25℃。避免在冬季进行混凝土施工。雨雪天气不宜露天浇筑混凝土，当需要施工时，应采取确保混凝土质量的措施。浇筑过程中突遇大雨或者大雪天气时，应及时在结构合理部位留置施工缝，并应尽快中止混凝土浇筑。对已经浇筑还未硬化的混凝土应立即进行覆盖，严禁雨水直接冲刷新浇筑的混凝土。混凝土浇筑后须进行表面洒水保湿养护28天，防止产生温差造成表面干缩裂缝。场址区内地下水埋藏较深，并受地势的影响较大，可不考虑地下水对基础混凝土影响。 3）基础土石方回填 土石方回填应在混凝土浇筑7天后进行。回填时应分层回填，电动打夯机分层夯实，并预留沉降量。剩余土石方就近平整场地。 （2）风机塔筒、机舱、叶轮吊装 将风机塔筒、机舱及叶片运输到现场，按施工工序安排，在每台风机吊装场地平稳摆放到位。风机各部件应按施工方法采用随吊、随运、随安装的施工步骤。 1）塔筒吊装 吊装前，先将塔筒内电气、电缆及结构配件，按厂家技术要求安装固定。每段塔筒采用两台吊车配合吊装，各段塔筒分别在空中进行组装。主吊车选用800t履带吊，辅助吊车为100t汽车吊；用主吊车吊住塔筒的上法兰处，辅助吊车吊住塔筒的底法兰处，两台吊车同时起钩，离开地面30cm后，稳住检查吊装的稳定性和可靠性。然后主吊车起钩并旋转大臂，当塔筒起吊到垂直位置后，拆除辅助吊车的吊钩，再用主吊车将塔筒平稳就位、紧固法兰连接螺栓，经检查无误后，松开主吊车吊钩及卸下吊具。整个安装过程必须严格按照生产厂家规范要求进行。吊装现场风速不能大于10m/s。 2）机舱吊装 按照厂家技术文件要求，将机舱的吊点用吊具与800t履带吊的吊钩固定好，并将用来调整固定方向位置的人拉风绳固定在机舱两侧，先将机舱吊离地面30cm，检查吊车的稳定性、制动性、可靠性。吊装现场风速不能大于8m/s。吊车起吊在空中将机舱与塔筒法兰进行对接，紧固螺栓后，方可将800t履带吊脱钩。 发电机吊装与机舱吊装相同，先用吊具、手动葫芦和人拉风绳将发电机与800t履带吊的吊钩固定好，再将发电机吊离地面30cm，检查起吊稳定和吊具各点牢固可靠。吊装现场风速不能大于8m/s。然后起吊，指挥吊车把发电机逐渐靠近机舱。利用导正棒对准机舱底座法兰，用手动葫芦把发电机拉近。装紧固件及连接螺栓。安装完成后拆下吊具。待整台机组所有零部件安装完成后，去除发电机锁定，使其处于自由运转状态。 3）叶轮吊装 叶轮组装时要按厂家技术要求执行。通过主辅两台吊车的共同协作进行组装。叶片组装完成后经检查无误、安全牢固后，方可实施叶轮吊装。 叶轮吊装时，也按厂家技术要求执行，吊装现场风速不能大于8m/s。叶轮采用双车抬吊的方法将组装叶片吊起，主吊为800t履带吊提升，辅助100t汽车吊配合。为了避免叶片在提升过程中摆动，用圆环绳索分别套在三片叶片上，每片叶片用3～6名装配人员在地面上拉住，慢慢将叶轮竖立，然后将轮毂法兰与机舱的主轴法兰对接紧固。经检查安装无误、方可将800t履带吊脱钩。 （3）电气设备安装 1）箱式变安装 箱式变采用100t汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。吊装就位后要即时调整加固。确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按有关试验规程进行交接试验。 2）电力电缆敷设 动力电缆和控制电缆的施工，应按设计要求和相关规范施工。直埋和架空电缆都要求分段施工，分段验收。每段线路要求在本段箱式变安装前完成，确保机组的试运行按时进行。直埋电缆施工：先人工开挖电缆沟，将沟底用沙土垫平整，将电缆敷设后填埋一层沙土，再压上红砖，然后用碎石土回填夯实。电缆走向要按图纸标注和相关的技术要求执行。 （4）110kV升压站施工 110kV升压站的主要建筑物和构筑物有综合楼、辅助用房、高低压配电房、SVG室、户外GIS设备、SVG设备、架构、主变压器基础、事故油池、消防水池及避雷针等。 1）升压站场平和基础施工 110kV升压站场地清理，采用132kW 推土机配合人工清理。然后用16t振动碾，将场地碾平，达到设计要求。 建筑物的基础开挖，均采用小型挖掘机配人工开挖清理（包括基础和地下电缆沟）。人工清槽后、进行基础混凝土施工及回填。 2）建筑物土建工程施工 110kV升压站的综合楼，为二层框架结构。先在基础混凝土梁上进行一层混凝土构造柱施工，绑扎钢筋和架立模具、进行混凝土柱子浇筑。在柱子养护期间进行混凝土圈梁的绑扎钢筋和架立模具、再进行混凝土圈梁浇筑。在混凝土圈梁养护期间可进行一层现浇楼板的绑扎钢筋和架立模具，然后进行楼板浇筑。当框架结构（梁、柱、楼板）浇筑的混凝土达到设计允许的强度后，拆除脚手架和模具，然后进行一层砖墙砌筑。二层楼施工和一层相同。主体土建施工完毕后，则进行室内外建筑装修、管道安装和电气设施安装。辅助用房、SVG室、高低压配电房均为单层框架结构，施工方法与综合楼一层相同。 建筑材料采用塔吊或升降机。混凝土采用现场拌和，用两台0.8m3移动式搅拌机，人力车入仓，插入振捣器振捣；墙体为人工砌筑。设备基础施工后，可进行构架吊装就位。柱脚与基础连接采用杯口插入式。 构架就位后，用缆绳找正，螺栓固定后再进行混凝土二次灌浆。然后进行电气设 备安装施工。 3）电气设备的安装 主变压器较重，采用800t履带吊车吊装就位。吊装时索具必须检查合格，钢丝绳必须系在油箱的吊钩上。主变压器的安装程序为：施工准备→基础检查→设备开箱检查→吊装就位→附件安装→绝缘油处理→真空注油试验→调试运行。 35kV线路、进线与母线一同安装调试。分回路接线投产。当第一批风电机组投产后，其它回路接线时要注意人身及设备的安全，应有运行人员监护。电气设备的安装必须严格按设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收规范进行，及时进行测试、调试，确保电气设备的安装质量和试车一次成功。 二、运营期生产工艺流程 风能 风轮 发动机 箱式变压器 集成线路 35KV室内配电装置 110KV升压 董店变电站 噪声 噪声 废油 噪声 噪声、废油 图8 风力发电运行工艺流程图 工艺流程简介： 本工程共安装20台单机容量2500kW的风力发电机组，总装机容量为50MW。风力发电机出口电压为0.69kV，经电缆引接至机组升压变低压侧，通过机组升压变升压至35kV，通过2回35kV集电线路分别送入新建1座110kV升压站的35kV母线上。经110kV升压变电站升压后，以1回110KV电压等级接入附近的110kV董店变电站。

工程主要污染工序： 一、施工期污染工序 根据本项目施工期工艺流程及产污环节图可知，施工期主要环境影响因素有废水、废气、噪声、固废和生态，其中主要是生态影响。 噪声：在施工过程中，风机运输、安装、平整土地、开挖土石方、进行混凝土搅拌和运输及建设临时道路、挖土石方均会产生一定的噪声。 扬尘：路基施工中由于挖方、填方、堆方及搬运泥土和水泥、石灰等的装卸、运输、搅拌过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中；道路施工时运送物料的汽车引起道路扬尘污染；物料堆放期间由于风吹等引起扬尘污染。 废水：施工期废水主要包括施工废水和生活污水。施工废水主要由混凝土运输车、搅拌机和施工机械的冲洗、混凝土养护以及机械修配、汽车保养等产生，主要成分是含泥沙废水。本工程施工期施工高峰人数达100人，大量的施工人员进驻施工现场，将排放一定的生活污水。 固废：施工中产生的建筑垃圾和生活垃圾。 植被破坏、水土流失：运输、开挖土石方、平整土地、修建道路等均会对地表植被产生破坏，产生水土流失。 二、运营期污染工序 废气：本项目废气主要为食堂油烟。 废水：项目废水为生活废水。 固体废物：项目固废为职工生活垃圾、风机检修产生的废润滑油。 噪声：运营期的噪声污染主要是来自风电机的噪声。 光影：主要是由于阳光投射在风机转动的叶片上带来光影晃动，将对居民生产、生活以及心理产生影响。 生态：风电场建成后，临时破坏的植被通过原植被回铺或种植当地物种进行恢复。项目永久占地中的耕地采用占一补一原则进行生态补偿，并经过1～3年的恢复期，区域植被及生态环境逐步恢复到原有状态。因此，植被恢复后，风场运营期不会对区域生态系统造成明显影响。

污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | NOx、CO | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 运营期 | 食堂油烟 | 0.00697t/a | 3.18mg/m3 | 0.000697t/a | 0.32mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 10m3/d |  | 0 |  |
|  |  | 生活污水 | 5m3/d |  | 0 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | 674.5 m3/a |  | 0 |  |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.2361t/a | 0 |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.1349t/a | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0202t/a | 0 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 全部回用 |  | 0 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 0.05t/d |  | 0 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 3.285t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废润滑油 | 0.1472t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 施工期 | 本项目施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，因此，施工噪声对周边居民影响较小。 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 本项目产生的噪声主要是生产设备产生的噪声，经减震、距离衰减，本项目噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目生态环境影响主要表现在施工期，施工期对生态的影响主要为施工活动等引起对植被的破坏以及由此引起的水土流失。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目建设施工期对周围环境的影响主要为建筑施工和物料运输过程产生的扬尘、车辆废气、施工噪声、施工期生活污水及施工时产生的固体废物等。 1、空气环境影响分析 本项目对空气环境质量的影响主要发生在施工期，施工期的主要建设内容为风机基础、箱式变电站基础的开挖、综合材料库及集控中心建筑及升压站的建设、场内道路的平整及修建、风机和塔架安装、地埋电缆的铺设等。施工扬尘主要来源于施工过程中粉状物料堆放、土方的临时堆存以及车辆运输等过程。 结合现场踏勘情况，按照《商丘市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》和《商丘市扬尘污染综合整治实施方案》的要求，建议施工单位采取如下措施以降尘、防尘： 施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。 施工过程中必须做到“八个百分之百”，即围挡达标率100%、裸露土方覆盖率100%、出入车辆冲洗率100%、主干道硬化率100%、设置扬尘监督牌率100%、拆除工程洒水压尘率100%、渣土车辆密闭运输100%、施工现场安装PM2.5、PM10在线监测仪监控系统100%。 企业应当将防治扬尘污染的费用列入工程概预算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中，明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当根据扬尘污染防治相关规定制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 企业应当委托相关专业机构对施工单位扬尘污染防治工作实施监督。 （1）施工作业带内扬尘污染防尘措施 ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②项目道路硬化与管理：施工场地的施工便道必须全部硬化处理；道路及时清扫时并采取洒水措施，任何时候车行道路上都不能有明显的尘土，从而保证项目区地面硬化率达到100%。 ③围挡的设置：在本项目四周应设置围墙，减少对现有集聚区的扬尘影响；各构筑物、泵房、办公楼等具体基建区域增设2m高围挡，尽量避免或减轻对外界的影响。除工地必须设置隔离围挡，围挡应封闭严密。保证项目周边硬质密闭围挡，施工带乃至小范围内施工围挡达标率100%。 ④物料堆放覆盖或密闭储存：所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的抑尘网完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；施工现场裸露的场地及时进行覆盖处理或种植植被，按照“宜绿则绿、易盖则盖、分类实施、多策并举”的原则，采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施，防止产生二次扬尘污染；施工物料在作业带内堆放时要用苫布遮挡。粉状物料堆放点尽量远离居民区；覆盖措施包括：防尘网（布）等，建议四周设置硬质围挡；从而保证物料堆放覆盖率100%。 ⑤持续洒水降尘措施：施工现场每天洒水4~5次，保证地面湿润，不起尘。在物料堆场周围进行洒水，使堆场表面含水率控制在8%左右，尤其在大风天气，加多洒水次数，以最大限度地减少扬尘污染。施工作业带应保持湿润、无明显浮尘，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，每天至少四次。特别是沿途靠近环境敏感点的区域施工时，要加强洒水的频率和强度。 ⑥除工地必须设置隔离围挡，围挡应封闭严密，同时设置喷洒抑尘措施，四周围挡上合理设置喷洒装置，保证四周环境无明显浮尘。从而保证拆除工地湿法作业压尘率100%。 ⑦施工工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。 （2）交通运输扬尘污染防治措施 ①建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。清运垃圾、渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。 ②从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须持有建筑垃圾处置核准手续。运输渣土、垃圾的车辆应随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和双向登记卡。 ③道路开挖的渣土应及时清运，渣土车辆密闭运输，杜绝无覆盖无密闭措施的车辆上路，严禁夜间无覆盖无密闭措施投运，加强项目自身监管，务必保证渣土车辆密闭运输率100%。 ④设专门的洒水车辆对运输道路进行洒水降尘，并设专人定期清扫施工作业带附近的运输道路。施工现场出入口配备车辆冲洗设施，保证车身和轮胎清洁，减少粉尘被携带至周边环境，造成二次污染；必要时由专人负责清扫车身及出入口卫生，确保运输车辆不带泥土出场；从而保证出入车辆冲洗率100%。 ⑤渣土及易起尘建材运输时，必须进行遮盖处理。运输车辆必须采取密闭运输达到无垃圾外露、无遗撒、无扬尘、无高尖车的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和倾倒。 ⑥在施工工地出口处设立监控设施，监督施工工地驶出车辆带泥出场和冒装撒漏，严禁冒装渣土车、带泥车和沿途撒漏车辆进入城市道路，确保密闭运输效果。 （3）施工项目部内防尘措施 施工项目部内应设置车辆、机械冲洗设施，防治车辆带泥出场，保持周边环境清洁。 在严格执行上述措施的情况下，扬尘排放消减系数可达0.5以上，扬尘污染可得到有效控制，项目施工扬尘对周围敏感目标的影响也可降至最低，且这些影响是暂时的，将随施工期的结束而结束。 根据以上分析，加强遮盖、保持施工区清洁并适当洒水是减少扬尘的有效手段。同时施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，这些影响也将消失，经以上措施防治后，本项目施工期对大气环境影响不大。 2、施工噪声环境影响分析 （1）噪声源及源强预测 项目施工噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机、振捣机等施工机械以及运输车辆。 施工噪声源可以近似视为点源，根据点声源衰减模式，可计算出各施工设备外不同距离处的噪声值。点声源衰减模式如下： Lp=LPo－20Log（r/rO）－△L 式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB(A)； Lpo—距声源ro（m）处声压级，dB(A)； △L—各种衰减量(除发散衰减稳外)，dB(A)。室外噪声源△L取为零。 各施工机械噪声预测结果见下表。 表16 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 不同距离处的噪声值. 10m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. 1; 汽车式起重机; 90; 70; 56; 50; 46; 44; 42; 40. 2; 挖掘机; 95; 75; 61; 55; 51; 49; 47; 45. 3; 装载机; 95; 75; 61; 55; 51; 49; 47; 45. 4; 推土机; 95; 75; 61; 55; 51; 49; 47; 45. 5; 插入式振捣器; 93; 73; 59; 53; 49; 47; 45; 43. （2）噪声影响分析 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，昼间噪声限值为70dB(A)，夜间噪声限值55dB(A)。由预测结果可看出，施工噪声源强经距离衰减后，20m范围以外的噪声值均在70dB(A)以下，112.2m范围以外的噪声值均在55dB(A)以下。 由预测结果可以看出，昼间各施工设备70m外、夜间180m外噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区限值，本项目施工场地及风机、道路等各施工点距村庄较远，且工程施工大部分安排的白天，因此，施工噪声对周边居民影响较小。 3、施工期废水环境影响 施工期污水主要为施工人员生活污水和施工废水。 （1）施工废水 包括场地冲洗废水和机械冲洗废水。项目废水量约为10m3/d，施工废水成份主要为SS。项目在施工工地应设置临时沉淀池，使施工废水中悬浮物尽可能降低，经沉淀后的施工废水全部回用于施工或洒水降尘。 （2）生活污水 本项目施工高峰期施工人员可达100人左右，施工人员来自当地。施工期期间，工地生活污水主要为洗漱废水，按0.05m3/人·d，产生量为5m3/d，洗漱废水经旱厕收集后，定期有附近居民抽取肥田，不外排。 4、施工期固体废物影响分析 施工期建筑垃圾主要为建筑垃圾，包括碎石、碎砖以及弃土，可就地作为回填土处理，施工人员临时住宿产生的生活垃圾，统一由环卫部门收集送至垃圾填埋场进行处置。 （1）土石方平衡及流向情况 表17 项目占地情况分析 分区; 永久占地; 临时占地; 合计. 耕地; 交通运输用地; 耕地. 风机及安装场地区; 8000; /; 24000; 32000. 集线路区; /; /; 77800; 77800. 升压站; 8200; /; /; 8200. 道路区; /; 40000; 54000; 94000. 施工生产生活区; /; /; 1810; 1810. 合计; 16200; 40000; 157610; 213810. ①表土利用情况 为了有效地保护表层耕作土资源及满足后期绿化覆土、复耕覆土的需要，风机及箱变基础开挖、风电机组安装场地平整、集电线路铺设及施工生产生活区场地平整在施工或开挖前，对占用的耕地先剥离其表层土30cm，本项目共剥离表土量3.348万m³。风电机组安装场地区剥离表土共计0.96万m³，分20处集中堆放在风电机组安装场地区空闲区域内，后期用于风电机组安装场地区复耕、绿化覆土；集电线路剥离表土2.334万m³，集电线路铺设完成后，用于复耕；施工生产生活区表土剥离，剥离量0.054万m³，全部用于后期复耕。 表18 项目表土情况分析 分区; 剥离面积 （m2）; 剥离深度（m）; 剥离量万（m³）; 堆放位置; 利用量万（m³）; 利用方向. 风机及安装场地; 32000; 0.30; 0.96; 分20处空闲区域堆放; 0.96; 本区复耕、绿化覆土. 集电线路; 77800; 0.30; 2.334; 沿线临时堆放; 2.334; 本区复耕. 施工生产生活区; 1810; 0.30; 0.054; 场地空地; 0.0543; 本区复耕覆土. 合计; 111610; /; 3.348; /; 3.348; /. ②主体工程土石方平衡及流向 土石方量本项目开挖土方总量为14.338万m³（表土剥离3.348万m³），回填14.338万m³（表土回填3.348万m³），经合理调配综合利用后，无借方、弃方。 本项目土石方开挖主要包括风机及箱变基础开挖、风电机组安装场地平整、升压站场地平整与垫高、施工道路路基施工及施工生产生活区表土剥离。风机及安装场地区：根据主体工程设计，风机及安装场地区开挖量4.64万m³（一般土方3.68万m³，表土剥离0.96万m³），回填量3.63万m³（开挖土方中2.19万m³，用于本区场地垫高；本区表土0.96万m³全部回填用于本区复耕和绿化覆土）。本区开挖一般土方中1.01万m³调入升压站区回填。 升压站：升压站区需要进行基础开挖，开挖量0.44万m³（一般土方0.44万m³），回填量1.45万m³（本区基础开挖的土方0.44万m³以及风机及安装场地区调入1.01万m³用于场地垫高）。由风机及安装场地区调入1.01万m³用于本区场地垫高。 集电线路：开挖土方5.104万m³（一般土方2.77万m³，表土剥离2.334万m³，全部用于电缆铺设施工场地覆土复耕及绿化），回填5.104万m³（土方回填2.77万m³，表土回填2.334万m³）。 道路区：道路区的挖填方主要为路基开挖与填筑，开挖量4.10万m³（一般土方4.10万m³），填筑量4.10万m³（本区路基开挖土方4.10万m³全部回填）。 施工生产生活区：该区地势较为平坦，本方案新增对施工生产生活区的表土进行剥离。表土剥离0.054万m³，复耕表土回填0.054万m³。 总计：本项目开挖土方总量为14.338万m³（表土剥离3.348万m³），回填14.338万m³（表土回填3.348万m³），经合理调配综合利用后，无借方、弃方。 表19 项目施工期土石方平衡一览表 分区; 挖方; 填方. 风机及安装场地区; 总量4.64; 总量3.63（1.01调入升压站区）. 土方3.68; 土方2.19. 表土0.96; 表土0.96. 集电线路区; 总量5.104; 总量5.104. 土方2.77; 土方2.77. 表土2.334; 表土2.334. 升压站区; 总量0.44; 总量1.45. 土方0.44; 土方1.45（1.01由风机及安装场地区调入）. 道路区; 总量4.10; 总量4.10. 土方4.10; 土方4.10. 施工生产生活区; 总量0.054; 总量0.054. 表土0.054; 表土0.054. （2）生活垃圾：项目生活垃圾产生量50kg/d，统一由环卫部门收集送至垃圾填埋场进行处置。 5、施工期生态影响分析 （1）生态系统的影响分析 工程施工作业主要是对施工场地（包括风电机组基础、风机吊装场地、施工区、塔基等）及施工道路区的地表植被造成破坏，破坏面积为风电场永久及临时占地面积，约16204.61m2，土地利用类型主要为耕地及采矿用地。工程建设均在工程征占地范围内，工程扰动地表面积约213868m2。占地区域主要栽培植物为粮食作物，天然林木甚少，基本为人造林。 工程对植被破坏的面积为213868m2，其中永久性征地面积为16204.61m2，临时占地面积为197633.39m2，主要为风电机组基础、风机吊装场地、施工区、塔基及施工道路建设等方面对植被产生破坏。工程占地主要植被为玉米、花生、辣椒等农作物及林草，平均生物量为0.68t/hm2·a，则本项目生物量损失总量为14.563t/a，其中永久占地损失量为1.102t/a，临时占地损失量为13.461t/a。 对于临时占地，生物量损失只是暂时性损失，随着施工结束后的植被恢复，其损失的生物量会得到一定程度的缓和，故对项目区的生物量的影响较小。根据同类风电场的经验及本期工程的实际情况，工程对于永久破坏的植被，采取异地补偿的原则，在其他区域等面积种植；临时性占地待施工完毕后进行清理并覆土进行植被恢复或复耕。因此，风场建设不会引起区域地表植被的减少，不会对整个区域生态系统造成明显影响。 （2）对植物多样性的影响 评价区为平原地区，主要是耕地、林地和其他用地。木本植被以杨树、泡桐、槐树、柳树、榆树、椿树、楝树等用材树种和苹果、梨、杏、柿等果木树种，另外还有桑、柏、李、梧桐、皂荚、木瓜等。草本植物由农作物、瓜菜、花卉、杂草所构成。农作物包括粮食作物和经济作物，粮食作物主要有小麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯和稻子等，经济作物主要有棉花、油菜、花生、芝麻、甘蔗、山药、芋头等。评价区没有发现国家重点保护野生植物物种。 根据风场项目特点，风场征地均采取点征方式，工程施工均在局部区域进行，不进行大面积施工，因此对项目区植被的破坏也是局部的、小范围的。本期风电场占用土地主要为耕地和采矿用地，植被均为常见植被，因此，工程建设不会对区域植物多样性造成明显影响。 （3）对动物多样性的影响 风场建设对动物及鸟类的影响途径主要是植被破坏和施工噪声。 ①植被破坏 评价区内植被主要为农作物和经济作物。林地和耕地是动物及鸟类觅食、栖息的生境，施工对植被的破坏，将会破坏野生动物及鸟类的领地、生境或栖息地，迫使动物及鸟类迁往它处寻找适宜的生境。 由于人类活动频繁，在项目区活动的野生动物主要为野鸡、野兔、鼠类、喜鹊、麻雀等，农家饲养的家畜家禽主要有牛、狗、羊、猪、鸡和兔等。农田中以鼠和其他小型动物为主，并且没有单一固定的生境，在多种生境下均可栖息生存，食源广泛。工程风电机组施工均为单个进行，各施工点之间距离较大，均有未被扰动植被相互连通，不会影响区域的连通性，不会影响陆地野生动物的迁徙。在项目区活动的野生动物均为一般常见动物，迁徙能力较强，食源广泛，同类生境在附近易于找寻，受施工影响将暂时到附近其它同类生境活动，施工结束后这些动物还可回到项目区。 在项目区活动的鸟类主要为燕、雁、喜鹊、猫头鹰、乌鸦、麻雀、斑鸠等一般鸟类，数量众多。由于项目施工破坏项目区植被，可能会对燕、雁、喜鹊、猫头鹰、乌鸦、麻雀、斑鸠等的摄食造成一定影响。但燕、雁、喜鹊、猫头鹰、乌鸦、麻雀、斑鸠等一般鸟类数量众多，食源广泛，同类生境在附近易于找寻，受施工影响这些鸟类将暂时到附近其它同类生境活动，施工结束后这些鸟类还会回到项目区。 ②施工噪声 施工噪声对活动于施工区附近的动物及鸟类产生惊吓，可能使它们正常的摄食、繁殖、交流等活动受到短期的干扰。一般草食动物对噪声的忍受能力高于食肉动物，但不同草食动物之间的差异较大。由于缺乏动物噪声耐受程度的研究，因此，动物可能会回避噪声影响带，暂时迁往其它地方，但也可能在一定程度上产生适应。项目区活动的动物及鸟类主要为一般常见动物和鸟类，其食源比较广泛，根据同类风电场的施工经验，受施工噪声影响这些动物及鸟类将暂时到附近其它同类生境活动，待施工完毕植被恢复后还会回到项目区。 综上所述，施工期对物种多样性的影响是暂时的，待施工结束后，破坏的植被会得到恢复，动物及鸟类也会回到项目区，不会引起其种群和数量上的减少。因此，施工期对物种多样性的影响较小。 （4）水土流失 风电场的开发建设需要经历建设期和生产运行期两个阶段。不同阶段造成的水土流失差异较大。对于本工程而言，水土流失多集中于建设期。由于风电场建设、修路、地下敷设电缆等过程中，开挖扰动地表，改变原地貌，破坏地表植被，经受降水和风的影响，直接形成地表剥蚀、扬尘飞沙和侵蚀冲沟，并使地层原有结构被破坏，植被退化，造成水土流失。到了生产运行期，进入相对稳定的时期，水土流失较轻。 风电场建设是综合性强、规模较大的项目，施工场地区的影响区是以“面”的形式表现出来，防治和恢复相对集中；道路的影响区是以“线”的形式表现出来的，受沿线地形、地貌的影响较大。 工程水土保持防治区包括风机施工区、施工道路防治区、升压站防治区、集电线路防治区，以风机施工区和场内道路区为防治重点，结合项目区水土流失轻度、地形平坦、林草植较好等自然现状特点，因地制宜、因害设防，采用工程措施、植物措施、临时措施三大措施，构成完整的水土保持防治体系。 工程措施如下： 1）风机及安装场地防治区： 风机及安装场地防治区施工前的表土剥离、集中堆放与临时防护措施；风机基础开挖与回填过程中采取临时覆盖措施；场地周边临时排水、沉沙措施；风机桩基施工泥浆沉淀池措施；施工结束后表土回填与土地整治措施，风机周边永久占地范围内采取撒播种草进行绿化。 ①工程措施：表土剥离面积32000 m2，剥离量0.96万m3；平整场地3.68万m2；表土回填0.96万m3（本区表土0.96万m3）。 ②植物措施：狗牙根草皮铺种6400m2。 ③临时措施：临时排水沟总长4000m，土方开挖900m3；临时沉沙池20座，土方开挖58m3，砌砖16m3；临时覆盖防尘网约8000m2；临时堆土需编织袋装土拦挡长度1480m，编织袋土填筑710m3，编织袋土拆除710m3；密目防尘网临时覆盖9400m2；布设20座泥浆沉淀池，开挖土方量2620m3；挡水埂长940m，筑埂土2540m3。 2）集电线路区防治区 集电线路施工前表土剥离，施工结束后表土回填与土地整治措施；基础开挖与回填过程中防尘网临时覆盖措施。 ①工程措施：表土剥离面积77800m2，剥离量2.334万m3；表土回填2.334万m3（本区表土2.334万m3），全面整地77800m2。 ②临时措施：施工临时覆盖防尘网5000m2。 3）升压站防治区 在升压站内部道路侧修建雨水排水工程；根据“永临结合”的原则，开挖场地临时排水沟、沉沙池；施工结束后土地整治并绿化。 ①工程措施：全面整地1500m2；场地排水UPVC双壁波纹管250m。 ②植物措施：狗牙根草皮铺种1500m2；栽植大叶黄杨球100株。 ③临时措施：开挖临时排水沟长度约375m，土方开挖84m3；临时沉沙池2座，土方开挖5.8m3，砌砖1.56m3。 4）道路区防治区 路面开挖、填筑期间采取适当的防尘网覆盖措施。 临时措施：防尘网覆盖10000m2。 5）施工生产生活区防治区 施工生产生活区施工前表土剥离、集中堆放与临时防护措施，场地排水与沉沙措施、临时覆盖，施工结束后表土回填与土地整治措施。 ①工程措施：表土剥离面积1810m2，剥离量0.054万m3；施工结束后平整场地1810m2；表土回填0.054万m3；全面整地1810m2。 ②临时措施：场地临时排水沟总长400m，土方开挖90m3；开挖沉沙池2座，土方开挖5.8m3，砌砖1.56m3。 （5）景观影响分析 在施工期，由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘，以及施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。 二、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目厂区设有食堂，食堂在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。根据项目工作制度及生产具体情况，每天用餐人次平均为45人次，类比同类食堂使用油用量的一般情况，食堂食用油消耗系数约15g/人•餐，则食堂使用食用油0.675kg/d。食堂油烟量按食用油耗量2.83%计，则油烟产生量为0.0191kg/d（6.97kg/a），采用油烟净化器处理后引顶排放，油烟净化装置排风量以1000m3/h计，每天运行6h，产生浓度为3.18mg/m3，处理效率按90%计，排放浓度为0.32mg/m3，排放量0.697kg/a，排放浓度及去除效率均能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）要求。 2、水环境影响分析 本项目新增员工15人，在升压站内食宿。本项目生活废水674.5m³/a（生活污水为503.7m³/a，食堂废水170.8m³/a）。生活污水经化粪池收集处理后排入厂内3m³一体化污水处理设备经处理后用于厂区绿化抑尘，不外排；食堂废水经0.5m³隔油池处理后同生活废水排入厂内3m³一体化污水处理设备，经处理后用于厂区绿化抑尘，不外排。 因此，本项目废水处理措施可行，对周围环境影响较小。 - 3、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要职工生活垃圾，风机检修产生的废润滑油。 （1）生活垃圾 本项目新增员工15人，人员生活垃圾按0.6kg/d·人计，则全厂职工生活垃圾产生量为9kg/d、3.285t/a，生活垃圾设有垃圾桶收集，由环卫部门定时清运，对周围环境影响不大。 （2）危险废物 根据类比同规模风电场项目，风电场日常每半年检修一次，进行更换风机和齿轮润滑油，每台风机产生废润滑油4L/次，即8L/a，风电场共20台风机，共产生润滑油160L/a，密度按0.92kg/m3算，共产生废润滑油0.1472t/a。废润滑油属危险废物（废润滑油属HW08废矿物油中的“900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”）。 表20 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1472; 风机检修; 液态; 一年; T，I; 密闭容器分类收集，分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位安全处置. 评价要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）中相关要求，升压站内建一座10m2危废暂存间，用于暂时存放维修垃圾，并定期交有危废处理资质的单位处置。 危险废物处置应当遵循以下要求： 1）固体废物的收集 危险废物的收集包括二个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。 项目危险废物的收集满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 （2）危险废物贮存 项目在厂区内建设危险废物仓库一座用于存放生产过程中产生的危险废物等，暂存周期为1年。 表21 危废暂存仓库建设要求 项目; 相关技术规范和控制标准要求. 选址; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内. 设施底部必须高于地下水最高水位. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区. 应位于居民中心区常年最大风频的下风. 设计原则; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置. 设施内要有安全照明设施和观察窗口. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断. 基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒. 安全防护; 危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志. 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施. （3）固体废物的转运 项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： ①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行。 ②本项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置标志，运输车辆应按 GB13392 设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ④危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行：①在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位应当向当地环保部门申请领取联单。②应当在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。③每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。④应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。⑥接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付企业，联单第一联由企业自留存档，联单第二联副联由企业在二日内报送当地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 4、声环境影响分析 （1）风机发电机运行噪声影响分析 1）源强预测 风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声，其中以风力发电机组内部的机械噪声为主。参照《沾益大营盘风电场竣工环境保护验收调查表》，风机转动噪声的源强为98dB（A），故本评价噪声源强按98dB（A）计算。 2）预测模式 由于风力发电机组相距较远，每个风机视为一个点声源，综合考虑相邻一个风机作为叠加，因此本评价将利用点声源距离衰减公式和多声源叠加公式对营运期噪声影响进行预测，具体计算公式如下： ①点声源声压级距离衰减公式 Lp=LPo－20Log（r/r0）－A 式中：Lp—距声源r（m）处声压级， dB(A)； Lpo—距声源ro（m）处声压级， dB(A)（取1米）； A—环境因素衰减常数，其中包括障碍物、空气、植物等因素造成的衰减。r﹥200m，A取值为2， ②多声源在某一点声压级的叠加公式 式中：──n个噪声源叠加后的总声压级，dB（A） ──第i个噪声源对该点的声压级，dB（A） 预测结果见下表。 表22 单个风机噪声预测衰减值 衰减距离（m）; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 356; 400. 贡献值（dB）; 58; 54.5; 50.0; 48.0; 46.5; 45.1; 45.0; 44.0. 由上表可知，在距离风机356m处，风机噪声贡献值可以满足《声环境质量标准》GB3096-2008的1类标准的要求。根据调查，风机近距离村庄均大于356m，同时考虑植被遮挡、地面衰减的遮蔽作用，对村庄的噪声影响距离会更近，村庄噪声可以满足标准要求，本项目运营期不存在噪声扰民问题。 （2）升压站声环境影响分析 1）噪声源分布 本项目建成投产后建设1座升压站，升压站设有1台主变压器，主变在运行过程中会产生噪声，预测升压站运行后主要噪声源主变压器对升压站场界的噪声贡献值。 升压站的噪声源主要来自主变压器，其源强约为65 dB（A）。主要噪声源情况详见下表。 表23 主要噪声源情况表 升压站; 主要噪声设备名称; 源强dB（A）; 数量; 采取措施; 采取措施后源强dB（A）. 北部; 主变压器; 65; 1; 基础减震，软连接; 62. 2）预测模式 A. 点源衰减模式 根据项目噪声源和环境特征，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的点源衰减模式（不考虑其他衰减）进行预测，预测公式如下： LA(r)=LA(r0)—20lgrr0 式中：LA(r)，LA(ro)——分别是距声源r，ro处的A声压级，dB(A)； r －预测点与声源的距离，m； ro－监测点与声源的距离，m。 B.噪声叠加模式 对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计算： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA——距声源r处的总A声级； N ——n个声源； Li ——第i个声源的声级。 根据升压站平面布置图，变压器离升压站场界四周围墙的距离分别为：南场界66m，东场界40m，北场界12m，西场界40m。 - 预测结果及分析 变压器噪声源强为62dB（A）。本项目正常工况下，升压站场界噪声预测结果见下表。 表24 升压站场界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 昼间/夜间. 贡献值; 标准值. 升压站东界; 30.0; 60/50. 升压站南界; 25.6; 60/50. 升压站西界; 30; 60/50. 升压站北界; 40.4; 60/50. 表25 升压站敏感点噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 昼间/夜间. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 小桥村; 19.1; 53.1/44.0; 53.1/44.0; 55/45. 由上表预测结果可知，项目正常工况下，昼夜升压站内的主要噪声源对升压站四周场界的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准要求。距离本项目升压站最近的环境敏感点为东北侧130m的小桥村，本项目升压站产生的噪声经过衰减后对其无影响。 因此，升压站正常运行期间对周围声环境的影响较小。 5、地下水环境影响分析 （1）项目所在区域地下水补给、径流与排泄特征如下： 1）浅层地下水补给、径流及排泄条件 ①浅层水的补给本区大气降水入渗是浅层水的主要补给源，其次为河渠坑塘入渗和灌溉回渗补给等。平坦的地形、粉土及粉质粘土的包气带岩性及多年4～6m以上的埋深，使得大气降水及地表水体很容易入渗补给地下水。经观测计算，全区多年平均降水入渗系数为0.18。灌溉回渗系数在0.05～0.08之间。 ②浅层水的径流、 排泄和动态特征本区地形西北高东南低，地形开阔平坦，坡降1/5000。地下水水力坡度仅1/5000，水平运动迟缓。浅层水水位埋藏浅，蒸发量大，机井密度大，水利化程度高，所以浅层水的垂直运动是该区的主要特征。浅层水的动态特征是入渗—蒸发型（丰水年），入渗—开采型（偏枯水年、枯水年）。 2）中层地下水补给、径流及排泄条件 中层水赋存与上更新统下部、中更新统、下更新统上部的冲击、洪积、湖积地层中，地下水流向与地形坡度基本一致，从西北流向东南，水力坡度 1/5000，径流迟缓。补给径流主要为侧向径流补给，由于为微咸水，开发利用程度低，排泄方式主要为径流排泄。 3）深层地下水补给、径流及排泄条件 深层水水位标高43~51.05m，水力坡度为1/10000，径流迟缓，总体流向自西北流向东南。但近年来深层水开发利用强度增大，形成了局部漏斗区，形成了以漏斗区为中心的深层地下水流向，受漏斗区低水位影响，深层水的补给主要为侧向径流补给，其排泄主要以开采排泄为主。 （2）项目地下水流向及地下水评价等级 参考《睢县产业聚集区污水处理厂提标及扩容工程项目环境影响报告书》可知项目所在区域地下水流向为自西北向东南。本项目为IV类建设项目，同时地下水敏感程度为较敏感。 在项目升压站东北侧18m有一眼水井，据调查该眼水井属于《睢县2018年第七批（农村饮水安全巩固提升工程）》中涧岗乡小桥村供水改造配套供水工程，该水井未规划饮用水源地保护区，同时本项目采用避让的原则，在靠近取水井的区域后移，确保本项目建成后在该水井50m范围内无构筑物，，无生产、生活区域，仅为厂内绿化带和空地。因此本项目地下水评价为三级评价。 项目建设区位于黄河冲洪积平原，区内包气带岩土层由粉质粘土、粘土等组成，包气带渗透性能较差，因此为了防止污染物下渗到含水层，本项目仍须做好防渗措施，以免污染物下渗到含水层中，对地下水造成污染。 （3）地下水防治措施 本项目地下水污染主要途径为非正常工况下池体或罐体等泄漏或风险事故产生的污染物，以及污水在输送处理等过程中可能产生跑冒滴漏等现象，当不采取措施或措施不当时，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入地下，并造成局部的地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致地下水污染范围不断扩大。因此本项目地下水的污染途径主要以连续或间歇性入渗和径流污染为主。 本项目产生的废水主要是生活污水，废水中的主要污染物为COD、氨氮等的排放浓度和排放量均较小，对地下水影响有限，但仍应采取防护措施，防止废水下渗。本项目产生废水量较小，污染因子简单，拟建工程对废水进行收集后送一体化污水处理设备处理后用于厂内绿化及洒水抑尘，从而尽可能从源头上减少污染物排放；同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。另外，本项目管线铺设尽量采用可视化原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于填埋管道泄漏而可能造成的地下水污染。 同时按照包气带防污性能和污染物控制难易程度，拟建项目采取分区防渗。其中事故油池、危废暂存间和一体化污水处理设备为重点防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10-7cm/s。其他区域为一般防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度1.5米以上、渗透系数不大于10-7cm/s。 项目已采取的防渗措施及防渗效果汇总如下表所示。 表26 项目应采取的防渗措施一览表 污染防治区; 防渗措施; 防渗效果. 重点; 事故油池; 位于厂区东北侧; 主变压器底部设有贮油坑，容积为主变压器油量的20﹪，贮油坑的四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设厚度为250 mm的卵石，卵石粒径为50--80mm，坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故油池中，事故油池容积约为50m3。事故油池为地下箱型基础，采用C30钢筋混凝土浇筑，混凝土抗渗等级为P6。（渗透系数不大于1.0×10-8cm/s）; 可以防止污染物跑冒滴漏等现象下渗污染地下水，满足防渗要求. 危废暂存间; 位于厂区东北侧; 铁质收集槽（1.0cm）→混凝土地面（15cm）→基础（三七灰土压实）（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）; 可以防止跑冒滴漏等事故污染物渗入地下水，满足防渗要求. 一体化污水处理设备; /; 混凝土结构，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10-7cm/s。; 可以防止跑冒滴漏等事故污染物渗入地下水，满足防渗要求. 一般; 其他区域; 混凝土地面（15cm）→基础（三七灰土压实）（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）; 满足防渗要求. 在采取相应的防渗措施后，本项目运营期对周围地下水无影响。 6、光影环境影响分析 风机的光影影响主要是由于阳光投射在风机转动的叶片上带来光影晃动，将对居民生产、生活以及心理产生影响。 （1）光影影响及计算方法 项目风电机组均分布在风电场区域内丘陵较高处，且风力发电机设备高达140m（含叶轮），在日光照射下风电机组会产生较长光影。光影投射在居民区内，不停晃动，会使人产生心烦、眩晕等症状，对居民的日常生活产生干扰和影响。因此，应对风力发电机组产生的光影影响进行分析。 （2）光影防护距离设定 地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34'的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26'之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线——即直射点的纬度为南纬23°26'；夏至日，太阳直射北回归线——即直射点的纬度为北纬23°26'。本项目风电场中心位置为北纬34°32'4.32"，东经114°59'42.29"，光影主要影响各风电机组北侧的村庄，一年当中冬至时分为太阳高度角最小，光影最长。 因此，太阳高度角h0按冬至日正午时刻的太阳高度角计算，即： h0=90°-θ 式中，θ——纬差，即某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值。 项目所在地纬度差=34.534533°+23.433333°=58.968°，太阳高度角h0=90°-58.968°=31.320° 光影长度L=D/tg h0 式中，D——建筑物高度，140m： 计算的本工程风机光影长度最大为230.08m，主要影响各风电机组北侧的村庄。根据工程近距离环境敏感点调查，本工程北侧村庄均在光影影响区之外，因此本工程风机光影不会对居民生活产生影响。 7、生态环境影响分析 （1）生态系统的影响分析 本项目建成后永久占地为24.3亩，其中耕地面积12亩，采矿用地用地12.3亩。风电场建成后，临时破坏的植被通过原植被回铺或种植当地物种进行恢复。项目永久占地中的耕地采用占一补一原则进行生态补偿，并经过1～3年的恢复期，区域植被及生态环境逐步恢复到原有状态。因此，植被恢复后，风场运营期不会对区域生态系统造成明显影响。 （2）物种多样性影响分析 ①对植物的影响 按照“谁开发谁保护、谁造成水土流失，谁负责治理”的原则和《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204-98)有关规定，本工程水土流失防治责任范围包括工程建设区（永久征地、临时占地）和直接影响区。 本项目建成后永久占地为24.3亩，其中耕地面积12亩，采矿用地用地12.3亩。本项目风机占地为农田，种植作物为花生、玉米、辣椒等农作物，且项目占地分散，项目建成后将在风机位周边采用植草方式进行植被恢复，项目周边采用灌草混种方式进行绿化，同时永久占地中的耕地采用占一补一原则进行生态补偿。因此不会对区域生物量产生影响。 ②对野生动物的影响分析 受农业开发影响，野生动物较少，项目区活动的野生动物主要为普通刺猬、草兔、田鼠、獾等。风电场运营期，当回填土方完成并恢复植被后，地表植被仍能连成一片，没有切割生境、形成阻隔，不会影响整个生态系统的连续性和完整性，没有对野生动物的生存环境造成明显破坏，不会对野生动物的正常活动和迁徙产生明显不良影响。因此，风电场运营期对野生动物的影响轻微。 风电场范围内飞行的鸟类可能会碰撞到风力机的叶轮、输电线等处。一些体型较大或较重的鸟和一些捕食其它鸟类的猛禽及一些夜间低空飞行的鸟被认为易于和风机碰撞。候鸟迁徙时飞行高度在300m以上，如燕为450m、鹤为500m，均远远超过风机的高度，只有在觅食和休息起落时才降低飞行高度，通过现场调查和咨询当地政府部门及居民，项目区不属于候鸟的主要栖息地，因此，对飞行迁徙中的候鸟，风电场风机对其造成的危害较小。当地鸟类均为麻雀、啄木鸟等常见种，大都体型较小，飞行灵活，加之风机等障碍物目标明显，这些鸟很容易看清而避开，所以它们发生碰撞风机的机率也很低。同时风机叶片上涂有警示色，进一步降低了鸟类发生碰撞的几率。 综上所述，本项目运营期对当地物种多样性影响较小。 （3）景观影响分析 项目风电场建成后，就风机本身而言，将为这一区域增添新的色彩，风机组合在一起可以构成一个非常独特的人文景观，这种人文景观具有群体性、可观赏性，虽与原有自然景观有明显的差异，但可以反映人与自然结合的完美性，具有明显的社会效益和经济效益；加上场区按规划有计划地实施植被恢复，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，可以起到以点带面、示范推广的作用，使风电场区生态环境向着良性循环的方向发展。 8、风险评价 事故风险通常是指原辅材料及产品等在运输、贮存和使用过程中，物料在失控状态下发生的突发事件。这类事件发生的可能性较小，其物料泄漏量、污染程度和范围等与多种因素有关，较难用数字准确计算，与突发事件的大小，采取的补救措施是否快速、合理等均有关。但事故一旦发生，将会对周围生态环境及人体健康造成相当严重的影响。风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有害有毒和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 该项目在生产过程中使用的主要危险、有害物质为变压器油。本项目变压器油储量约为20t，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）及根据国家安监局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监督协调字【2004】56号）对本项的装置和设备进行辨识。本项目不存在危险化学品重大危险源。因此确定本项目环境风险评价等级为二级。 （2）风险分析 本项目可能发生的环境风险事故为：主变压器事故排油泄漏事故。 变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，一般只有发生事故时才会排油。变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物，俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度0.895。凝固点<-45℃。主要由三种烃类组成，主要成分为环烷烃（约占80%），其它的为芳香烃和烷烃。 当主变发生事故时，主变压器下方设有事故排油槽，发生事故后的废水都是经过事故排油槽里面的鹅卵石层后通过专门的管道进入事故油池，事经过油水分离，去除水分和杂质，油可以大部分回收利用，剩余少量废油由有资质的电力运营维护专业公司收集后交由有资质的危险废弃物处置单位进行处置。 综上所述，110kV升压站的建设运营所产生的环境风险在可接受范围之内。 （3）防范措施 变压器建在集油坑上方，冷却油只在事故时排放。含油废水汇入集油坑后通过排油管道排入事故油池，经过油水分离后回收利用，剩余的少量废油渣及检修产生的废抹油布由危险废物部门回收。升压站事故油池必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。同时加强升压站场地内用油管理，制定环境风险防范措施和应急预案，严防升压站漏油事故影响区域饮用水水质。除此之外，升压站站区设置了监控系统，本站设一套遥视系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息。 （4）环境风险应急预案 本项目可能发生的环境风险事故为：主变压器事故排油泄漏事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T1611-2004）中应急预案要求，本项目应急预案内容具体见表26。 表27 环境污染应急预案内容 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急计划区; 危险目标：升压站站内事故排油池. 2; 应急组织机构、人员; 升压站内巡检维护人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员救助及疏散组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施. 10; 应急培训及巡视计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与巡视. ①应急处理组织机构及职责分工 升压站巡检站长是突发环境事件上报主要负责人，当升压站出现突发环境事件时，升压站巡检值班人员应立即报告站长，站长了解情况后，立即组织人员采取相应的应对措施，并立即上报上级分管领导。 ②应急保障及物质 公司需具备应急救援保障设备及器材，包括防护服、消防水泵、各式灭火器材、氧气呼吸器、担架、防爆手电、对讲机、手提式扬声器、警戒围绳等，由运行维护人员负责储备、保管和维护。 ③预案分级相应条件及响应处理方案 本项目事故发生概率低，预案为一级预案，即发生的事故为升压站内及风机设备内对周边地区影响较小，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。 ④预案响应措施及程序 a、巡检站长是突发环境事件上报主要负责人，当升压站出现突发环境事件时，升压站巡检值班人员应立即报告站长，站长了解情况后，立即组织人员采取相应的应对措施，并立即上报上级分管领导； b、在专业事故抢险、救援队伍到达现场前，现场人员在保证自身安全的同时，应尽可能采取应急措施，并及时设立隔离区； c、在接到事故报警后，相关部门应尽快安排各种专业组（如消防、保卫、检修等）赶赴现场，按照事故应急措施，各司其职，力争使各种损失降低到最小程度。 ⑤事故应急救援预案 a、变电站发生事故时，变压器油排入事故油池，再由有资质的电力运营维护专业公司收集后交由有资质的危险废弃物处置单位进行处置，严格禁止变压器油在事故后排出站外。 b、变压器事故排油后应及时处置设备缺陷及隐患，以防事故再次发生。 ⑥应急培训及巡视计划 a、站内巡检安全员是事故的主要负责人，负责定期检查设备良好，监督站内巡检值班人员巡视维护工作； b、巡检值班人员须每天对变电站事故油池进行巡视，定期对风机设备进行维护，做好记录，发现问题及时上报； c、巡视主要内容包括：事故油池场地无摆放杂物，油池地面及附近绿化保持完好，入口盖板无塌陷，无损坏；事故油池密封良好，入口盖板无缝隙；风机设备是否存在滑油滑油、废液压油跑冒滴漏。 综上所述，通过采取本评价提出的各项风险防范措施及应急救援措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。 9、项目选址可行性分析 本项目位于河南省睢县境内，根据睢县国土资源局出具的证明《睢县国土资源局关于睢县汇绿新能源有限公司5万千瓦集中式风电项目用地预审意见》（睢国土资函[2018]69号）（见附件），同意本项目建设，并且本项目用地已列入《睢县土地利用总体规划》（2010-2020年）调整完善重点项目清单。同时根据睢县城乡规划办公室出具的选址意见书（见附件），本项目用地符合符合国家土地供应政策，同时符合睢县城乡规划要求。 据调查，项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍稀动物和濒危植物，同时本项目周围环境空气质量、声环境、水环境质量良好。项目投入使用后对环境影响主要为废气、废水、噪声及固体废物，通过采取本报告中相关有效措施后，对环境影响不大。因此，从环保角度本项目选址是合理的。 10、污染物总量控制指标： 本项目生活污水经过化粪池收集处理后，由环卫部门定期抽走，不外排，因此新增COD：0t/a、氨氮：0t/a。项目运营过程中无SO2、NOX的排放。 因此，本项目建议总量指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 11、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资41976.86万元，其中环保投资为86.8万元，环保投资占总投资的0.207%。环保措施及投资情况见下表。 表28 项目环保投资估算一览表 项目; 污染物名称; 治理或处置措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 设置围挡，及时绿化，定期洒水降尘；物料储存在库房内或加盖防护并喷淋洒水; 10. 道路扬尘; 道路压实平整，适时洒水，运输加盖帆布，限速行驶，禁止超载. 废水; 施工废水; 临时沉淀池沉淀后回用; 2. 生活污水; 经旱厕收集后，定期有附近居民抽取肥田. 噪声; 设备运行噪声; 选择低噪声设备，及时检修、保养，振动较大的固定机械设备加装减振机座，夜间禁止施工; 1. 车辆运输噪声; 夜间禁止运输，车辆经过敏感点时限速、禁鸣. 固废; 表土、土石方; 表土全部在表土场临时堆存，后期全部用于绿化覆土；土石方临时堆存后全部回用; 5. 生活垃圾; 办公生活区设垃圾收集箱，生活垃圾定期清运。. 生态; 对表土进行剥离，并集中临时堆存，堆场底部进行挡护，四周开挖截排水沟，顶部播撒草籽绿化；工场周边及运输道路单侧设截排水沟，末端设沉淀池。场地及生产生活设施建设完成后，进行现场清理和土地平整，采取恢复措施、周围进行绿化；地面施工中，尽量避免大风、暴雨时节作业，减少水土流失。; 10. 运营期; 废水; 生活废水; 1m³化粪池+3m³一体化污水处理设备; 10. 食堂废水; 0.5m³隔油池; 0.5. 噪声; 设备噪声; 选用低噪设备、减振、建筑隔声; 10. 废气; 食堂油烟; 1台油烟净化器; 2. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.3. 危险固废; 危废暂存间（10m2）; 1. 风险防范; 1座50m³事故油池; 5. 消防; 灭火器若干，1座200m³消防水池; 10. 其他; 道路地面硬化，站内绿化; 20. 项目环保投资总计; 86.8. 本项目环保“三同时”验收清单见下表。 表29 项目环保“三同时”验收一览表 项目; 验收内容; 执行指标. 施工期; 废气; 施工扬尘; 洒水设备若干; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 道路扬尘; 道路硬化，洒水车1辆. 废水; 施工废水; 临时沉淀池22座，截水沟若干; /. 生活污水; 2座旱厕收集后，定期有附近居民抽取肥田; /. 噪声; 设备运行噪声; 设备运行良好; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 车辆运输噪声; 措施落实到位. 固废; 表土、土石方; 施工场地设置表土堆场，堆场底部进行挡护，四周开挖截排水沟，顶部播撒草籽绿化; /. 生活垃圾; 办公生活区设垃圾收集箱若干; /. 生态; 对表土进行剥离，并集中临时堆存，堆场底部进行挡护，四周开挖截排水沟，顶部播撒草籽绿化；工场周边及运输道路单侧设截排水沟，末端设沉淀池。场地及生产生活设施建设完成后，进行现场清理和土地平整，采取恢复措施、周围进行绿化；地面施工中，尽量避免大风、暴雨时节作业，减少水土流失。; /. 运营期; 废气; 食堂油烟; 1台油烟净化器; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）要求. 噪声; 生产设备; 选用低噪设备、基础减震、建筑隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，周围敏感点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。. 废水; 生活废水; 1m³化粪池+3m³一体化污水处理设备; 不外排. 食堂废水; 0.5m³隔油池. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 环卫部门收集统一处置. 危险废物; 10m2危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）及《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| - 内容 - 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 尽量不在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业；设置围挡，及时绿化，定期洒水降尘；物料储存在库房内或加盖防护并喷淋洒水道路压实平整，适时洒水，运输加盖帆布，限速行驶，禁止超载 项目施工产生的临时土方应采取遮盖措施，不得露天堆放；项目运输及施工车辆不得使用黄标车，减排燃油烟气排放。 | 对环境空气影响仅限于施工期，影响不大 |
|  |  | NOx、CO |  |  |
|  | 运营期 | 食堂油烟 | 1台油烟净化器 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | 沉淀后的施工废水全部回用于施工或洒水降尘 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 洗漱废水直接泼洒场地抑尘，旱厕由附近居民定期抽走肥田 |  |
|  | 运营期 | 生活废水 | 1m³化粪池+3m³一体化污水处理设备 | 不外排 |
|  |  | 食堂废水 | 0.5m³隔油池 |  |
| 固体污染物 | 施工期 | 施工垃圾 | 表土全部在表土场临时堆存，后期全部用于绿化覆土；土石方临时堆存后全部回用 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，由环卫部门定时清运 | 合理处置 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，由环卫部门定时清运 | 合理处置 |
|  |  | 废润滑油 | 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 施工期 | 本项目施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求因此，施工噪声对周边居民影响较小。 |  |  |
|  | 运营期 | 本项目产生的噪声主要是生产设备产生的噪声，经减震、隔声等措施处理后。项目噪声衰减至四周厂界时噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，周围敏感点满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 基建施工期，对表土进行剥离，并集中临时堆存，堆场底部进行挡护，四周开挖截排水沟，顶部播撒草籽绿化；工场周边及运输道路单侧设截排水沟，末端设沉淀池。场地及生产生活设施建设完成后，进行现场 清理和土地平整，采取恢复措施、周围进行绿化；地面施工中，尽量避免大风、暴雨时节作业，减少水土流失。在施工期，加强对施工人员的素质教育，文明施工。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目符合国家产业政策 根据睢县发展和改革委员会开具的《睢县发展和改革委员会关于睢县汇绿新能源有限公司5万千瓦集中式风电项目核准的批复》（睢发改【2018】53号），同意本项目建设。经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），睢县汇绿新能源有限公司5万千瓦集中式风电项目不在淘汰类和限制类之列，属于允许类项目，符合国家产业政策。 二、厂址可行性 本项目位于河南省睢县境内，根据睢县国土资源局出具的证明《睢县国土资源局关于睢县汇绿新能源有限公司5万千瓦集中式风电项目用地预审意见》（睢国土资函[2018]69号）（见附件），同意本项目建设，并且本项目用地已列入《睢县土地利用总体规划》（2010-2020年）调整完善重点项目清单。同时根据睢县城乡规划办公室出具的选址意见书（见附件），本项目用地符合符合国家土地供应政策，同时符合睢县城乡规划要求。 据调查，项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍稀动物和濒危植物，同时本项目周围环境空气质量、声环境、水环境质量良好。项目投入使用后对环境影响主要为废气、废水、噪声及固体废物，通过采取本报告中相关有效措施后，对环境影响不大。因此，从环保角度本项目选址是合理的。 三、总量控制 本项目建议总量指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 四、环境影响分析及污染防治措施 （1）大气环境影响分析 项目施工期的废气主要为运输车队、施工机械等机动车辆运行时排放的尾气以及施工扬尘。在采取大风天禁止施工及洒水作业措施后，该部分废气和扬尘不会对当地的空气环境产生较大影响。 项目运营期废气为食堂油烟，经过油烟净化器处理后，排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）要求，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目施工期废水经收集后全部回用于施工或洒水降尘，不外排，旱厕有附近村民定期抽走肥田。 本项目运营期无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。生活污水经过一体化污水处理设备收集处理后，用于升压站绿化抑尘，不外排，对周围环境影响较小。 （3）声环境影响分析 施工期的噪声主要是各种施工机械噪声及运输车辆的噪声。经采取相应的措施后，施工期不会产生噪声扰民的现象。 营运期距风电机组356m外噪声值满足GB3096-2008《声环境质量标准》的2类标准要求，由于拟建风电机组周围356m范围内无居民生活区，更没有医院、学校等环境敏感点，因此，本项目运营期产生的噪声对环境敏感点的影响不大。 - （4）固体废物影响分析 施工期建筑垃圾主要为建筑垃圾，包括碎石、碎砖以及弃土，可就地作为回填土处理，施工人员临时住宿产生的生活垃圾，统一由环卫部门收集送至垃圾填埋场进行处置。 运营期产生的生活垃圾，经过分类收集后及时清运，也不会对环境产生大的影响。设备检修产生的废润滑油为危险废物，暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处置。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均能得到综合利用或合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 （5）地下水环境影响分析 项目废水不外排，同时在采取相应的防渗措施后，对周围地下水无影响。 - （6）光影环境影响分析 本项目风机光影长度最大为230.08m，主要影响各风电机组北侧的村庄。根据工程近距离环境敏感点调查，本工程北侧村庄均在光影影响区之外，因此本工程风机光影不会对居民生活产生影响。 - （7）生态环境影响分析 施工期对区域生态环境的影响主要表现为土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工机械噪声和施工人员活动的噪声对当地野生动物生活环境的影响等。但施工结束后，将对植被恢复，所以对生态环境的影响也不大。 五、风险结论 本项目可能发生的环境风险事故为主变压器事故排油泄漏，采取一定的防范措施，可以使事故发生的概率降低，减少损失，通过采取本评价提出的各项风险防范措施及应急救援措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。 六、评价建议 1、在基建施工期，尽量在植被差的地方开挖，以减少对地表土壤和植被的破坏，产生新的土壤侵蚀。 2、建设单位应切实加强工程的管理，将工程监理纳入环境管理职责，按工程质量和环保质量双重要求对项目进行全面质量管理。同时加强施工管理，尽量缩小施工范围，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤。在开挖地表土壤时，首先将表土堆在一旁，施工完毕后将表土覆盖在原地表，以恢复植被。施工期临时占地将破坏地表植被，在施工期结束后要进行土地复垦和植被重建工作，将生态影响减至最低。 3、本项目厂区内种植草木进行绿化，临时占地采取复耕，改善区域生态环境现状，使区域成为一个集新型工业、传统农业和自然风光于一体的综合景点。 七、评价总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，项目对废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。在全方面落实污染防治措施、风险防范措施的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 河南安环环保科技有限公司 2019年1月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日