建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：      睢县环程食品有限公司

年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目

建设单位：         睢县环程食品有限公司

编制日期：二0一九年一月

国家生态环境部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 睢县环程食品有限公司年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 睢县环程食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 祁大程 |  | 联系人 |  | 祁大程 |  |
| 通讯地址 | 商丘市睢县后台乡东转盘北 |  |  |  | 邮政编码 | 476900 |
| 联系电话 | 13233893636 |  |  |  | 传 真 | - |
| 建设地点 | 商丘市睢县后台乡东转盘北 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 睢县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2018-411422-13-03-042496 |
| 建设性质 | 新建√□ 改建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C1371蔬菜加工 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） |  | 8 | 环保投资占总投资比例 | 16% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日 期 |  | 2019年3月 |  |  |
| 工程内容及规模： # 项目概况 本次项目是睢县环程食品有限公司投资50万新建的睢县环程食品有限公司年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目，项目建设地点位于商丘市睢县后台乡东转盘北，总占地面积2000平方米。 # 二、环评委托 依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）的有关规定，本项目属名录中“三、食品制造业”中的“16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”，其中除手工制作和单纯分装外的应编制环境影响报告表，手工制作或单纯分装的应编制登记表。本项目不属于手工制作和单纯分装，故该项目应编制环境影响报告表。 受睢县环程食品有限公司委托（委托书见附件1），北京工大智源科技发展有限公司承担该项目的环境影响评价报告的编制工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，本着 “科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成《睢县环程食品有限公司年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目环境影响报告表》。 三、评价对象 睢县环程食品有限公司年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目。 四、编制依据 4.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （4）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012.1）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正版）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012修订)； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2008.4.1）； （10）《淮河流域水污染防治暂行条例》(1995.8)； （11）《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修订）； （12）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）； （13）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）； （15）《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）； （16）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012.1）； （17）《河南省环保厅关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》 （2012年6月21日）； （18）《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（2013.11）； （19）《河南省水环境功能区划》； （20）《河南省大气污染防治条例》（2018.3.1）。 4.2部门规章 （1）《产业结构调整指导目录》（2013修正版）； （2）《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（2006.7.4） 。 4.3技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ∕T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）。 4.4其它文件 （1）该项目的环境影响评价委托书； （2）建设单位提供的工程及其他相关资料。 五、建设内容与规模 5.1建设内容 根据企业提供资料，本次建设内容为睢县环程食品有限公司年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目，项目建设地点位于商丘市睢县后台乡东转盘北，总投资50万元，总占地面积2000平方米。其具体建设内容见表1。 表1 主要建设内容一览表 名称; 占地面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 1000; 钢结构，1栋1层. 热风炉区; 50. 仓库; 300. 辅助工程; 办公区; 200. 其他; 450; 包括厂区道路、空地等. 环保工程; 废水; 项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站处理后先排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。. 废气; 烘干粉尘：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 天然气燃烧废气：低氮燃烧+15m高排气筒. 固废; 垃圾桶若干，环卫部门统一处理. 噪声; 基础减振、隔声、降噪等. 5.2项目设备 主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号; 设备设施名称; 单位; 数量. 1; 清洗机; 台; 2. 2; 分切机; 台; 2. 3; 甩干机; 台; 2. 4; 烘干机; 台; 1. 本项目设备不采用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013修正版）等明令淘汰、限制的工艺和装备。 5.3项目产品方案及原辅材料 根据企业提供材料，本项目产品为脱水蔬菜，年产量合计为700吨，其具体产品方案见表3，本项目不生产大蒜等带有强烈刺激气味的脱水蔬菜。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 脱水香菜; 吨; 150; 统称“脱水蔬菜”. 2; 脱水白菜; 吨; 150. 3; 脱水胡萝卜; 吨; 200. 4; 脱水菠菜; 吨; 200. 合计; 吨; 700. 该项目的原辅材料及能源消耗见表4。 表4 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 备注. 1; 香菜; 1100t/a; 外购经清除土渣后的优质新鲜香菜. 2; 白菜; 1100t/a; 外购经清除土渣后的优质新鲜白菜. 3; 胡萝卜; 1600t/a; 外购经清除土渣后的优质新鲜胡萝卜. 4; 菠菜; 1600t/a; 外购经清除土渣后的优质新鲜菠菜. 5; 水; 6420t/a; 自备井供水. 6; 电; 5万度/年; 市镇供电. 7; 天然气; 3万m3/a; 厂区天然气储罐（21m3）供给. 六、周围环境基本情况 睢县环程食品有限公司年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目建设地点位于商丘市睢县后台乡东转盘北，项目地理位置见附图一。项目东侧为空地，空地东侧为056县道；项目南侧为空地，空地南侧为056县道，西南侧635m为后台乡；项目西侧为空地，西北侧254m为大姬村；项目北侧为空地。具体周围环境概况见附图二。 七、劳动定员 本项目劳动定员10人，年工作按300天，每天1班，每班8小时，食宿均不在厂区。 八、公用工程 8.1供、排水 本项目位于商丘市睢县后台乡东转盘北，供水采用厂区自备井供水，可以保证项目的用水需求。 本项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站处理后先排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。 8.2供电 本项目使用睢县市政电网统一供电，用于设备、办公照明。 8.3供气 本项目烘干工序以天然气为燃料，厂区设置一个容积21m3的天然气储罐，目前，厂区所在位置还未铺设天然气管道，使用天然气储罐提供天然气，后期厂区所在位置天然气管道完善后使用天然气管道供气。 8.4通讯 睢县有通讯管线和有线电视线路，全部架设开通全国直拨程控电话及移动、联通等通讯网络，为通讯和文化生活提供方便。 8.5消防 本项目在院内设置环状消防管网，并在室外布置地上式消火栓，间距不大于120m。室内配备灭火器。 九、产业政策符合性 该项目已在睢县发展和改革委员会备案，详见附件2。根据《产业结构调整指导目录》（2013修订版），该项目属于第一类、鼓励类；第一项、农林业；第32项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”之规定，因此该项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属于新建项目，项目利用现有空置厂房进行生产建设，因此不存在与项目有关的原有污染及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖20个乡镇，总面积926平方公里。 本项目位于商丘市睢县后台乡东转盘北。具体见附图一地理位置图。 2、地形、地貌 睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔51-60m，相对高差9m，西北高，东南低，地面坡降约1/5000。全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3~60.1m，包括全县20个乡（镇）的95％以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2~4m，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1-3m。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2m，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 3、气候 睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。根据睢县近25年的气象资料，主要气候特征见表5。 表5 主要气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14.7℃; 平均气压; 101.0kpa. 极端最高气温; 41.7℃; 年平均相对湿度; 71%. 极端最低气温; -19.5℃; 无霜期; 219d. 年平均降水量; 797mm; 年平均日照时数; 2095.4h. 最大年降水量; 1169.1mm; 年平均风速; 2.2m/s. 最小年降水量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 4、水文地质特征 4.1地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积 4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长 19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长31.4km，流域面积69.84km2，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内， 流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长 89.2km，流域面积 1246km2，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 4.2地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深40m左右） ，更新统承压水（中层水，含水层埋深40～160m） ，第三系承压水（深层水，含水层埋深160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。中牟县多年平均浅层地下水资源量3.45亿m3，可开采量3.19亿m3。平水年（P=50%）浅层地下水资源量3.36亿m3，可开采量3.11亿m3，干旱年（P=75%）浅层地下水资源量2.95亿m3，可开采量2.76亿m3。地下水水质属重碳酸盐型，矿化度0.5—1.0g/L，适宜于人畜饮用、农业灌溉和工业用水。 4.3饮用水源地情况介绍 - 4.3.1现有饮用水源地基本情况介绍 根据调查，睢县目前没有地表水水源地，现有水厂取水均为当地深层地下水。根据《河南省睢县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（报批版），睢县城区饮用水水源地包括睢县二水厂水源地和睢县三水厂水源地。其中二水厂包括9眼现有水井，三水厂包括2眼备用水源井。睢县城区饮用水水源地各水源井及一级保护区划分详细情况见表6。 表6 睢县城区饮用水水源保护区划分情况一览表 序号; 水源地 名称; 水源地编码; 水源地 类型; 孔径 编号; 一级保护区. 范围; 面积（m2）. 1; 睢县二水厂水源地; EA01004114 22000G01; 地下水; 1#; 以二水厂四周围墙为边界的四边形区域; 总面积8007m2. 2#~9#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积40192m2. 2; 睢县三水厂水源地; EA01004114 22000G02; 地下水; 10#~11#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积10048m2. - 4.3.2规划饮用水源地基本情况介绍 根据调查了解，睢县将铁佛寺一带规划为新的睢县城市生活供水水源地，《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》已经河南省水利厅审批（豫水行许字【2010】197号）。 目前睢县饮用水源地保护规划正在编制，铁佛寺水源地属于备用水源地，其保护范围尚未确定，根据《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》，该地下水源地从承压层取水，承压层上部潜水层介质为细砂，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），地下水型饮用水源保护区划分方法7.2.2.1的规定，孔隙水承压水型水源地保护区介质类型为中细砂时，其一级保护区半径确定为100m，一般不设二级保护区。 本项目不在饮用水源地保护范围内。 5、土壤和植被 睢县农耕历史悠久，现代土壤主要由历代黄河泛滥沉积物经人们耕作熟化而成。全县土壤均为潮土，总面积为109.5721万亩，近地表覆盖堆积的黄河沉积物，分层清晰，砂粘相间，厚薄不一。在水平分布上依河流由近至远遵循“粗到细”及“紧砂慢淤”的规律沉积，沉积物的质地，多为壤质，土质肥沃。可分为3个亚类、5个土属、12土种。 睢县植被以农作物为主，主要有小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯、棉花、芝麻、油菜、花生等，主要树木有榆树、杨树、刺槐、泡桐等。

二、社会环境简况 1、行政、区划及人口 睢县地处河南省东部，隶属于商丘市。睢县辖20个乡镇，545个行政村，总面积926km2，总人口89.50万人，其中睢县县城人口9万人，耕地87万亩。 集聚区规划面积为19.69km2，规划范围内包括豆子营、田孙庄、田油房、田洼、陈漫芝、邹楼、程寨、罗楼、周油坊、程花园、五里庙、袁大庄、袁坟、徐大楼、田楼、王庄、黄城寨、殷庄、马口、赵堂、汤郭庄、王楼、董店集镇区等，共25个村庄，总人口19046人。 2、经济 近年来睢县国民经济保持良好的发展势头。2017年，全年生产总值完成169.2亿元，增长8%以上；固定资产投资完成212亿元，增长8%；社会消费品零售总额完成72.2亿元，增长12.5%；规模以上工业增加值完成62亿元，增长7.9%；城乡居民人均可支配收入完成14610元，增长10%以上。公共财政预算收入完成6.5亿元，增长16.3%，增速全市第二；税收完成4.6亿元，占财政总收入的比重达72%，增长24.7%，增速全市第三。各项存款余额181.9亿元，增长14%。 农业生产稳步增长。新建高标准粮田15万亩，机械化率达95%以上。全年粮食总产超过18亿斤，实现“十二连增”。土地流转14.07万亩，千亩以上种植大户9家，百亩以上161家，家庭农场达到68家，农民专业合作社发展到796家。畜牧业产值突破20亿元，蝉联全国生猪调出大县。解决10.56万农村居民和2.8万名师生饮水安全问题。 工业经济平稳运行。制鞋和电子信息两大主导产业完成工业产值102.24亿元，占规模以上工业总量的55.41%。其中，制鞋产业完成工业总产值58.26亿元，增长10.66%。成功举办“2015年中国&#8226；睢县承接制鞋产业转移打造升级版产业基地高层论坛暨中原制鞋产业基地——河南睢县授牌仪式”活动。电子信息产业完成工业总产值43.98亿元，增长18.97%。成功申报河南省名牌产品2个，河南省著名商标5个。纳税额在100万元以上的工业企业达到11家，其中商丘金振源电子科技有限公司实现税收7529.86万元。 现代服务业蓬勃发展。全县第三产业实现增加值47.87亿元，增长12.1%。商务中心区荣获第四届全省商务中心区建设金星奖。客货运物流中心、金亿国际车城、亿丰建材家居广场、农副产品物流中心部分投入运营，丹尼斯城市广场、中央城市广场、企业总部中心等项目进展顺利。积极发展电子商务，入驻阿里巴巴（商丘）产业带企业达到110家，建成电子商务运营中心1个，电子商务综合服务站7个，电子商务综合服务点49个，发展实体企业102家，线上网店1389家，网络交易总额突破10亿元，成功入选河南省“宽带中原”示范试点县，被财政部、商务部确定为国家级电子商务进农村综合示范县。 3、农业 睢县资源丰富，农副产品远近闻名。这里盛产小麦、玉米、花生、棉花、大豆、油菜、烟叶和时鲜瓜菜，小麦常年面积50万亩，产量30万吨，玉米30万亩，产量20万吨。花生16万亩，产量6.5万吨，棉花18万亩，产量2.2万吨。蔬菜品种主要有冬瓜、西红柿、芹菜、辣椒、萝卜、白菜等，是郑州、开封、商丘等周边城市的重要菜篮子基本。木材以泡桐、速生杨为主，蓄积量高达118万立方米。畜产品以生牛、黄牛、板山样和鸡为主，牛存栏8万头，生牛存栏50万头，板山羊145万只，肉鸡出栏360万只。由于农产品资源丰富，睢县先后被命名为人国商品粮基地县、优质棉基地县、板山羊基地县和平原绿化高级达标先进县，河南省良种小麦生产基地县、林业基地县和玉米出口基地县。同时，睢县还有丰富的劳动力资源。 4、交通运输 睢县交通条件便利，县城北依陇海铁路12km，东距京九、陇海两大铁路交汇处商丘市60km，北靠连霍高速公路、陇海铁路和310国道，距高速公路入口处10km，S325省道贯穿全境，民太、睢柘公路在此交汇，县级公路贯穿全县20个乡镇，乡级公路通达545个行政村，交通运输较为便利。 5、城市性质 根据《睢县县城总体规划》（2010-2030）确定县城的城市性质为：睢县县城是睢县的政治、经济、文化中心，省级历史文化名城，工业、商贸、旅游协调发展的综合型小城市。 6、名胜古迹 睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋良公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿寺塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山、清初的汤斌祠和铁佛寺等旅游景点。经实地勘察，项目所在区域周围无名胜古迹和重点保护目标。 7、城市基础设施 睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸，建设规模为2万m3/d，据调查，该污水处理厂于2013年9月29日验收通过，污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。睢县产业集聚区污水处理厂扩建2万吨/天的污水处理线工程项目环境影响报告书已批复，预计2018年10月份收水运行。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后，排入惠济河。 睢县生活垃圾处理中心位于尤吉屯东黄庄村南部，采用卫生填埋工艺，日处理规模157吨，目前运行良好。 8、睢县后台乡概况 后台乡位于睢县西南边陲，距县城18公里，南与太康接壤，西与杞县为邻，辖后台北村、后台南村、闫庄村、后台李庄村、贾庄村、双庙村、夏堂村、邓庄村、胡岗村、后台王庄村、王行村、现王村、后台安庄村、前常村、草庙村、大姬村16个行政村，35个自然村2.4万人，3.8万亩耕地，是睢县近年来依据区位优势，发展乡域经济，使全乡经济和社会各项事业飞速发展的乡镇。 本项目位于商丘市睢县后台乡东转盘北，根据后台乡人民政府出具的证明（见附件4）可知，项目符合后台乡整体规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 本次评价引用商丘市城市空气质量日报4月份的监测数据（监测点位：睢县；监测时间：2018年4月1日至7日；监测单位：商丘市环境监测站），具体见表7。 表7 环境空气现状监测情况一览表 单位：mg/m3 日期 因子; SO2; NO2; PM10. 2018.04.01; 39; 28; 27. 2018.04.02; 38; 29; 51. 2018.04.03; 35; 29; 53. 2018.04.04; 20; 28; 50. 2018.04.05; 28; 30; 56. 2018.04.06; 29; 31; 58. 2018.04.07; 24; 29; 60. 由上表可以看出，项目所在地环境空气质量总体状况良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 # 惠济河为睢县主要纳污河流，因此本项目对惠济河水质进行评价。本次评价现状数据引用河南省环保厅网站发布的《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》数据。统计数据见表8。 表8 惠济河水质情况一览表 mg/L 监测点位; 监测时间; COD; 氨氮; 总P. 睢县板桥; 2017年48期; 39.7; 1.53; 0.23. 2017年49期; 38.1; 0.92; 0.17. 2017年50期; 37.3; 0.96; 0.16. 2017年51期; 39.6; 1.43; 0.13. 2017年52期; 38.3; 1.59; 0.21. 2017年53期; 37.3; 1.27; 0.18. 标准值; 30; 1.5; 0.30. 由上表可以看出，恵济河睢县板桥断面水质2017年48期-53期COD均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因，48期氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，48期-50期总P均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 4、声环境质量 本项目位于商丘市睢县后台乡东转盘北，评价期间对项目厂界进行监测，监测结果具体见表9，监测报告见附件6。 表9 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 2019.1.2; 2019.1.3. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 1#东边界; 48.6; 38.5; 48.3; 38.2. 2; 2#南边界; 48.8; 38.2; 48.6; 38.4. 3; 3#西边界; 49.6; 39.5; 49.1; 39.2. 4; 4#北边界; 49.0; 39.3; 48.8; 38.9. 监测结果显示，本项目东、南、西、北四厂界噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准即昼间55 dB（A），夜间45dB（A）的要求，声环境现状较好。

主要环境保护目标： 睢县环程食品有限公司位于商丘市睢县后台乡东转盘北。具体的环保目标详见表10。 表10 项目环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方向; 与厂界距离; 保护级别. 声环境; 厂界周边; 四周; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 大气环境; 大姬村; 西北侧; 254m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 后台乡; 西南侧; 635m. 水环境; 惠济河; 东北侧; 13.5km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准. 地下水环境; 纳污水体沿线浅层地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（日平均浓度限值：SO2≤150μg/m3；NO2≤80μg/m3；PM10≤150μg/m3 ；PM2.5≤75μg/m3；小时平均浓度限值：SO2≤500μg/m3；NO2≤200μg/m3）； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（PH 6-9；COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、总P≤0.3mg/L）； - 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； - 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间≤55dB（A）；夜间≤45dB（A））； 5、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中对旱作物用水水质的规定（PH：5.5-8.5；COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（粉尘 无组织排放限值1.0mg/m3要求；有组织排放 15m排气筒 排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）； 热风炉废气：执行《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）（颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOX ≤400mg/m3）； 2、营运期噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求（昼间：55dB（A），夜间：45dB（A））； 3、固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 - 项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站处理后先排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。因此本项目总量建议控制指标为：SO2 0.012t/a，NOx 0.0117t/a。 |

建设项目工程分析

施工期工艺流程简述 本项目利用现有空置厂房进行生产，施工期较短，且不涉及土建工程，只是进行设备安装，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 营运期工艺流程简述（图示） 外购香菜、白菜、胡萝卜、菠菜 固废 挑选 清洗 废水、噪声 噪声 分切 废水、噪声 甩干 烘干 废气、噪声 包装 成品 图1 项目营运期生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： - 项目原材料是指外购经清除土渣后的优质香菜、白菜、胡萝卜和菠菜； - 对外购的原材料进一步进行挑选，不符合生产要求的原材料不得进行清洗； （3）接着利用清洗机对各种蔬菜进行清洗，清洗干净后利用分切机进行分切，分切完成后利用甩干机进行甩干，甩干之后在烘干机内进行烘干（烘干由热风炉燃烧天然气提供热能），根据企业提供资料，直至含水率低于5%左右； （4）烘干后各种脱水蔬菜自然冷却后由人工进行包装，包装完成后入库待售。 主要产污工序： 一、施工期 本项目是利用现有空置车间进行生产建设，不涉及土建工程，仅进行生产设备的安装及调试，工期较短，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 二、营运期 营运期产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 1、废气 本项目废气主要是烘干工序产生的烘干粉尘以及天然气燃烧产生的废气。 （1）烘干粉尘 本项目在烘干工序中会产生一定量的粉尘。根据企业提供材料并类比睢县御禾实业有限公司验收监测数据可知，本次项目烘干粉尘产生量为3.6t/a（0.15kg/h）。本评价建议在烘干机处设置集气罩对粉尘进行收集，粉尘收集后经袋式除尘器进行除尘，本项目集气罩收集效率为90%，袋式除尘器处理效率为90%，本项目粉尘有组织产生量为3.24t/a（0.135kg/h），产生浓度为26mg/m3；经袋式除尘器处理后粉尘排放量为0.324t/a（0.013kg/h），排放浓度为2.6mg/m3，经15m高排气筒排放。 （2）天然气燃烧废气 本项目烘干工序使用的是以天然气为燃料的热风炉，根据企业提供的资料，天然气用量为3万m3/a。天燃气成分见表11。天然气燃烧废气污染物主要为烟尘、SO2和NOx，本次环评根据《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册》和《环境统计手册》，对天然气燃烧废气污染物产生量进行计算，具体产排污系数统计详见表12。 表11 天然气成分分析一览表 组分; CH4; C2H6; C3H8. %（V/V）; 96.1; 0.45; 0.075. 总硫含量; ≤200mg/Nm3. 发热量; 36.36MJ/m3（20℃/20℃、101.325kPa）. 表12 天然气燃烧废气污染物产排污系数统计表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 工业废气量; Nm3/万m3-原料; 136259.17. 颗粒物产生量; kg/万m3-原料; 2.4. 二氧化硫; kg/万m3-原料; 0.02S. 氮氧化物; kg/万m3-原料; 6.3. - ①废气产生量： 废气产生量=136259.17×3=40.878万Nm3/a。 ②颗粒物产生量： G颗粒物＝2.4×3=7.2kg/a 式中：G颗粒物—颗粒物产生量，kg/a； ③SO2产生量： GSO2＝0.02S×3=0.02×200×3=12kg/a 式中：GSO2—SO2产生量，kg/a； S—含硫量，单位为毫克/立方米。 ④NOx产生量： GNOx＝6.3×3=18.9kg/a 式中：GNOx—NOx产生量，kg/a； 经计算本项目天然气燃烧废气中烟气产生量为40.878万Nm3/a，颗粒物、SO2和NOx排放量分别为7.2kg/a（0.0072t/a）、12kg/a（0.012t/a）和18.9kg/a（0.0189t/a），产生浓度分别为11.72mg/m3、39.85mg/m3和138mg/m3，通过15m高排气筒排放。 本项目热风炉采取低氮燃烧器：本项目热风炉是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备，采用低氮燃烧机理来抑制NOx的生成，可将氮氧化物排放量降低38%，因此本项目天然气燃烧废气中烟气排放量为40.878万Nm3/a，颗粒物、SO2和NOx排放量分别为7.2kg/a（0.0072t/a）、12kg/a（0.012t/a）和11.718kg/a（0.0117t/a），排放浓度分别为11.72mg/m3、39.85mg/m3和85.56mg/m3，通过15m高排气筒排放。 - 2、废水 本项目废水主要为生活污水和生产废水（包括清洗废水、甩干废水、设备和地面冲洗废水）。 2.1生活污水 - 本项目劳动定员为10人，职工主要为附近居民，均不在厂区食宿。按照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），员工用水按40L/d，则生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。其主要污染因子是COD 250mg/l，BOD5 120mg/l，SS 150mg/l，NH3-N 25mg/l。 2.2生产废水 ①清洗废水及甩干废水 根据企业提供资料，本项目外购各种蔬菜清洗用水量合计为6000m3/a（20m3/d），废水排放系数取0.9，则项目清洗和甩干废水产生量为5400m3/a（18m3/d）。根据企业提供材料并类比同类企业验收监测数据可知，其主要污染因子为COD 600mg/L、BOD5 250mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 30mg/L。 ②设备和地面冲洗废水 根据企业提供资料，车间内部及生产设备均需定期清洗，平均用水量为1m3/d，则设备和地面冲洗用水量为300m3/a，废水排放系数取0.9，则项目设备和地面冲洗废水产生量为270m3/a（0.9m3/d）。其主要污染因子是COD 300mg/l，BOD5 150mg/l，SS 200mg/l，NH3-N 15mg/l。 综上所述，本项目总用水量为6420m3/a（21.4m3/d），综合废水排放量为5766m3/a（19.22m3/d），其中生活污水排放量为96m3/a（0.32m3/d），生产废水排放量为5670m3/a（18.9m3/d）。 项目生活污水经化粪池（容积2m3）预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站（日处理能力25m3）处理后先排入厂区废水暂存池内（容积80m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。 本项目水平衡图见图2。 损失0.08 0.4 生活用水 0.32 化粪池 0.32 损失0.1 自备井供水 21.4 1.0 0.9 设备及地面清洗用水 厂区污水处理站 19.22 19.22 损失2 废水 暂存池 20 清洗用水、 甩干废水 18 用于农田灌溉 图2 水平衡图 单位：m3/d 项目污水处理站采用五级沉淀池进行处理，处理后水质情况见表13。 表13 项目综合废水水质情况一览表 项目; 废水量（m3/a）; 主要污染物浓度. -; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 96m3/a; 产生浓度(mg/L); 250; 120; 150; 25. 产生量(t/a); 0.024; 0.012; 0.014; 0.002. 化粪池处理效率%; 30; 30; 40; 5. 排放浓度(mg/L); 175; 84; 90; 23.75. 排放量(t/a); 0.017; 0.008; 0.009; 0.002. 清洗废水及甩干废水5400m3/a; 产生浓度(mg/L); 600; 250; 400; 30. 产生量(t/a); 3.240; 1.350; 2.160; 0.162. 设备及地面冲洗废水270m3/a; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 200; 15. 产生量(t/a); 0.081; 0.041; 0.054; 0.004. 综合废水 5766m3/a; 产生浓度(mg/L); 579; 243; 385; 29. 产生量(t/a); 3.338; 1.399; 2.223; 0.168. 污水处理站处理效率%; 69; 63; 77; 14. 排放浓度(mg/L); 180; 90; 90; 25. 排放量(t/a); 1.038; 0.519; 0.519; 0.144. 3、噪声 本项目噪声主要为清洗机、分切机、甩干机、烘干机等设备运行产生的机械噪声70~85dB（A），主要噪声设备噪声源强见表14。 表14 噪声污染源及源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备; 数量; 单机源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 清洗机; 2台; 70; 基础减震、隔声、距离衰减; 50. 2; 分切机; 2台; 75; 基础减震、隔声、距离衰减; 55. 3; 甩干机; 2台; 85; 基础减震、隔声、距离衰减; 60. 4; 烘干机; 2台; 80; 基础减震、隔声、距离衰减; 55. 4、固废 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾，沉淀池产生的沉渣，挑选工序产生的不合格原料以及除尘器收集的粉尘。 - 生活垃圾 - 项目有员工10人，根据《城镇污染源排查系数》可知员工生活过程中产生的生活垃圾为0.15kg/人.d，则生活垃圾产生量为0.45t/a，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理。 （2）沉渣 根据企业提供资料，本项目沉淀池产生沉渣量约为1.7t/a，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理。 （3）不合格原料 根据企业提供资料，本项目不合格原料产生量约为60t/a，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理。 - （4）除尘器收集粉尘 - 本项目使用袋式除尘器收集烘干粉尘，粉尘收集量为2.916t/a，收集的粉尘属于一般固废，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烘干粉尘 | 粉尘 | 26mg/m3 |  | 3.24t/a | 2.6mg/m3 |  | 0.324t/a |
|  | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 11.72mg/m3 |  | 0.0072t/a | 11.72mg/m3 |  | 0.0072t/a |
|  |  | SO2 | 39.85mg/m3 |  | 0.012t/a | 39.85mg/m3 |  | 0.012t/a |
|  |  | NOx | 138mg/m3 |  | 0.0189t/a | 85.56mg/m3 |  | 0.0117t/a |
| 水 污 染 物 | 综合废水5766t/a | 水量 | 19.22m3/d |  |  | 19.22m3/d |  |  |
|  |  | COD | 579mg/L | 3.338t/a |  | 180mg/L | 1.038t/a |  |
|  |  | NH3-N | 243mg/L | 1.399t/a |  | 25mg/L | 0.144t/a |  |
|  |  | SS | 385mg/L | 2.223t/a |  | 90mg/L | 0.519t/a |  |
|  |  | BOD5 | 95mg/L | 0.168t/a |  | 90mg/L | 0.519t/a |  |
| 固 体 废 物 | - 生活固废 | 生活垃圾 | 0.45t/a |  |  | 0（清运至垃圾中转站） |  |  |
|  | - 生产固废 | 沉渣 | 1.7t/a |  |  | 0（清运至垃圾中转站） |  |  |
|  |  | 不合格原料 | 60t/a |  |  | 0（清运至垃圾中转站） |  |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 2.916t/a |  |  | 0（清运至垃圾中转站） |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域无特殊生态保护目标，该项目利用现有空置厂房进行生产建设，不新增用地，不改变用地功能，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目是利用现有空置车间进行生产建设，不涉及土建工程，仅进行生产设备的安装及调试，工期较短，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 二、营运期环境影响简要分析： 本项目废气主要是烘干工序产生的烘干粉尘以及天然气燃烧产生的废气。 1、废气影响分析 （1）烘干粉尘 本项目烘干粉尘产生量为3.6t/a（0.15kg/h）。本评价建议在烘干机处设置集气罩对粉尘进行收集，粉尘收集后经袋式除尘器进行除尘，本项目集气罩收集效率为90%，袋式除尘器处理效率为90%，本项目粉尘有组织产生量为3.24t/a（0.135kg/h），产生浓度为26mg/m3；经袋式除尘器处理后粉尘排放量为0.324t/a（0.013kg/h），排放浓度为2.6mg/m3，粉尘排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（粉尘，15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），经15m高排气筒排放。 （2）天然气燃烧废气 本项目烘干工序使用的是以天然气为燃料的热风炉，根据企业提供的资料，天然气用量为3万m3/a。经计算本项目天然气燃烧废气中烟气产生量为40.878万Nm3/a，颗粒物、SO2和NOx排放量分别为7.2kg/a（0.0072t/a）、12kg/a（0.012t/a）和18.9kg/a（0.0189t/a），排放浓度分别为11.72mg/m3、39.85mg/m3和138mg/m3，通过15m高排气筒排放。 本项目热风炉采取低氮燃烧器，该技术可降低氮氧化物排放量38%，因此本项目天然气燃烧废气中烟气排放量为40.878万Nm3/a，颗粒物、SO2和NOx排放量分别为7.2kg/a（0.0072t/a）、12kg/a（0.012t/a）和11.718kg/a（0.0117t/a），排放浓度分别为11.72mg/m3、39.85mg/m3和85.56mg/m3，排放浓度均满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）（颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOX ≤400mg/m3），通过15m高排气筒排放。 （3）无组织废气预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对废气排放进行预测，预测计算参数见表15，预测结果见表16。 表15 预测计算参数 无组织排放单元; 污染物; 面源排放量（t/a）; 计算参数（m）. 高度; 长度; 宽度. 粉尘; 0.36; 7.5; 40; 25. 表16 粉尘无组织排放浓度预测结果 序号; 算法; 距离（m）; 粉尘（mg/m3）. 1; 简单地形; 10; 0.0023288. 2; 简单地形; 100; 0.01998. 3; 简单地形最大值; 183; 0.02048. 4; 简单地形; 200; 0.02026. 5; 简单地形; 300; 0.0195. 6; 简单地形; 400; 0.01779. 7; 简单地形; 500; 0.01494. 8; 简单地形; 600; 0.01237. 9; 简单地形; 700; 0.0103. 10; 简单地形; 800; 0.008721. 11; 简单地形; 900; 0.007494. 12; 简单地形; 1000; 0.006502. 根据上表中预测数据可知，项目无组织排放粉尘厂界预测排放浓度：北厂界0.002359mg/m3，西厂界0.002234mg/m3，东厂界0.002344mg/m3，南厂界0.002568mg/m3，厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求（无组织排放浓度限值1.0mg/m3）。 项目粉尘排放的最大落地浓度Cmax=0.02048mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求（无组织排放浓度限值1.0mg/m3）。 根据上述预测结果可知，项目营运期粉尘无组织排放厂界无超标点。 （4）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准任何1次浓度限值；该标准未规定浓度限值的大气污染物，取《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中规定的居住区1次最高容许浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式，本项目卫生防护距离计算参数及其结果见表17。 表17 卫生防护距离计算参数及其结果一览表 污染源; 污染物; 排放量（t/a）; Cm（mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离计算值（m）; 提级后 距离（m）. A; B; C; D. 粉尘; 0.36; 0.3; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.001; 50. 根据卫生防护距离的计算方法，得出卫生防护距离计算值为2.001m，评价确定本项目的卫生防护距离为50m，本项目将整个生产车间视为一个面源进行卫生防护距离的计算，因此该项目的卫生防护距离是该项目生产车间边界周围50m的范围。根据现场勘察，结合项目厂区平面布置，项目东、南、西、北各边界的防护距离分别是40m、20m、30m、45m。因此本项目卫生防护距离范围内不存在长期居住区。因此，本项目能够满足卫生防护距离的要求，本评价建议在卫生防护距离内严禁建设新的居住区、医院以及学校等敏感点。 - 2、水环境影响分析 - （1）综合废水环境影响分析 本项目总用水量为6420m3/a（21.4m3/d），综合废水排放量为5766m3/d（19.22m3/a），其中生活污水排放量为96m3/a（0.32m3/d），生产废水排放量为5670m3/a（18.9m3/d）。 项目生活污水经化粪池（容积2m3）预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站（日处理能力25m3）处理后先排入厂区废水暂存池内（容积80m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。项目综合废水水质情况见表18。 表18 项目综合废水水质情况一览表 项目; 废水量（m3/a）; 主要污染物浓度. 5766; COD; BOD5; SS; NH3-N. 综合废水; 产生浓度(mg/L); 579; 243; 385; 29. 产生量(t/a); 3.338; 1.399; 2.223; 0.168. 污水处理站处理效率%; 69; 63; 77; 14. 排放浓度(mg/L); 180; 90; 90; 25. 排放量(t/a); 1.038; 0.519; 0.519; 0.144. 本项目综合废水经厂区污水处理站（日处理能力25m3）处理后主要污染物浓度及其产生量分别为COD 180mg/L，1.038t/a；BOD5 90mg/L，0.519t/a；SS 90mg/L，0.519t/a；NH3-N 25mg/L，0.144t/a。废水排放浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ）旱作标准（COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L），定期用于周围农田灌溉，不外排。 - （2）废水处置可行性分析 本项目废水是生活污水和生产废水，综合废水排放量为5766m3/d（19.22m3/a），其中生活污水排放量为96m3/a（0.32m3/d），生产废水排放量为5670m3/a（18.9m3/d） 根据企业提供材料及现场踏勘，项目厂区西侧有空地，空地面积约500m2。评价要求项目在厂区西侧空地位置处建设一个废水暂存池（设计容积为：80m3，尺寸为：8m×5m×2m）来收纳储存项目排放的综合废水【综合废水中污染物浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准】，可以有效的收纳综合废水，避免对周围环境产生污染，同时可以解决农田需灌溉时用水需求，做到水资源综合利用。根据河南省水利厅关于实施2009版《用水定额》（DB41/T385-2009）的通知豫水政资[2009]24号，豫东平原地区农作物主要是小麦和玉米，灌溉用水量1500m3/hm2，该项目综合废水产生量5766m3/a，需土地3.844hm2（57.66亩），据调查，该项目四周1km范围内有农田1000多亩，可短距离完全消纳项目废水。 综上所述，项目生活污水经化粪池（容积2m3）预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站（日处理能力25m3）处理后先排入厂区废水暂存池内（容积80m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉可行，严禁废水肆意乱排、严禁建设单位肆意乱设排污口。 - （3）化粪池和废水暂存池的相关要求 本项目化粪池（容积2m3）和废水暂存池（容积80m3）需要满足以下要求： ①化粪池和暂存池四周及底部均首先应用砖混及水泥进行砌筑，砌筑厚度至少20cm； ②化粪池和暂存池四周及底部进行砖混和水泥砌筑后铺设至少2mm厚的高密度聚乙烯防渗膜，渗透系数≦10-10cm/s； ③化粪池和暂存池四周及底部铺设防渗膜后进行少量的土封，土封厚度20cm，后进行水泥砌筑，水泥砌筑厚度10cm以上； ④化粪池和暂存池顶部应采用防雨措施避免雨水的进入； ⑤化粪池和暂存池的外部要设导流管道，防止大雨导致外部水体的淹没。 经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为机械噪声。根据厂区噪声源的分布，设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声；同时拟采取合理布局、全部安装在车间内等多种控制噪声的措施。本评价处于保守估算，经各种机械设备的阻隔降噪、声波反射叠加消减和隔音材料的消减声能等作用的影响，各种设备噪声值衰减约10-30dB（A）。在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： Lm=L0―20log r/r0 式中：Lm—─距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]； L0—─距离声源为r0米处声源的总声级值[dB(A)]； r—─预测受声点距离声源的预测距离（m）。 噪声叠加公式如下 式中：Lp——受声点的声级预测值dB(A)； Li——第i个噪声源在受声点的声压级dB(A)。 根据现场勘察，本建设项目噪声源根据点源进行估算，然后采用上述点距离衰减和叠加公式，预测本项目主要噪声源噪声对各预测受声点的噪声贡献值列于表19中。 表19 设备噪声对项目周围环境的影响 单位：dB(A) 预测点 噪声源强; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 57.8; 距离; 10m; 25m; 35m; 8m. 贡献值; 37.8; 29.8; 26.9; 39.7. 标准值; 昼; 55. 达标情况; 昼; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本项目夜间不生产。 预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值（26.9~39.7dB（A））能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间：55dB（A））的要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾，沉淀池产生的沉渣，挑选工序产生的不合格原料以及除尘器收集的粉尘。 - （1）生活垃圾 - 项目有员工10人，根据《城镇污染源排查系数》可知员工生活过程中产生的生活垃圾为0.15kg/人·d，则生活垃圾产生量为0.45t/a，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理。 （2）沉渣 根据企业提供资料，本项目沉淀池产生沉渣量约为1.7t/a，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理。 （3）不合格原料 根据企业提供资料，本项目不合格原料产生量约为60t/a，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理。 - （4）除尘器收集粉尘 本项目使用袋式除尘器收集烘干粉尘，粉尘收集量为2.916t/a，收集的粉尘属于一般固废，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理。 本项目一般固废暂存间面积为50平方米，暂存间的设置严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单的要求设置。 5、风险事故分析 本项目生产过程中所用的原料及产品均不属于有毒有害物质，项目所在位置不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中规定的三类环境敏感区。因此，本项目存在的环境风险较小。本项目主要是脱水蔬菜加工，项目热风炉以天然气作为燃料，厂区设置天然气储罐（容积为21m3），天然气储罐存在泄漏及火灾爆炸风险。 (1)防范措施 ①定期对生产设备进行检修，特别是天然气储罐设备管道、阀门等处，消除设备本身的不安全因素； ②必须加强对电气设备和线路的及时检修；在车间内严禁吸烟，并经常检查机器是否缺油，避免因干摩擦引起火灾； ③厂内设置消防值班室和义务消防队，负责消防和易燃物质的管理和安全检查； ④配置足够的消防器材、设备和设施； ⑤天然气储罐区设置自动喷水灭火消防系统，消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放； ⑥配备应急设施设备，特别是天然气储罐区应配备足够的消防应急设施、设备和相应器材，并设置醒目的禁火标志，严禁吸烟、取火； ⑦生产车间及天然气储罐区应保持通风。 (2)火灾应急预案 一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知消防大队，迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 厂区内设置事故池，一旦发生事故，其消防水进入事故池，避免排入外环境，防止安全事故转化为环境事故，防止次生污染发生。 (3)天然气泄漏应急措施 天然气一旦发生泄漏，排险人员到达现场后，主要任务是关掉阀门，切掉气源，如果是阀门损坏，可用麻袋片缠住漏气处，或用大卡箍堵漏，及时更换阀门。若是管道破裂，可用木楔子堵漏，同时积极抢救人员，让所有人员立即脱离现场，到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗，出现呼吸困难者应及时送往医院。 (4)建立健全安全环境管理制度 ①公司应建立健全健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行； ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染； ③加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度； ④建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低； ⑤定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率； ⑥配备24小时有效的报警装置； ⑦应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段。 本项目使用的天然气储罐出现泄漏的可能性较小，并且泄漏后易于控制，影响一般不会扩散。本工程在认真落实环评提出的环境风险防范措施和风险应急预案的基础上，项目环境风险水平在可接受范围。 本项目配备的风险防范如下表： 表20 本项目配备风险防范措施一览表 治理措施; 数量; 设置位置. 消防水池; 1座; 天然气储罐区. 消防沙; 2m3. 灭火器; 2个. 事故池; 3m3. 6、选址可行性分析 本项目位于商丘市睢县后台乡东转盘北，根据睢县后台乡人民政府出具的证明（见附件4）可知，项目用地符合后台乡整体规划；根据睢县土地利用现状图及睢县土地利用总体规划图（见附件7）可知，项目用地为建设用地，符合睢县土地利用总体规划。 睢县环程食品有限公司年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目建设地点位于商丘市睢县后台乡东转盘北，项目地理位置见附图一。项目东侧为空地，空地东侧为056项目县道；项目南侧为空地，空地南侧为056县道，西南侧635m为后台乡；项目西侧为空地，西北侧254m为大姬村；项目北侧为空地。具体周围环境概况见附图二。项目周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 项目粉尘排放的最大落地浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求；项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站处理后先排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排；噪声在采取措施后，项目厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；固废及时收集处理处置后不对周围环境造成污染。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 本项目属于食品类制造项目，项目位于商丘市睢县后台乡东转盘北，对周围环境有一定的要求，经现场踏勘项目四周没有重大工业性污染源，四周环境对本项目的建设没有太大影响。 综上所述，该项目选址合适。 7、平面布置合理性分析 睢县环程食品有限公司年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目建设地点位于商丘市睢县后台乡东转盘北，总占地面积2000平方米，厂区大门位于南侧小路上，方便原材料及产品的运输。项目厂区按要求改造为生产车间、仓库、污水处理站、办公室等，整个厂区布局紧凑，厂区分区明确，搬运，更有效的提高生产效率。本项目在整个营运过程中产生的废水、噪声、固废对办公环境影响较小。 项目整个厂区功能明确，交通顺畅，布局合理，分区设置。项目平面布置图见附图三。 8、外部环境对本项目的影响 根据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）要求，项目选址应符合以下要求： （1）厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜实用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 （2）厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 （3）厂区不宜选择已发生洪涝灾害的地区，难以避开时要设计必要的防范措施。 （4）厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时要设计必要的防范措施。 经现场踏勘，项目位于商丘市睢县后台乡东转盘北，经现场踏勘项目四周没有重大工业性污染源，项目周边多为农田和空地，四周环境对本项目的建设没有太大影响。因此外环境对本项目的影响较小，在可接受范围之内。 9、总量控制指标 - 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 - 项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站处理后先排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。因此本项目总量建议控制指标为：SO2 0.012t/a，NOx 0.0117t/a。 10、环保设施投资 - 项目具体环保投资概况见表21。 表21 项目环保投资一览表 序号; 项目; 治理内容; 治理措施; 数量; 投资 （万元）. 1; 废水; 生活污水; 先经化粪池预处理后再进入厂区污水处理站; 1座2m3; 4.0. 生产废水; 进入厂区污水处理站; 1座，日处理能力25m3. 综合废水; 经厂区污水处理站处理后排入废水暂存池暂存; 污水处理设备1套，废水暂存池1座80m3. 2; 粉尘; 烘干粉尘; 集气罩+袋式除尘器 +15m高排气筒; 1套; 1.5. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 低氮燃烧+15m高排气筒; 1套; 1.5. SO2. NOx. 3; 噪声; 噪声; 基础减震、隔音罩等隔音设备; 若干; 0.5. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.1. 一般固废; 一般固废暂存间; 50m2; 0.4. 合计; 8.0. 该项目总投资为50万元，环保投资为8万元，环保投资占总投资比例16%。 11、环保设施验收 表22 项目环保设施验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 数量及位置; 验收要求. 废水; 生活污水; 先经化粪池预处理后再进入厂区污水处理站; 1座2m3，位于厂区东南角; 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ）旱作标准. 生产废水; 进入厂区污水处理站; 1座，日处理能力25m3，位于厂区西北角. 综合废水; 经厂区污水处理站处理后排入废水暂存池暂存; 污水处理设备1套，废水暂存池1座80m3，位于厂区西北角. 废气; 烘干粉尘; 集气罩+袋式除尘器 +15m高排气筒; 1套，袋式除尘器1套，排气筒1根，位于生产车间; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 天然气燃烧废气; 低氮燃烧+15m高排气筒; 1套，位于热风炉区; 满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）要求. 噪声; 各高噪声设备; 声窗、减振垫等; 若干，位于高噪声设备处; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干，车间; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单. 一般固废; 一般固废暂存间; 50m2，位于厂区东北角.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干粉尘 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器 +15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 低氮燃烧+15m高排气筒 | 满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | COD BOD5 NH3-N SS | 项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站处理后先排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排 | 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ）旱作标准 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 生产固废 | 沉渣 | 由环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 不合格原料 |  |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域无特殊生态保护目标，该项目利用现有空置厂房进行生产建设，不新增用地，不改变用地功能，因此对生态影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 （一）产业政策符合性结论 该项目已在睢县发展和改革委员会备案，详见附件2。根据《产业结构调整指导目录》（2013修订版），该项目属于第一类、鼓励类；第一项、农林业；第32项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”之规定，因此该项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 （二）环境质量现状评价结论 根据现状监测资料：项目评价区域内，各个监测点大气环境中TSP、PM10、NO2、SO2日均浓度，NO2、SO2小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；根据监测结果，恵济河睢县板桥断面水质2017年48期-52期COD均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，惠济河上游是开封的纳污河流，沿途接纳了区域开封境内的生活污水及工业废水，是造成本断面水质超标的主要原因，48期氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，48期-50期总P均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，该项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价；项目厂界噪声现状监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求。 （三）环境影响评价结论 1、废气治理措施 （1）烘干粉尘 本项目烘干粉尘产生量为3.6t/a（0.15kg/h）。环评要求在烘干机处设置集气罩对粉尘进行收集，粉尘收集后经袋式除尘器进行除尘（收集效率90%，风机风量为5000m3/h，除尘效率90%），最后经15m高排气筒排放。本项目烘干粉尘经袋式除尘器除尘后排放量为0.324t/a（0.013kg/h），排放浓度为2.6mg/m3，排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（粉尘，15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），经15m高排气筒排放。 （2）天然气燃烧废气 本项目使用的是以天然气为燃料的热风炉，根据企业提供的资料，天然气用量为3万m3/a。经计算本项目天然气燃烧废气中烟气产生量为40.878万Nm3/a，颗粒物、SO2和NOx排放量分别为7.2kg/a（0.0072t/a）、12kg/a（0.012t/a）和18.9kg/a（0.0189t/a），排放浓度分别为11.72mg/m3、39.85mg/m3和138mg/m3，通过15m高排气筒排放。 本项目热风炉采取低氮燃烧器，该技术可降低氮氧化物排放量38%，因此本项目天然气燃烧废气中烟气排放量为40.878万Nm3/a，颗粒物、SO2和NOx排放量分别为7.2kg/a（0.0072t/a）、12kg/a（0.012t/a）和11.718kg/a（0.0117t/a），排放浓度分别为11.72mg/m3、39.85mg/m3和85.56mg/m3，排放浓度均《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）（颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOX ≤400mg/m3），通过15m高排气筒排放。 2、废水治理措施 本项目总用水量为6420m3/a（21.4m3/d），综合废水排放量为5766m3/d（19.22m3/a），其中生活污水排放量为96m3/a（0.32m3/d），生产废水排放量为5670m3/a（18.9m3/d）。 项目生活污水经化粪池（容积2m3）预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站（日处理能力25m3）处理后先排入厂区废水暂存池内（容积80m3）暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。 通过采取以上措施后，项目产生的废水对周围环境的影响较小。 3、噪声治理措施 本项目噪声设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口、隔声等降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。通过采取以上措施，营运期产生的噪声对周边环境的影响较小。 4、固体废物治理措施 - 本项目有员工10人，生活垃圾产生量为0.45t/a，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理。根据企业提供资料，项目沉淀池产生沉渣量约为1.7t/a，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理；项目不合格原料产生量约为60t/a，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理；项目袋式除尘器收集粉尘量为2.916t/a，收集的粉尘属于一般固废，收集后清运至垃圾中转站统一进行处理。 本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响不大。 （四）总量控制指标 - 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 - 项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站处理后先排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排。因此本项目总量建议控制指标为：SO2 0.012t/a，NOx 0.0117t/a。 （五）选址可行性分析 本项目位于商丘市睢县后台乡东转盘北，根据睢县后台乡人民政府出具的证明（见附件4）可知，项目用地符合后台乡整体规划；根据睢县土地利用现状图及睢县土地利用总体规划图（见附件7）可知，项目用地为建设用地，符合睢县土地利用总体规划。 睢县环程食品有限公司年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目建设地点位于商丘市睢县后台乡东转盘北，项目地理位置见附图一。项目东侧为空地，空地东侧为056县道；项目南侧为空地，空地南侧为056县道，西南侧635m为后台乡；项目西侧为空地，西北侧254m为大姬村；项目北侧为空地。具体周围环境概况见附图二。项目周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。 项目粉尘排放的最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求；项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一并经厂区污水处理站处理后先排入厂区废水暂存池内暂存，然后定期用于周围农田灌溉，不外排；噪声在采取措施后，项目厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；固废及时收集处理处置后不对周围环境造成污染。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 本项目属于食品类制造项目，项目位于商丘市睢县后台乡东转盘北，对周围环境有一定的要求，经现场踏勘项目四周没有重大工业性污染源，周围多为空地和农田，四周环境对本项目的建设没有太大影响。 综上所述，该项目选址合适。 评价总结论 综上所述，睢县环程食品有限公司新建的睢县环程食品有限公司年产700吨脱水蔬菜调味品深加工项目是国家鼓励类项目，该项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强环境管理，建立、健全企业环境管理机构，确保环境管理的各项工作得到长期、规范、科学地实施；切实做到各项污染物得到治理和处置，做到达标排放和无害化、安全处置； 2、购置低噪音设备，并采取隔声、减震、等措施对生产过程中的高噪声设备进行治理，确保厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准的要求； 3、加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生； 4、严禁废水肆意乱排、严禁建设单位肆意乱设排污口。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1   环境影响评价委托书

附件2   发改委备案确认书

附加3   营业执照

附件4   证明

附件5   企业声明

附件6   监测报告

附件7   土地手续

附件8   执行标准

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围环境示意图

附图3   项目平面布置图

附图4   现场踏勘照片

附图5   防护距离包络线图