建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：商丘金振源电子科技有限公司年产500万套塑胶电子产品项目

建设单位：    商丘金振源电子科技有限公司

编制日期：二0二0年十月

国家生态环境部制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 商丘金振源电子科技有限公司年产500万套塑胶电子产品项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 商丘金振源电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 辛金波 |  | 联系人 |  | 王宏标 |  |
| 通讯地址 | 商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角 |  |  |  | 邮政编码 | 476900 |
| 联系电话 | 13937036014 |  |  |  | 传 真 | - |
| 建设地点 | 商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 睢县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2020-411422-29-03- 080008 |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3912 计算机零部件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 218695.32 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 5000 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） |  | 15 | 环保投资占总投资比例 | 1.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日 期 |  | 2020年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： # 项目概况 商丘金振源电子科技有限公司位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角，成立于2012年01月13日，经营范围为五金制品、模具、塑胶制品、精细化工产品、机械设备、电子设备的生产销售；CNC机加工、注塑成型、表面处理、冲压；从事货物技术的进出口业务等。 该公司于2012年5月编制完成了《商丘金振源电子科技有限公司配套加工生产4000万台/年手机零配件项目环境影响报告书》（编制单位：河南省环境保护科学研究院），河南省环境保护厅于2012年6月19日以豫环审【2012】100号对该项目进行审批，河南省环境监测中心于2014年11月编制完成了《商丘金振源电子科技有限公司配套加工生产4000万台/年手机零配件项目竣工环境保护验收监测报告》【豫环监验字（2014）第045号】，河南省环境保护厅于2015年11月17日以豫环审【2015】457号对该项目竣工环境保护验收申请进行了批复。该公司于2019年12月13日取得了排污许可证（证书编号：91411400589709337H001V，发证机关：商丘市生态环境局）。根据该公司每年例行监测数据可知，本公司一直在达标运营。 根据企业提供资料，为了满足市场需求，本公司决定利用厂区现有空置17号车间扩建塑料电子产品生产线两条，本次项目为商丘金振源电子科技有限公司年产500万套塑胶电子产品项目，属于扩建项目，扩建项目占地面积4800平方米，总投资1000万元。 # 二、环评委托 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）及《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）的有关规定，名录中“二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业，80、计算机制造”，其中显示器件；集成电路；有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的应编制环境影响报告表，其他类均应编制环境影响登记表。经核实项目资料，本次项目按照要求应编制环境影响报告表。 受商丘金振源电子科技有限公司委托（委托书见附件1），河北景略环境影响评价有限公司承担该项目的环境影响评价报告的编制工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，本着 “科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成《商丘金振源电子科技有限公司年产500万套塑胶电子产品项目环境影响报告表》。 三、评价对象 商丘金振源电子科技有限公司年产500万套塑胶电子产品项目。 四、编制依据 4.1法律、法规 - 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）； - （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； - （4）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2019.6.5修正）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修正）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法 》（2020.09.01实施）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修正）； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2）； （10）《淮河流域水污染防治暂行条例》（2011.1.8修正）； （11）《建设项目环境保护条例》（2017.7.16修正）； （12）《河南省水污染防治条例》（2010.3.1）； （13）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.01.01）； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1）； （15）《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单（2018.4.28）； （16）《河南省环保厅关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》（2012.6.21）； （17）《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（2013.11）； （18）《河南省大气污染防治条例》（2017.12.1河南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2018.3.1起施行）； （19）《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7 号）； （20）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018 -2020年）的通知》（豫政【2018】30号）； - 《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案 - 的通知》（豫环文【2019】84号）； - 《关于印发商丘市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的 - 通知》（商环攻办【2020】4号）； # （23）《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕46号）； - （24）《河南省水环境功能区划》； （25）《河南省2019年挥发性有机物治理方案》； （26）《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》 4.2部门规章 （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （2）《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（2006.7.4） 4.3技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）； （7）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018） 4.4其它文件 （1）该项目的环境影响评价委托书； （2）建设单位提供的工程及其他相关资料 。 五、建设内容与规模 5.1建设内容 根据企业提供资料，为了满足市场需求，本公司决定利用厂区现有空置17号车间扩建塑料电子产品生产线两条，本次项目为商丘金振源电子科技有限公司年产500万套塑胶电子产品项目，属于扩建项目，扩建项目占地面积4800平方米，总投资1000万元。本次扩建项目具体建设内容见表1。 表1 主要建设内容一览表 工程内容; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 4800; 利用厂区现有空置17号车间，内含仓库. 环保工程; 废气; 喷漆漆雾：水帘+15m高排气筒. 注塑成型、喷漆烘干、印字废气：集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒. 破碎粉尘：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 废水; 本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水. 噪声; 基础减振、隔声、降噪等. 固废; 依托现有工程一般固废暂存间和危废暂存间. 5.2扩建项目设备 根据企业提供资料，本次扩建工程新增生产设备见表2。 表2 扩建项目新增设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 注塑机; 30台; 用于注塑成型. 2; 烘干机; 2台; 用于喷漆后烘干. 3; 移印机; 3台; 用于印字. 4; 破碎机; 4台; 用于不合格注塑件破碎. 5; 喷漆流水线; 2条; 用于喷漆. 6; 组装流水线; 2条; 用于组装及包装. 本项目不采用中华人民共和国工业和信息化部中制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》【工产业（2010）第1222号文】中国家落后和淘汰的设备。 5.3扩建项目产品及原辅材料 根据企业提供资料，本次扩建项目塑胶电子产品主要为笔记本塑胶外壳，年产量500万套，用于本项目厂区笔记本组装使用。其产品方案见表3。 表3 扩建项目产品方案一览表 序号; 产品; 单位; 年生产规模; 备注. 1; 塑胶电子产品; 套; 500万; 笔记本塑胶外壳，用于笔记本组装. 扩建项目原辅材料及能源消耗见表4。 表4 扩建项目原辅材料一览表 序号; 名称; 年消耗量; 备注. 1; PC/ABS 塑料颗粒; 100t/a; 外购，原料为原生料，颗粒状，无再生料，储存于专用包装袋内，存放于车间仓库中. 2; 环保型油漆; 8.0t/a; 外购，环保型，储存于专用油漆桶内，存放于车间仓库中. 3; 环保型油墨; 0.005t/a; 外购，环保型，储存于专用油墨桶内，存放于车间仓库中. 4; 配套附件; 500万套; 外购，指螺丝钉、脚垫等. 5; 包装材料; 0.7t/a; 外购，指PE包装袋、纸箱等. 6; 水; 30m3/a; 集聚区统一供水. 7; 电; 10万kw/h; 集聚区统一供电. 部分原辅材料理化性质见表5。 表5 部分原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 性质. 1; PC/ABS 塑料 颗粒; PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合并而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质，颜色是无透明颗粒，分解温度在300℃以上，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。. 2; 环保型 油漆; 油漆是一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。油漆为粘稠油性颜料，未干情况下易燃，不溶于水，微溶于脂肪，可溶于醇、醛、醚、苯、烷，易溶于汽油、煤油、柴油。. 3; 环保型 油墨; 油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。连结料提供油墨必要的转移性能，颜料赋予油墨以色彩。由水性高分子乳液、有机颜料、树脂、表面活性剂及相关添加剂经化学过程和物理混合而制得的水基油墨。. 六、周围环境基本情况 本项目位于商丘金振源电子科技有限公司厂区（17号生产车间）内，商丘金振源电子科技有限公司位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角，项目地理位置见附图一。项目西侧为小路，小路西侧为敏感点睢县中医院和居住区，距离项目西厂界距离为20m；项目北侧为华山路，华山路北侧为已建好集聚区厂房；项目东侧为中央大街，中央大街东侧为河南嘉鸿鞋业有限公司；项目南侧为泰山路。该地块基础设施配套齐全，交通便利。周边环境见附图二周围环境示意图。 七、劳动定员 根据企业提供资料，本次扩建项目不新增员工，整体劳动定员数不变。厂区年工作天数300天，实行3班制，每班工作8小时。 八、公用工程 8.1供、排水 供水：项目厂区供水由睢县产业集聚区水厂供给。能够满足项目供水需求，供水管网采用环状与枝状相结合的方式布置。 排水：根据企业提供资料，本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水；项目水帘用水循环使用，定期补充，补充量为30m3/a（0.1m3/d），水帘废水不外排。 项目厂区废水经厂区污水处理站处理后进入睢县集聚区污水管网，经睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）处理后排入通惠渠，最终入惠济河。 8.2供电 本项目使用睢县产业集聚区市政电网统一供电，用于设备、办公照明。 8.3通讯 睢县有通讯管线和有线电视线路，全部架设开通全国直拨程控电话及移动、联通等通讯网络，为通讯和文化生活提供方便。 8.4消防 在院内设置环状消防管网，并在室外布置地上式消火栓，间距不大于120m。室内配备灭火器。 九、项目依托可行性分析 - 本项目为商丘金振源电子科技有限公司年产500万套塑胶电子产品项目，属于扩建项目，该项目实施后不新增劳动定员，用水、用电等公共设施依托厂区内现有工程。具体的依托情况见表6。 表6 扩建项目依托情况一览表 序号; 本项目; 本项目依托内容; 是否满足依托需要. 1; 公辅工程; 生产区域; 厂区现有空置17号车间; 满足. 2; 用水; 厂区供水设施; 满足. 3; 用电; 厂区供电设施; 满足. 4; 环保工程; 生产固废; 厂区现有工程一般固废暂存间和危废暂存间; 满足. - 十、政策符合性 10.1产业政策符合性分析 该项目已在睢县发展和改革委员会备案，详见附件三。根据《外商投资产业指导目录》（2019本），该项目属于第二十二项计算机、通信和其他电子设备制造业中294条之规定，属于鼓励类项目；根据《产业结构调整指导目录》（2019本），该项目属于第一类鼓励类、第28项信息产业中第21条之规定，属于鼓励类项目。 综上，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 10.2与《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》（商政办【2019】30号）相符性分析 表7 与《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》相符性分析 《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》（商政办【2019】30号）; 本项目情况; 是否 相符. 调整优化产业布局. 优化产业布局，主要任务严格落实能源消费总量和强度“双控”及煤炭消费减量目标任务、污染物排放减量等总量控制要求，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评，调整优化不符合生态环境功能点位的产业布局、规模和结构，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目; 本项目属于计算机零部件制造项目，该项目是在商丘金振源电子科技有限公司厂区内进行扩建，位于睢县产业集聚区电子信息园区; 符合. 加大过剩和落后产能压减力度. 严格行业转入。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工、焦化、铸造、铝用炭素等产能过剩的传统产业项目，禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建或以煤炭为燃料的项目和企业。强化 “散乱污”企业综合整治。 - 贯彻国家“散乱污”企业及集群整治标准，依法依规持续开展“散乱污”企业动态清零任务，采取关停取缔、整合搬迁、整改提升等方式开展分类整治。 - 支持列入整合搬迁、整改提升范围的“散乱污”企业实施升级改造，坚决关停用地、工商手续不全并难以通过改造达标的污染企业；限期治理能改达标改造的企业，逾期一律依法关停。 - （3）建立市、县、乡三级联动监管机制，加强环境监管和巡查监管，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已经取缔的“散乱污”企业向乡村转移、死灰复燃。; 本项目属于计算机零部件制造项目，该项目是在商丘金振源电子科技有限公司厂区内进行扩建，位于睢县产业集聚区电子信息园区，不属于“散乱污”企业; 符合. 综上，本项目属于计算机零部件制造项目，该项目是在商丘金振源电子科技有限公司厂区内进行扩建，位于睢县产业集聚区电子信息园区，不属于“散乱污”企业，符合《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》（商政办【2019】30号）的相关要求。 - 10.3与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 根据《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中“推进工业涂装整治升级”中要求：改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于计算机零部件制造项目，项目生产过程中的喷漆、烘干生产环节处于全封闭车间内，喷漆房、烘干室配置密闭高效有机废气收集系统，收集效率90%，有机废气采用活性炭吸附装置+UV光解装置两种组合工艺处理，因此本项目符合《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中相关要求。 - 十一、规划相符性分析 睢县产业集聚区近年来依托其丰富的劳动力资源、水资源和土地资源，初步形成了以纸制品加工、农副产品加工为主，酵母、服装服饰、机电电子、物流全面发展的多元化产业结构。规划将睢县产业集聚区逐步发展成为：河南省制鞋制衣基地；河南省电子信息产业示范园区；多功能复合型城市功能区。睢县产业集聚区以一类、二类工业为主，结合各类产业之间的关联及对环境的影响状况，规划形成各产业相对集中又相互联系的有机工业用地布局。规划睢县产业集聚区的布局结构主要由鞋服产业园区、混合产业园区、电子信息园区、纸制品循环产业园、南部综合居住区等组成。 本项目属于计算机零部件制造项目，项目位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角，用地性质属于工业用地，符合睢县产业集聚区土地利用规划要求；本项目产品主要为笔记本塑胶外壳，用于本项目厂区笔记本组装使用，位于睢县产业集聚区电子信息园区，符合睢县产业集聚区产业布局规划要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属于扩建项目，根据建设单位提供的原环评、验收、例行监测数据以及公司排污许可证等相关资料可知： 1、废气 ①阳极氧化和电镀车间废气经集气装置收集，分别经碱液喷淋塔处理后由15m高排气筒达标排放。 ②油雾废气经油雾净化系统处理后经15m高排气筒达标排放。 ③粉尘经除尘器处理后经15m高排气筒达标排放。 ④塑胶件生产线废气经低温等离子+光氧催化处理后经15m高排气筒达标排放。 ⑤食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。 ⑥天然气锅炉废气经低氮燃烧处理后经8m高排气筒达标排放。 厂区颗粒物排放量为0.949t/a，有机废气非甲烷总烃排放量为0.0341t/a，SO2排放量为0.0360t/a，NOx排放量为0.1125t/a。 总量指标为：SO2 0.0360t/a；NOX 0.1125t/a。 2、废水 现有废水分为生产区和生活区两部分，其中生产区废水包括生产废水和办公生活污水；生活区仅为生活污水。 生产区：生产区布置有电镀车间、阳极氧化车间和CNC精加工车间。生产废水主要分为CNC废水、阳极氧化废水和电镀废水，其中含CNC工段仅有脱脂废水，阳极氧化废水包括前处理综合废水、含磷废水、脱脂废水等，电镀废水包括前处理综合废水、脱脂废水、含铜废水、含锡废水、含镍废水以及含氰废水。生活废水指生产区的办公废水。 生活区：职工日常生活产生的生活污水。 现有工程产生的含重金属污水经预处理后进入回用水系统，处理后清水回用至电镀工段，浓水再经氧化+混凝沉淀处理后与其他已处理的生产废水和办公污水一道由厂区总排口经集聚区市政管网进入睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）；生活区的生活污水经管网收集后由生活区排放口排入集聚区市政管网，不直接进入地表水体。 总量指标为：COD 60.7t/a，NH3-N 11.4t/a。 3、噪声 商丘金振源电子科技有限公司四厂界昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求，周边敏感点睢县中医院及居住区昼夜噪声监测值满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类标准的要求。 4、固废 一般固废均进行了综合回收或安全处置利用。 危险废物交由有危险废物处理资质的单位处理，建设单位建有350平方米的危险废物暂存间。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖20个乡镇，总面积926平方公里，总人口91万。 睢县产业集聚区是睢县城区的重要组成部分，位于县城北部，总面积19.69平方公里。 本项目位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角位于商丘金振源电子科技有限公司厂区（17号生产车间）内。具体见附图一地理位置图。 2、地形、地貌 睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔51—60m，相对高差9m，西北高，东南低，地面坡降约1/5000。全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3~60.1m，包括全县20个乡（镇）的95％以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2~4m，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1-3m。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2m，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 3、气候 睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。根据睢县近25年的气象资料，主要气候特征见表6。 表6 主要气候特征一览表 气象要素; 数值; 气象要素; 数值. 多年平均气温; 14.7℃; 平均气压; 101.0kpa. 极端最高气温; 41.7℃; 年平均相对湿度; 71%. 极端最低气温; -19.5℃; 无霜期; 219d. 年平均降水量; 797mm; 年平均日照时数; 2095.4h. 最大年降水量; 1169.1mm; 年平均风速; 2.2m/s. 最小年降水量; 300.5mm; 全年太阳辐射量; 116.17kcal/cm2. 4、水文地质特征 4.1地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积 4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。 通惠渠是惠济河的第二大支流，源于兰考县代庄南，流向东南，经民权县尹店乡寄岗村入睢县境，在白庙乡洼刘村西南入惠济河。睢县境内长 19.5km，流域面积263.5km2。通惠渠水体功能区划为Ⅳ类水质。 利民河源于董店乡皇台南皇台干渠，经董店乡、城郊乡、白庙乡、胡堂乡、河堤乡，在河堤乡万口西入惠济河，全长 31.4km，流域面积 69.84km2，为睢县引黄工程主要渠道，上游为民睢干渠。 惠济河起源于开封市，在接纳了开封市区、杞县污废水后进入商丘境内， 流经睢县、柘城县后进入鹿邑县，然后出境进入安徽省境内，随后进入涡河。惠济河在商丘境内全长 89.2km，流域面积 1246km2，水体功能区划为Ⅳ类水质。惠济河在睢县板桥和柘城砖桥设置了省控断面，分别控制开封市和商丘市出境水质，惠济河是开封市的排污河，睢县在朱桥设出境控制断面。 4.2地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深40m左右） ，更新统承压水（中层水，含水层埋深40～160m） ，第三系承压水（深层水，含水层埋深 160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。中牟县多年平均浅层地下水资源量3.45亿m3，可开采量3.19亿m3。平水年（P=50%）浅层地下水资源量3.36亿m3，可开采量3.11亿m3，干旱年（P=75%）浅层地下水资源量2.95亿m3，可开采量2.76亿m3。地下水水质属重碳酸盐型，矿化度0.5—1.0g/L，适宜于人畜饮用、农业灌溉和工业用水。 4.3饮用水源地情况介绍 - 4.3.1现有饮用水源地基本情况介绍 根据调查，睢县目前没有地表水水源地，现有水厂取水均为当地深层地下水。根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知（豫政办〔2013〕107号）中相关内容，睢县城区饮用水水源地包括睢县二水厂水源地和睢县三水厂水源地。其中二水厂包括9眼现有水井，三水厂包括2眼备用水源井。睢县城区饮用水水源地各水源井及一级保护区划分详细情况见表9。 表9 睢县城区饮用水水源保护区划分情况一览表 序号; 水源地 名称; 水源地编码; 水源地 类型; 孔径 编号; 一级保护区. 范围; 面积（m2）. 1; 睢县二水厂水源地; EA01004114 22000G01; 地下水; 1#; 以二水厂四周围墙为边界的四边形区域; 总面积8007m2. 2#~9#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积40192m2. 2; 睢县三水厂水源地; EA01004114 22000G02; 地下水; 10#~11#; 以水源地水井为中心，半径取40m的圆形区域; 单井面积5024m2 总面积10048m2. - 4.3.2规划饮用水源地基本情况介绍 根据调查了解，睢县将铁佛寺一带规划为新的睢县城市生活供水水源地，《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》已经河南省水利厅审批（豫水行许字【2010】197号）。 据调查，铁佛寺水源地属于备用水源地，其保护范围尚未确定，根据《睢县县城生活供水铁佛寺水源地水资源论证报告》，该地下水源地从承压层取水，承压层上部潜水层介质为细砂，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），地下水型饮用水源保护区划分方法7.2.2.1的规定，孔隙水承压水型水源地保护区介质类型为中细砂时，其一级保护区半径确定为100m，一般不设二级保护区。 本项目不在现有饮用水源地保护范围内。 5、土壤和植被 睢县农耕历史悠久，现代土壤主要由历代黄河泛滥沉积物经人们耕作熟化而成。全县土壤均为潮土，总面积为109.5721万亩，近地表覆盖堆积的黄河沉积物，分层清晰，砂粘相间，厚薄不一。在水平分布上依河流由近至远遵循“粗到细”及“紧砂慢淤”的规律沉积，沉积物的质地，多为壤质，土质肥沃。可分为3个亚类、5个土属、12土种。 睢县植被以农作物为主，主要有小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯、棉花、芝麻、油菜、花生等，主要树木有榆树、杨树、刺槐、泡桐等。 6、名胜古迹 睢县历史悠久，文化灿烂，是一座中原历史文化名城。境内名胜古迹较多，主要有春秋时期的宋良公墓，唐代的无忧寺塔、宋代的圣寿寺塔和东坡居士的宝墨亭、明代的袁家山、清初的汤斌祠和铁佛寺等旅游景点。经实地勘察，项目所在区域周围无名胜古迹和重点保护目标。 7、城市基础设施 睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）位于通惠渠东岸。据调查，睢县产业集聚区污水处理厂（睢县第二污水处理厂）是2012年4月12日开工建设，总投资约7000万，总占地80亩，一期占地50亩，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，日处理污水2万吨，主要服务于锦绣大道以北商务中心区及产业集聚区污水的净化与处理。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准处理达标后，排入惠济河。二期项目是2017年9月30日开工建设，2018年6月投入试运营，总投资约7300万，占地约30亩，采用了A²O处理工艺，日处理污水2万吨，出水水质优于一级A标准。目前，污水处理厂运行状况良好。 睢县生活垃圾处理中心位于尤吉屯东黄庄村南部，采用卫生填埋工艺，日处理规模157吨，目前运行良好。 - 与睢县产业集聚区发展规划相符性分析 睢县产业集聚区是河南省首批批准的180个产业集聚区之一。规划面积19.69平方公里。睢县产业集聚区近年来依托其丰富的劳动力资源、水资源和土地资源，初步形成了以纸制品加工、农副产品加工为主，酵母、服装服饰、机电电子、物流全面发展的多元化产业结构。 8.1产业集聚区定位 按照产城互动的理念，充分依托睢县城区和周边小城镇建设，打造产业结构合理、吸纳就业充分、人居环境优美的现代化城市功能区，以产带城，以产业集聚带动人口集聚。 规划将睢县产业集聚区逐步发展成为： 河南省制鞋制衣基地； 河南省电子信息产业示范园区； 多功能复合型城市功能区。 8.2发展目标 把睢县产业集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美、资源集约节约，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的生态循环型和紧凑复合型产业集聚区，成为睢县乃至商丘市城市化进程的助推器、产业结构优化升级的创新源和经济持续发展的增长极。 通过园区的成功建设，把产业集聚区打造成为河南省制鞋制衣、一流的电子信息产业示范基地，建设河南省电子深加工基地，在全省省级产业集聚区发展中保持领先地位，在综合竞争力方面位列前茅。 8.3规划结构 睢县产业集聚区的布局结构概括为：“两带、三心、七片区”。 两带：即产业集聚区内两条主要发展带，分别沿世纪大道以及嵩山路； 三心：即产业集聚区三个产业核心、分别为鞋服产业核心、混合产业核心、电子信息产业核心； 七片区：即产业集聚区形成的四大的主要产业园区、两个居住组团、一个风景区，包括鞋服产业园区、混合产业园区、电子信息园区、纸制品循环产业园、北部综合居住区、南部综合居住区、铁佛寺风景区。 8.4规划布局 产业集聚区主要为产业集聚与发展提供空间，工业用地是其最主要的用地功能。睢县产业集聚区以一类、二类工业为主，结合各类产业之间的关联及对环境的影响状况，规划形成各产业相对集中又相互联系的有机工业用地布局。 工业用地布局总体原则：布置在城市主导风向的下风向，减少对城区的污染；布置在河流的下游，防止污染饮用水；工业用地与居住用地分区明确，用防护绿地进行隔离，减少对居住区的影响；工业用地尽可能集中布置，利于基础设施的共享。 规划工业用地共912.50公顷，占建设用地的47.67%。 8.4.1鞋服产业园区 结合集聚区产业分布现状，规划在建成区形成一个鞋服产业园区，现在入驻企业有腾飞鞋业产业园、诺尔斯服装等。鞋服产业园区规划用地面积375.27公顷。 8.4.2电子信息园区 电子信息是集聚区主导产业之一，是未来集聚区发展的主要动力，通过园区的成功建设，把产业集聚区打造成为河南省一流的电子信息产业示范基地，建设河南省电子深加工基地，用地面积210.90公顷。 8.4.3混合产业园区 随着电子信息园区和电子信息园区建设，混合产业园区逐步形成纸制品加工、农副产品加工、机电电子、服务设施、物流全面发展的多元化产业结构，促进睢县产业集聚区产业的集聚和进一步发展。规划混合产业园区的用地面积254.54公顷。 8.4.4纸制品循环产业园 结合集聚区产业分布现状，规划在建成区形成一个纸制品循环产业园区，现在入驻企业有新荣纸业、新浩纸业等。园区内新荣，新浩纸业以发展绿色环保和循环经济为目标，已调整产品和原料结构为重点，发展上下游产品，进一步拉长产业链条，建设睢县现代纸业循环经济园，纸制品循环产业园区规划用地面积71.79公顷。 本项目属于计算机零部件制造项目，项目位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角，该项目利用商丘金振源电子科技有限公司现有空置17号车间进行扩建，地理位置见附图一。根据建设单位提供的公司土地证【编号：睢国用（13号）第00123号】（见附件四）及以及睢县产业集聚区土地利用规划图（见附图五）可知项目用地属于工业用地，用地符合集聚区土地利用规划要求；根据睢县产业集聚区产业规划布局图（见附图六）可知项目位于睢县产业集聚区电子信息园区内，符合产业集聚区规划布局。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 根据大气功能区划分，本项目所在功能区为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准。 本次评价选用2019年作为评价基准年，其中获取1年中连续362个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月份28个），数据有效性满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，经统计分析睢县环保局监测点环境质量调查数据，具体统计结果见表10。 表10睢县2019年全年环境空气质量在线监测数据统计表 单位：ug/m3（COmg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 2; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 不达标. CO; 24小时平均浓度; 1.6; 4; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 159; 160; 达标. 由监测结果可知，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、CO和O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）中的二级标准要求，PM10、PM2.5浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）中的二级标准要求，本项目所在区域属于未达标区。 目前，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制定了《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政【2018】20号）：“2020年目标，全市PM2.5年均浓度达到45微克/立方米以下，PM10年均浓度达到88微克/立方米以下，全市优良天数达到265天以上；2023年PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准”。 本次评价特征因子非甲烷总烃监测引用《商丘市万盛鞋材科技有限公司年产1100万双鞋底项目竣工环境保护验收监测报告》中监测数据（距离本项目东北侧553m），监测单位：河南松筠检测技术有限公司；监测时间：2019年10月17日～18日，检测报告编号：河南松筠检测字（2019）第D134号。具体监测结果见表10-1。 表10-1 特征因子现状监测结果 单位：ug/m3 监测 点位; 监测 因子; 平均 时间; 评价标准（mg/m3）; 监测范围 浓度（mg/m3）; 超标率（%）; 达标情况. 厂区; VOCS; 小时值; 1.2; 0.75~0.91; 0; 达标. 由监测结果可知，评价区域内特征因子非甲烷总烃监测浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中总挥发性有机物（TVOC）1.2mg/m3（折算值）的要求。 2、地表水环境质量现状 本次地表水现状引用睢县人民政府网水质环境信息公开质量月报中第3期数据（监测点位：睢县惠济河朱桥断面、睢县利民河万口闸断面），统计结果见表11。 表11 地表水环境质量现状监测结果 单位： mg/L 监测点位; 监测时间; COD; 氨氮; 总P. 朱桥断面; 2020.03; 19.7; 0.925; 0.10. 万口闸断面; 2020.03; 19.7; 0.748; 0.10. 标准值; -; 40; 2.0; 0.4. 由上表可以看出，睢县惠济河朱桥断面、睢县利民河万口闸断面中COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，水环境质量较好。 3、地下水环境质量现状 - 本项目地下水现状引用商丘金振源电子科技有限公司于2019年09月19日监测的地下水例行监测数据【监测时间2019年09月19日，监测单位：河南宜测科技有限公司】，具体数据见表12，监测报告见附件9。 表12 地下水监测及评价统计结果 单位：mg/L 采样时间、点位; 检测项目; 监测结果; 标准限值. 2019.09.19 地下井出水口; pH值（无量纲）; 7.19; 6.5-8.5. 色度（度）; ＜5; ≤15. 浑浊度（NTU）; ＜1; ≤3. 嗅和味; 无任何臭味; 无. 肉眼可见物; 无; 无. 总硬度; 49.1; ≤450. 溶解性总固体; 693; ≤1000. 铁; 未检出; ≤0.3. 锰; 未检出; ≤0.10. 锌; 0.13; ≤1.00. 六价铬; 未检出; ≤0.05. 砷（ug/L）; 3.1; ≤0.01. 硒（ug/L）; 未检出; ≤0.01. 镉; 未检出; ≤0.005. 铅; 未检出; ≤0.01. 汞（ug/L）; 0.18; ≤0.001. 铝; 未检出; ≤0.20. 铜; 未检出; ≤1.00. 钠; 136; ≤200. 三氯甲烷（ug/L）; 0.742; ≤60. 四氯化碳（ug/L）; 未检出; ≤2.0. 耗氧量; 0.560; ≤3.0. 氯化物; 90.6; ≤250. 氨氮; 0.074; ≤0.5. 硫化物; 未检出; ≤0.02. 氟化物; 0.570; ≤1.0. 碘化物; ＜0.05; ≤0.08. 硫酸盐; 114; ≤250. 硝酸盐氮; 2.40; ≤20. 亚硝酸盐氮; 0.322; ≤1.00. 挥发性酚类; 未检出; ≤0.002. 阴离子表面活性剂; 未检出; ≤0.3. 苯; 未检出; ≤10.0. 甲苯; 未检出; ≤700. 氰化物; 未检出; ≤0.05. 菌落总数（CPU/ml）; 19; ≤100. 总大肠菌数（MPN/100ml）; 未检出; ≤3.0. 监测数据显示，评价区域内地下水水质中各监测因子质量现状可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状 本项目位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角，睢县产业集聚区为综合园区，项目位于2类功能区。本项目噪声现状引用《商丘金振源电子科技有限公司笔记本电脑次组装生产线建设及设备智能化更新改造项目竣工环境保护验收监测报告表》中数据【报告编号：No.SYJC-172D-2020，监测时间2020年06月15日~16日，监测单位：河南松筠检测技术有限公司】，具体监测结果见表13，监测报告见附件10。 表13 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 采样时间; 采样点位; 昼间; 夜间. 2020.06.15; 东厂界; 54; 44. 西厂界; 56; 45. 南厂界; 56; 46. 北厂界; 54; 44. 雎县中医院; 52; 41. 西侧20m居住区; 51; 40. 2020.06.16; 东厂界; 55; 45. 西厂界; 56; 44. 南厂界; 54; 43. 北厂界; 55; 44. 雎县中医院; 51; 40. 西侧20m居住区; 51; 40. - 监测结果显示，本项目四厂界及周围敏感点噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准即昼间60 dB（A），夜间50dB（A）的要求，声环境现状较好。 - 土壤环境质量现状 本项目属于计算机零部件制造项目。本项目土壤环境现状引用商丘金振源电子科技有限公司于2019年09月19日监测的土壤例行监测数据【监测时间2019年09月19日，监测单位：河南宜测科技有限公司】，具体数据见表14，监测报告见附件9。 - 表14 土壤现状监测结果表 单位：mg/kg 采样日期; 采样点位 检测项目; 固废暂存间旁未硬化地面1#; 原料储存库旁未硬化地面2#; 污水处理站旁未硬化地面3#; 电镀车间旁未硬化地面（北）4#; 电镀车间旁未硬化地面（南）5#; 筛选值 （二类）mg/kg; 检出限. 2019.09.19; 镉; 0.034; 0.026; 0.033; 0.026; 0.030; ≤65; 0.05. 铬; 57; 53; 52; 64; 54; /; 4. 铅; 29; 31; 27; 30; 28; ≤800; 0.1. 铜; 20; 18; 20; 22; 20; ≤18000; 1. 锌; 69; 59; 66; 72; 68; /. 镍; 15; 8; 9; 12; 9; ≤900; 3. 汞; 0.0429; 0.0515; 0.0442; 0.0420; 0.0435; ≤38; 0.002. 砷; 9.67; 9.11; 9.81; 10.3; 9.62; ≤60; 0.01. 锰; 256; 250; 233; 260; 216; /. 钴; 6; 6; 5.8; 6.6; 6.3; 70; 1.1. 钒; 45.3; 44.8; 42.4; 48; 47.2; 752; 0.6. 锑; ＜1.6; ＜1.6; ＜1.6; ＜1.6; ＜1.6; 180; 1.6. 铊; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; /; 0.6. 铍; 0.6; 0.4; ＜0.4; 0.6; 1.2; 29; 0.4. 钼; ＜0.8; ＜0.8; ＜0.8; ＜0.8; ＜0.8; /; 0.8. PH （无量纲）; 7.52; 7.04; 6.58; 6.53; 7.11; /; /. - 由监测结果可知，项目土壤各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理控制标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，项目所在区域土壤环境现状良好。 综上所述，本项目所在区域环境现状质量良好。 主要环境保护目标： 商丘金振源电子科技有限公司位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角。具体的环保目标详见表15。 表15 项目环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方向; 与厂界距离; 保护级别. 声环境; 睢县中医院; 西侧; 20m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居住区; 西侧; 20m. 大气环境; 睢县中医院; 西侧; 20m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准. 居住区; 西侧; 20m. 水环境; 通惠渠; 北侧; 2.9km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类标准. 地下水环境; 纳污水体沿线浅层地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准（年均浓度限值：SO2≤60μg/m3；NO2≤40μg/m3；PM10≤70μg/m3 ；PM2.5≤35μg/m3；24小时平均浓度CO≤4mg/m3；日最大8小时平均浓度O3≤160ug/m3）； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准执行 （PH 6-9；COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、总P≤0.4mg/L）； - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准执行（pH值（无量纲）6.5-8.5；色度（度）≤15；浑浊度（NTU）≤3；嗅和味 无；肉眼可见物无；总硬度≤450mg/L；溶解性总固体≤1000mg/L；铁≤0.3mg/L；锰≤0.10mg/L；锌≤1.00mg/L；六价铬≤0.05mg/L；砷≤0.01ug/L；硒≤0.01ug/L；镉≤0.005；铅≤0.01mg/L；汞≤0.001ug/L；铝≤0.20mg/L；铜≤1.00mg/L；钠≤200mg/L；三氯甲烷≤60ug/L；四氯化碳≤2.0ug/L；耗氧量≤3.0mg/L；氯化物≤250mg/L；氨氮≤0.5mg/L；硫化物≤0.02mg/L；氟化物≤1.0mg/L；碘化物≤0.08mg/L；硫酸盐≤250mg/L；硝酸盐氮≤20mg/L；亚硝酸盐氮≤1.00mg/L；挥发性酚类 ≤ - 0.002mg/L；阴离子表面活性剂≤0.3mg/L；苯≤10.0mg/L；甲苯≤700mg/L；氰化物≤0.05mg/L；菌落总数（CPU/ml）≤100；总大肠菌数（MPN/100ml）≤3.0）； 4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准执行 （昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）） 5、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理控制标准》（GB36600-2018） 标准要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1、粉尘：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（粉尘，有组织，15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3，无组织最高允许排放浓度1.0mg/m3）； 2、有机废气：执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中相关标准要求（计算机、通信和其他电子设备制造业，有机废气非甲烷总烃有组织排放限值50mg/m3，甲苯与二甲苯合计有组织排放限值20mg/m3；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度限值：监控点处1 h平均浓度值6mg/m3、监控点处任意一次浓度值20mg/m3）； 有机废气：执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求（其它行业，有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除率70%；二甲苯建议排放浓度20mg/m3；无组织：工业企业边界挥发性有机物非甲烷总烃排放建议值：2.0mg/m3；二甲苯排放建议值：0.2mg/m3）； 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求； - 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） - 中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 4、固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准要求；《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求。 |
| 总量控制指标 | 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水，无生产废水外排，因此本项目不再设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

施工期工艺流程简述（图示）： 本次项目利用商丘金振源电子科技有限公司现有空置17号车间进行扩建，不涉及土建工程，只是进行设备的安装及调试，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 运营期工艺流程简述（图示）： 噪声 废气 固废 噪声 废气 喷漆烘干 修整 合格件 噪声 废气 全新塑料颗粒 注塑成型 检验 组装 印字 包装 入库 不合格件 破碎 噪声 粉尘 图1 本项目营运期生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： 根据企业提供资料，项目首先将外购的原材料塑料颗粒在注塑设备内进行干燥，降低物料含水率，然后由自动上料机将原料吸入料斗，在注塑机内将原料高温熔化，工作温度约230℃，然后经机头热熔筒出料到模具内成型；成型后自然冷却后经人工检验，检验不合格注塑件经破碎机破碎成粉状物料，物料收集后回用于生产。检验合格注塑件由人工对工件边缘修整，去除毛边，美化外观。然后在喷漆流水线上进行喷漆，喷漆后烘干，烘干后自然冷却，与相关配套的附件进行人工组装，组装完成后利用移印机在其表面进行印字，具体字样及规格由客户指定。最后经内外包装后即可得到成品，放置仓库，以待备用。 注：根据企业提供资料可知： ①本项目外购塑料颗粒均为原生料，不得使用外来再生料。 ②本项目加热均为电加热。 ③本项目不合格注塑件和修整工序产生的边角废料，收集后经破碎机破碎成粉状物料，物料收集后回用于生产。 主要产污工序： 一、施工期 本次项目利用商丘金振源电子科技有限公司现有空置17号车间进行扩建，不涉及土建工程，只是进行设备的安装及调试，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 - 运营期 根据企业提供资料，本次扩建项目不新增员工，整体劳动定员数不变。项目产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 1、废气 1.1注塑成型废气 根据企业提供资料，本项目注塑机工作温度约230℃。经查阅资料，本项目外购的塑料颗粒热分解温度高于其工作加热温度，因此在加热注塑成型工序不会造成原材料裂解，不会产生原材料焦碳链焦化气体，但加热过程中会产生少量的有机废气，通常以非甲烷总烃表示。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）并类比同类型企业产污情况，评价确定非甲烷总烃的产生系数为0.35kg/t-树脂原料，本项目原材料树脂颗粒使用量为100t/a，则本项目注塑成型工序有机废气非甲烷总烃量为0.035t/a。根据建设单位提供的关于本次项目工艺废气处理资料，本项目在注塑机处设置集气罩对注塑成型废气进行收集，废气收集后通过活性炭吸附装置+UV光解装置对非甲烷总烃进行处理，最后经15m高排气筒排放。 1.2喷漆烘干废气 本项目喷漆烘干工序产生的废气主要为喷漆漆雾和有机废气（主要成分是非甲烷总烃和二甲苯）。本项目油漆年用量8.0t/a，根据企业提供资料并类比《胶州市惠普顿机械厂机械设备制造项目环境影响报告表》中相关数据，项目环保型油漆中含有固体成分和有机溶剂，其中固体成分约占75%，有机溶剂占25%，有机溶剂挥发量按30%计，则确定本项目喷漆工序漆雾产生量为0.390t/a；喷漆烘干工序有机废气非甲烷总烃产生量为0.484t/a，二甲苯产生量为0.116t/a。根据建设单位提供的关于本次项目工艺废气处理资料，本项目喷漆烘干废气先通过水帘对漆雾进行去除（去除效率95%），再通过活性炭吸附装置+UV光解装置对非甲烷总烃和二甲苯进行处理，最后经15m高排气筒排放。 1.3印字废气 经查阅相关资料，本项目印字工序使用的油墨在印字过程中，固化物留在产品表面，油墨中的助剂和稀释剂全部挥发形成有机废气，主要成分为非甲烷总烃。根据企业提供资料并类比《郑州市众帮纸品有限公司年加工600吨印刷纸制品建设项目环境影响报告表》（编制单位：河南聚力联创环保科技有限公司）中相关数据，确定本项目印字有机废气产生量按油墨使用量的2.5%计，本项目环保型油墨年用量为0.005t/a，则本项目印字工序有机废气非甲烷总烃产生量为0.0001t/a。根据建设单位提供的关于本次项目工艺废气处理资料，本项目在移印机处设置集气罩对印字废气进行收集，废气收集后通过活性炭吸附装置+UV光解装置对非甲烷总烃进行处理，最后经15m高排气筒排放。 综上，本项目注塑成型工序有机废气非甲烷总烃量为0.035t/a；喷漆工序漆雾产生量为0.390t/a，喷漆烘干工序有机废气非甲烷总烃产生量为0.484t/a，二甲苯产生量为0.116t/a；本项目印字工序有机废气非甲烷总烃产生量为0.0001t/a。则本项目漆雾产生量为0.390t/a，非甲烷总烃产生量合计为0.5191t/a，二甲苯产生量合计为0.116t/a。根据建设单位提供的关于本次项目工艺废气处理资料，本项目废气先通过水帘对漆雾进行去除（去除效率95%），再通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对非甲烷总烃和二甲苯进行处理（收集效率90%，风机风量20000m3/h，处理效率90%），最后经15m高排气筒（1#排气筒）排放。 1.4破碎粉尘 根据企业提供资料，本项目破碎工序主要是指对项目注塑成型后检验出的不合格注塑件及修整工序产生的边角废料进行破碎，项目不合格注塑件及边角废料产生量约为产品重量的2%，本项目产品重量约100t/a，则本项目不合格注塑件及边角废料产生量为2.0t/a。本项目配备4台破碎机对其进行破碎，通过参考美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，并根据同类型项目的类比调查，破碎粉尘产生量为原料用量的1%，则本项目破碎粉尘产生量为0.020t/a。针对此部分粉尘，评价建议在破碎机处设置集气罩对粉尘进行收集，收集后经袋式除尘器进行除尘（收集效率90%，风机风量为20000m3/h，处理效率90%），最后经15m高排气筒（2#排气筒）排放。 2、废水 本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水。 本次项目生产用水为水帘用水。根据企业提供的资料，本项目利用水帘将漆雾吸收进入循环水池，在循环水池内通过絮凝，去除漂浮的浮渣，由于水帘工序用水水质要求不严，水帘用水循环使用，定期补充，补充量为30m3/a（0.1m3/d），因此本次项目水帘废水不外排。 综上，本次扩建项目不改变原有废水排放量。 3、固废 本项目固废污染源主要为： 废旧包装材料：根据企业提供资料，本项目废旧包装材料产生量约0.2t/a，属于一般固废，经收集后定期外售。 边角废料：根据企业提供资料，本项目修整工序中会产生边角废料，边角废料产生量为0.001t/a，属于一般固废，经收集后破碎成粉状物料，物料收集后回用于生产，不外排。 除尘器收集的粉尘：本项目袋式除尘器收集破碎粉尘量为0.016t/a，粉尘经收集后回用于生产，不外排。 - 漆渣：本项目油漆用量为8.0t/a，其中部分不能附着于工件表面，这部分油漆进入漆雾捕集装置，捕集后絮凝沉淀出来，本项目漆渣的产生量为0.50t/a。经查询国家危险废物名录，废漆渣属于危险固废（废物类别：HW12、废物代码：900-252-12），收集后定期交由有资质单位处理。 - 废油漆桶：根据企业提供资料，本项目油漆年用量为8.0t/a，油漆桶容积为25kg，则废油漆桶年产生量约320个，废油漆桶属于危险固废（废物类别：HW49、废物代码：900-041-049），收集后定期交由有资质单位回收处理。 废活性炭：本项目产生的有机废气使用活性炭进行吸附处理，吸附饱和后更换，活性炭饱和吸附量为0.3g废气污染物/g活性炭，因此废活性炭产生量约2.1t/a。本项目废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），收集后定期委托有资质单位回收处理。 废旧灯管：本项目废气处理装置中UV光解装置年产废旧灯管量约0.01t/a，废旧灯管属于危险固废（废物类别：HW29、废物代码：900-023-29），收集后定期交由有资质单位回收处理。 4、噪声 本次项目噪声主要来源各种设备产生的噪声。噪声源治理前源强值见表16。 表16 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声值 dB（A）; 措施; 降噪后值dB（A）. 1; 注塑机; 30台; 78; 基础减振、柔性接口、隔声等; 50. 2; 烘干机; 2台; 75; 50. 3; 移印机; 3台; 75; 50. 4; 破碎机; 4台; 77; 50. 5; 喷漆流水线; 2条; 73; 50. 6; 组装流水线; 2条; 71; 50. - 5、工程三本帐 本工程扩建前后污染物排放三本帐见表17。 表17 本工程扩建前后三本帐一览表 单位：t/a 污染源; 污染物名称; 现有工程 污染物排放量; 扩建项目污染物排放量; “以新带老”削减量; 扩建后污染物最终排放量; 排放增减量. 废水; 水量; 126万; 0; 0; 126万; 0. COD; 60.7; 0; 0; 60.7; 0. NH3-N; 11.4; 0; 0; 11.4; 0. 废气; SO2; 0.0360; 0; 0; 0.0360; 0. NOx; 0.1125; 0; 0; 0.1125; 0. 颗粒物; 0.949; 0.004; 0; 0.953; +0.004. 非甲烷总烃; 0.0341; 0.099; 0; 0.1331; +0.099. 二甲苯; 0; 0.022; 0; 0.022; +0.022. 固废; 固体废物; 0; 0; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷漆 漆雾 | 漆雾 | 2.576mg/m3 | 0.371t/a | 0.139mg/m3 | 0.020t/a |
|  | 注塑成型、喷漆烘干、印字废气 | 非甲烷 总烃 | 3.244mg/m3 | 0.4671t/a | 0.324mg/m3 | 0.047t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.722mg/m3 | 0.104t/a | 0.072mg/m3 | 0.010t/a |
|  | 破碎 粉尘 | 粉尘 | 0.125mg/m3 | 0.018t/a | 0.013mg/m3 | 0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 废水 | 本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水；本次项目水帘废水不外排 本次扩建项目不改变原有废水排放量 |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | - 生产 - 固废 | 废旧包装材料 | 0.2t/a |  | 0（经收集后定期外售） |  |
|  |  | 边角废料 | 0.001t/a |  | 0（收集后回用于生产） |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 0.016t/a |  |  |  |
|  |  | 漆渣 | 0.50t/a |  | 0（定期交由有资质单位处理） |  |
|  |  | 废油漆桶 | 320个/a |  | 0（定期交由有资质单位回收处理） |  |
|  |  | 废活性炭 | 2.1t/a |  |  |  |
|  |  | 废旧灯管 | 0.01t/a |  |  |  |
| 噪 声 | 本次项目设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声等措施对环境的影响较小；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声评价值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的要求；敏感点噪声评价值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的要求。通过采取以上措施，同时经过绿化树木衰减，运营期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目不新增用地，因此对生态影响较小，厂区内部具有一定的绿化面积，对生态环境有一定的恢复作用。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本次项目利用商丘金振源电子科技有限公司现有空置17号车间进行扩建，不涉及土建工程，只是进行设备的安装及调试，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。 运营期环境影响简要分析 根据企业提供资料，本次扩建项目不新增员工，整体劳动定员数不变。项目产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。 1、大气环境影响分析 1.1注塑成型、喷漆烘干、印字废气 根据工程分析，本项目注塑成型工序有机废气非甲烷总烃量为0.035t/a；喷漆工序漆雾产生量为0.390t/a，喷漆烘干工序有机废气非甲烷总烃产生量为0.484t/a，二甲苯产生量为0.116t/a；本项目印字工序有机废气非甲烷总烃产生量为0.0001t/a。则本项目漆雾产生量为0.390t/a，非甲烷总烃产生量合计为0.5191t/a，二甲苯产生量合计为0.116t/a。根据建设单位提供的关于本次项目工艺废气处理资料，本项目废气先通过水帘对漆雾进行去除（去除效率95%），再通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对非甲烷总烃和二甲苯进行处理（收集效率90%，风机风量20000m3/h，处理效率90%），最后经15m高排气筒（1#排气筒）排放。则项目注塑成型、喷漆烘干、印字废气产排情况见表18。 表18 项目注塑成型、喷漆烘干、印字废气产排情况 名称; 排放 方式; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 处理方式; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 注塑成型、喷漆烘干、印字工序; 漆雾; 有组织; 2.576; 0.371; 通过水帘对漆雾进行去除后经15m高排气筒排放; 0.139; 0.020. 非甲烷总烃; 有组织; 3.244; 0.4671; 经1套活性炭吸附装置+UV光解装置处理后经15m高排气筒排放; 0.324; 0.047. 无组织; /; 0.052; /; 0.052. 二甲苯; 有组织; 0.722; 0.104; 0.072; 0.010. 无组织; /; 0.012; /; 0.012. 由上表可知，本项目漆雾经水帘处理后漆雾排放浓度为0.139mg/m3，排放量为0.020t/a。漆雾的排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定要求；有机废气非甲烷总烃、二甲苯经活性炭吸附装置+UV光解装置处理后非甲烷总烃排放浓度为0.324mg/m3，排放量为0.047t/a；二甲苯排放浓度为0.072mg/m3，排放量为0.010t/a。非甲烷总烃及二甲苯的排放量及排放浓度均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中相关标准要求（计算机、通信和其他电子设备制造业，有机废气非甲烷总烃有组织排放限值50mg/m3，甲苯与二甲苯合计有组织排放限值20mg/m3），达标排放。 1.2破碎粉尘 根据工程分析，本项目破碎粉尘产生量为0.020t/a。针对此部分粉尘，评价建议在破碎机处设置集气罩对粉尘进行收集，收集后经袋式除尘器进行除尘（收集效率90%，风机风量为20000m3/h，处理效率90%），最后经15m高排气筒（2#排气筒）排放。则本项目破碎粉尘产排情况见表19。 表18 项目破碎粉尘产排情况 工序; 污染物; 排放 方式; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 处理方式; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 破碎 工序; 粉尘; 有组织; 0.125; 0.018; 集气罩收集后经袋式除尘器除尘后经15m高排气筒排放; 0.013; 0.002. 无组织; /; 0.002; /; 0.002. 由上表可知，本项目破碎粉尘经袋式除尘器除尘后排放浓度为0.013mg/m3，排放量为0.002t/a。粉尘的排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（粉尘，15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），达标排放。 1.3有机废气总量替代 本项目VOCs（包括非甲烷总烃和二甲苯）排放总量为0.121t/a。按照河南省人民政府办公厅豫政办【2018】14号《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求，新建设VOCs排放的工业企业实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。该项目所需VOCs排放量为0.121t/a，从睢县2016年8月拆除加油站和商丘金振源电子科技有限公司新增减排项目中倍量替代。 1.4废气排放预测 ①预测因子 根据工程分析，本项目废气主要为注塑成型、喷漆烘干、印字废气及破碎粉尘，因此本项目评价预测因子为颗粒物、非甲烷总烃和二甲苯。 ②评价标准 本项目位于二类大气环境功能区，本次预测因子执行标准见表20。 表20 预测因子执行标准 单位：mg/m3 污染物名称; 浓度（mg/m3）; 标准名称. 颗粒物; 日均值0.3mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （含2018第1号修改单）二级标准. 二甲苯; 一次最高允许浓度0.3mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度. 非甲烷总烃; 短期评价值2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的短期评价值. 注：TSP折算1h平均质量浓度限值按日均值的3倍计。 ③污染源强 根据工程分析，本项目废气排放源强见表21、表22。 表21 项目有组织废气污染物排放参数一览表 污染源; 废气量 Nm3/h; 污染物名称; 排放状况. 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1#排气筒，注塑成型、喷漆烘干、印字废气; 20000; 非甲烷总烃; 0.324; 0.047. 二甲苯; 0.072; 0.010. 2#排气筒，破碎粉尘; 20000; 粉尘; 0.013; 0.002. 表22 项目无组织废气污染物排放参数一览表 面源编号; 年排放小时数h; 排放 工况; 评价因子. 名称; 排放量t/a. 整体 厂区; 7200; 正常; 非甲烷总烃; 0.052. 7200; 正常; 二甲苯; 0.012. 7200; 正常; 粉尘（颗粒物）; 0.002. ④计算参数 本项目注塑成型、喷漆烘干、印字废气经治理后经15m高排气筒（1#排气筒）排放；项目破碎粉尘经治理后经15m高排气筒（2#排气筒）排放。项目非甲烷总烃、二甲苯、粉尘（颗粒物）无组织预测以厂区整体为面源进行计算。本次评价选取的计算参数见表23、表24，气象因子参数选择见表25。 表23 有组织大气污染物计算参数 点源 编号; 点源 名称; X 坐 标; Y 坐 标; 排气 筒底 海拔 高度; 排气 筒 高度; 排气 筒 内径; 烟气 出口 速度; 烟气 出口 温度; 年排 放小 时数; 排放 工况. Code; Name; Px; Py; H0; H; D; V; T; Hr; Cond. 单位; m; m; m; m; m; m; m/s; ℃; h. 1#; 排气筒; -; -; 0; 15; 0.35; 38.65; -; 7200; 正常. 2#; 排气筒; -; -; 0; 15; 0.35; 38.65; -; 7200; 正常. 表24 无组织大气污染物计算参数 无组织排放源; 污染物; 排放量t/a; 评价标准mg/m3; 年排放小 时数; 无组织排放源特征 （高×长×宽）. 17号生产车间; 非甲烷总烃; 0.052; 2.0; 7200; 9m×100m×48m. 二甲苯; 0.012; 0.3; 7200; 9m×100m×48m. 粉尘（颗粒物）; 0.002; 0.9; 7200; 9m×100m×48m. 表25 气象因子选择参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 28万. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -18.3. 土地利用类型; 7城市. 区域湿度条件; 2中等潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; ☐是； 否. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ☐是； 否. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ⑤预测结果 本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERScreen估算模式计算本工程污染物非甲烷总烃、二甲苯及粉尘（颗粒物）的最大落地浓度及其出现距离，预测结果见表26、表27及表28。 表26 有组织废气估算模式预测结果 污染源; 1#排气筒. 污染因子; 非甲烷总烃; 二甲苯. 预测距离; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）. 10; 2.605E-19; 0.00; 5.210E-20; 0.00. 100; 2.031E-5; 0.00; 3.062E-6; 0.00. 200; 4.385E-5; 0.00; 7.770E-6; 0.00. 300; 4.586E-5; 0.00; 8.175E-6; 0.00. 300; 4.586E-5; 0.00; 8.175E-6; 0.00. 400; 4.466E-5; 0.00; 7.931E-6; 0.00. 500; 4.244E-5; 0.00; 7.449E-6; 0.00. 600; 4.012E-5; 0.00; 7.024E-6; 0.00. 700; 3.928E-5; 0.00; 7.885E-6; 0.00. 800; 3.814E-5; 0.00; 6.629E-6; 0.00. 900; 3.700E-5; 0.00; 6.400E-6; 0.00. 1000; 3.587E-5; 0.00; 6.175E-6; 0.01. 最大距离（m）; 300; 300. 最大占标率（%）; 0.00; 0.00. 最大落地浓度（mg/m3）; 4.586E-5; 8.175E-6. 从预测结果可知，项目1#排气筒非甲烷总烃排放的最大占标率为0.00%，最大落地浓度为4.586E-5mg/m3，非甲烷总烃的最大落地浓度远小于《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的短期评价值；二甲苯排放的最大占标率为0.00%，最大落地浓度为8.175E-6mg/m3，二甲苯的最大落地浓度远小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。污染物排放不会降低各环境敏感点的大气功能类别，项目污染物对环境影响不明显。 表27 有组织粉尘估算模式预测结果 污染源; 2#排气筒 破碎粉尘. 污染因子; 粉尘. 预测距离（m）; 预测值（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 1.489E-20; 0.00. 100; 5.824E-7; 0.00. 200; 1.934E-6; 0.00. 300; 2.049E-6; 0.00. 300; 2.049E-6; 0.00. 400; 1.980E-6; 0.00. 500; 1.842E-6; 0.00. 600; 1.721E-6; 0.00. 700; 1.673E-6; 0.00. 800; 1.608E-6; 0.00. 900; 1.543E-6; 0.00. 1000; 1.478E-6; 0.00. 最大距离（m）; 300. 最大占标率（%）; 0.00. 最大落地浓度（mg/m3）; 2.049E-6. 从预测结果可知，项目2#排气筒粉尘排放的最大占标率为0.00%，最大落地浓度为2.049E-6mg/m3，粉尘的最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准。项目污染物排放不会降低各环境敏感点的大气功能类别，项目污染物对环境影响不明显。 表28 无组织废气估算模式预测结果 污染源; 17#生产车间. 污染因子; 非甲烷总烃; 二甲苯; 粉尘. 预测距离 （m）; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测值 （mg/m3）; 占标率 （%）. 10; 0.000646; 0.03; 0.0002243; 0.07; 0.0001231; 0.01. 100; 0.001997; 0.10; 0.0006935; 0.23; 0.0002261; 0.04. 200; 0.002185; 0.11; 0.0007587; 0.25; 0.0002236; 0.04. 259; 0.002197; 0.11; 0.0007627; 0.25; 0.0002338; 0.04. 300; 0.002141; 0.11; 0.0007381; 0.24; 0.0002058; 0.04. 400; 0.002126; 0.10; 0.0007209; 0.22; 0.0001707; 0.03. 500; 0.002076; 0.09; 0.0006545; 0.19; 0.0001402; 0.03. 600; 0.001885; 0.08; 0.0005787; 0.17; 0.0001162; 0.02. 700; 0.001667; 0.07; 0.0005101; 0.15; 9.809E-5; 0.02. 800; 0.001469; 0.06; 0.0004506; 0.13; 8.400E-5; 0.01. 900; 0.001298; 0.05; 0.0004000; 0.12; 7.278E-5; 0.01. 1000; 0.001152; 0.04; 0.0003577; 0.11; 5.663E-5; 0.01. 最大距离（m）; 259; 259; 259. 最大占标率（%）; 0.11; 0.25; 0.04. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.002197; 0.0007627; 0.0002338. 由预测结果可知： 项目无组织排放非甲烷总烃的最大占标率Pmax=0.11%，最大落地浓度Cmax=0.002197mg/m3，非甲烷总烃的最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的短期评价值。 项目无组织排放二甲苯的最大占标率Pmax=0.25%，最大落地浓度Cmax=0.0007627mg/m3，二甲苯的最大落地浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 项目无组织排放粉尘的最大占标率Pmax=0.04%，最大落地浓度Cmax=0.0002338mg/m3，粉尘的最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准。 根据上述预测结果可知，项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价可以不进行非正常排放情况的预测，因此本项目不进行进一步的预测与评价。 ⑥整体厂区废气排放情况 根据企业提供相关资料可知，项目现有厂区无组织废气厂界排放浓度、本次扩建项目无组织废气厂界排放浓度以及整体厂区无组织废气厂界排放浓度见表29。 表29 无组织废气厂界预测排放浓度一览表 单位：mg/m3 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 粉尘; 现有工程; 0.0003488; 0.0003506; 0.0003450; 0.0003373. 本次扩建 项目; 0.0002462; 0.0001707; 0.0001707; 0.0002462. 评价值; 0.0005950; 0.0005213; 0.0005213; 0.0005835. 非甲烷总烃; 现有工程; 0.0399; 0.0588; 0.0503; 0.0547. 本次扩建 项目; 0.001292; 0.002126; 0.002126; 0.001292. 评价值; 0.041192; 0.060926; 0.052426; 0.055992. 二甲苯; 现有工程; 0; 0; 0; 0. 本次扩建 项目; 0.0004486; 0.0007209; 0.0007209; 0.0004486. 评价值; 0.0004486; 0.0007209; 0.0007209; 0.0004486. 由上表数据可知： 项目整体厂界无组织粉尘排放情况为：东厂界0.0005950mg/m3，南厂界0.0005213mg/m3，西厂界0.0005213mg/m3，北厂界0.0005835mg/m3。粉尘的排放浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准。 项目整体厂界无组织非甲烷总烃排放情况为：东厂界0.041192mg/m3，南厂界0.060926mg/m3，西厂界0.052426mg/m3，北厂界0.055992mg/m3。非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的短期评价值。 项目整体厂界无组织二甲苯排放情况为：东厂界0.0004486mg/m3，南厂界0.0007209mg/m3，西厂界0.0007209mg/m3，北厂界0.0004486mg/m3。二甲苯的排放浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 1.5卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）中规定的二级标准任何1次浓度限值；该标准未规定浓度限值的大气污染物，取《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中规定的居住区1次最高容许浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式，本项目卫生防护距离计算参数及其结果见表30。 表30 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织排放 单元; 污染物; 排放量（t/a）; 标准浓度限值 （mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离 计算值（m）; 提级后 距离（m）. A; B; C; D. 17号 生产 车间; 非甲烷总烃; 0.052; 2.0; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.045; 50; 100. 二甲苯; 0.012; 0.3; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.122; 50. 粉尘 （颗粒物）; 0.002; 0.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.002; 50. - 根据卫生防护距离的计算方法，评价确定本次项目卫生防护距离为100m。本次项目将项目生产车间（17#生产车间）整体视为一个面源进行卫生防护距离的计算，故该项目卫生防护距离是生产车间边界周围100m范围，因此本次项目东、南、西、北各边界卫生防护距离分别为80m、0m、0m、80m。防护距离包络线图见附图七。距离项目最近的敏感点不在其防护距离之内，本项目卫生防护距离范围内不存在长期居住区。因此，本项目能够满足卫生防护距离的要求，本评价建议在卫生防护距离内严禁建设新的居住区、医院以及学校等敏感点。 - 因此本项目废气对周边环境影响较小。 2、水环境影响分析 本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水。 本次项目生产用水为水帘用水。根据企业提供的资料，本项目利用水帘将漆雾吸收进入循环水池，在循环水池内通过絮凝，去除漂浮的浮渣，由于水帘工序用水水质要求不严，水帘用水循环使用，定期补充，补充量为30m3/a（0.1m3/d），因此本次项目水帘废水不外排。 综上，本次扩建项目不改变原有废水排放量。 3、固废环境影响分析 本项目固废污染源主要为： 废旧包装材料：根据企业提供资料，本项目废旧包装材料产生量约0.2t/a，属于一般固废，经收集后定期外售。 边角废料：根据企业提供资料，本项目修整工序中会产生边角废料，边角废料产生量为0.001t/a，属于一般固废，经收集后经破碎机破碎成粉状物料，物料收集后回用于生产，不外排。 除尘器收集的粉尘：本项目袋式除尘器收集破碎粉尘量为0.016t/a，粉尘经收集后回用于生产，不外排。 - 漆渣：本项目油漆用量为8.0t/a，其中部分不能附着于工件表面，这部分油漆进入漆雾捕集装置，捕集后絮凝沉淀出来，本项目漆渣的产生量为0.50t/a。经查询国家危险废物名录，废漆渣属于危险固废（废物类别：HW12、废物代码：900-252-12），收集后定期交由有资质单位处理。 - 废油漆桶：根据企业提供资料，本项目油漆年用量为8.0t/a，油漆桶容积为25kg，则废油漆桶年产生量约320个，废油漆桶属于危险固废（废物类别：HW49、废物代码：900-041-049），收集后定期交由有资质单位回收处理。 废活性炭：本项目产生的有机废气使用活性炭进行吸附处理，吸附饱和后更换，活性炭饱和吸附量为0.3g废气污染物/g活性炭，因此废活性炭产生量约2.1t/a。本项目废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），收集后定期委托有资质单位回收处理。 废旧灯管：本项目废气处理装置中UV光解装置年产废旧灯管量约0.01t/a，废旧灯管属于危险固废（废物类别：HW29、废物代码：900-023-29），收集后定期交由有资质单位回收处理。 本项目一般固废依托现有工程一般固废暂存间进行了综合回收或安全处置利用，危险废物依托现有工程危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号），本次项目危险废物危废详情、防治措施见表31。 表31 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治 措施. 1; 漆渣; 喷漆工艺过程中产生的废物; 900-252-12; 0.50t/a; 喷漆 工艺; 固态; 油漆; 油漆; 10次/年; T，I; 依托现有工程危废暂存间暂存，暂存间采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 2; 废油漆桶; 沾染毒性危险废物的废弃容器; 900-041-49; 0.05（320个）; 废旧 包装; 固态; 油漆; 非甲烷总烃; 10次/年; T/In. 3; 废活 性炭; 化工行业生产过程中产生的废活性炭; 900-039-49; 2.1; 有机废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 2次/年; T. 4; 废旧 灯管; 使用过程中产生的废含汞荧光灯管; 900-023-29; 0.01; 有机废气处理; 固态; 灯管; 汞; 2次/年; T. 本项目固废处理的基本原则如下： （1）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定：“国家鼓励、支持综合利用资源，对固体废物实行充分回收和合理利用”、“从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证”。对可利用的固体废弃物要尽可能利用，对不可利用的固体废弃物要实现无害化和减量化； （2）对各类固废应严格进行分类收集，对固废堆存场所应采取严格的防渗防雨措施，在自身加强利用的基础上，及时组织清运，最终综合利用或妥善处置； （3）危废按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区危废暂存间，贮存期间注意“防风、防晒、防雨、防渗措施”，并设立危险废物标志； （4）禁止将不相容（互相反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示标签； （5）危险废物存储间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，贮存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容积的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险物必须分开存放，并设有隔离间隔断； （6）厂内建立危险废物台帐管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； （7）必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； （8）危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （9）危险废物在转运过程中应严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ5205）相关标准要求； （10）地面进行防渗处理：建议防渗层为至少2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10厘米/秒）； （11）危险废物暂存间远离火源，禁止闲杂人员随便出入，严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，作好协助工作； （12）加强安全意识，建议建设单位对员工进行安全教育培训，同时要储备个人防护和堵漏器材的投入。 采取以上处理措施后，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目噪声主要来源各种设备产生的噪声。根据厂区噪声源的分布，设备均安装在生产车间内，设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施。本评价处于保守估算，经各种机械设备的阻隔降噪、声波反射叠加消减和隔音材料的消减声能等作用的影响，各种设备噪声值衰减约10-30dB（A）。项目主要噪声源治理前后噪声源强值见表17。 在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： Lm=L0―20log r/r0 式中：Lm—─距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]； L0—─距离声源为r0米处声源的总声级值[dB(A)]； r—─预测受声点距离声源的预测距离（m）。 噪声叠加公式如下 式中：Lp——受声点的声级预测值dB(A)； Li——第i个噪声源在受声点的声压级dB(A)。 根据现场勘察，本建设项目噪声源根据点源进行估算，然后采用上述点距离衰减和叠加公式，预测本项目主要噪声源噪声对各预测受声点的噪声贡献值列于表32中。 表32 设备噪声对项目周围环境的影响 单位：dB(A) 预测点 噪声源强; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 睢县中医院; 居住区. 66.0; 距离; 20m; 400m; 420m; 25m; 500m; 420m. 贡献值; 40; 14; 14; 38; 32; 14. 现状值; 昼; 54; 56; 55; 54; 51; 51. 夜; 44; 44; 45; 44; 40; 40. 叠加值; 昼; 54; 56; 55; 54; 51; 51. 夜; 45; 44; 45; 45; 41; 40. 标准值; 昼; 60. 夜; 50. 达标情况; 昼; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 预测结果表明：项目厂界的噪声评价值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的要求；敏感点噪声评价值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的要求。通过采取以上措施，同时经过绿化树木衰减，运营期产生的噪声对周边环境的影响较小。 5、土壤环境分析 根据商丘金振源电子科技有限公司土壤例行监测数据可知，项目区土壤各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理控制标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，项目所在区域土壤环境现状良好。本项目属于计算机零部件制造项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别可知本项目为Ⅳ类项目，按照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目可不开展土壤环境影响评价。 6、项目选址及平面布置可行性分析 ①选址合理性分析 本项目属于计算机零部件制造项目，项目位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角，该项目利用商丘金振源电子科技有限公司现有空置17号车间进行扩建，地理位置见附图一。根据建设单位提供的公司土地证【编号：睢国用（13号）第00123号】（见附件四）及以及睢县产业集聚区土地利用规划图（见附图五）可知项目用地属于工业用地，用地符合集聚区土地利用规划要求；根据睢县产业集聚区产业规划布局图（见附图六）可知项目位于睢县产业集聚区电子信息园区内，符合产业集聚区规划布局。 本项目位于商丘金振源电子科技有限公司厂区（17号生产车间）内，商丘金振源电子科技有限公司位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角，项目地理位置见附图一。项目西侧为小路，小路西侧为敏感点睢县中医院和居住区，距离项目西厂界距离为20m；项目北侧为华山路，华山路北侧为已建好集聚区厂房；项目东侧为中央大街，中央大街东侧为河南嘉鸿鞋业有限公司；项目南侧为泰山路。该地块基础设施配套齐全，交通便利。周边环境见附图二周围环境示意图。 本项目非甲烷总烃、二甲苯的排放量及排放浓度均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中相关标准要求、《关于全省开展工业企业发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求；项目漆雾、粉尘的排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水；本次项目水帘废水不外排，因此本次扩建项目不改变原有废水排放量；项目厂界的噪声评价值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；固废及时收集处理处置后不对周围环境造成污染。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 根据本项目厂址区域相关规划、环境保护有关规划要求、工程特点及预测结果等，对项目厂址方案可行性进行分析，详见33。 表33 厂址建设可行性分析 序号; 项目; 内容. 1; 与区域总体规划相符性; 本项目选址位于睢县产业集聚区电子信息园区内，为工业用地，符合该规划的要求. 2; 厂址位置与环境保护目标分布; 项目正常生产过程中对周围环境敏感点影响较小. 3; 交通条件; 本项目距离主要交通干道较近，交通运输十分便利. 4; 供水; 由市政供水提供，可满足本项目用水需要. 5; 供电; 由市政供电提供，可满足本项目用电需要. 6; 环境影响分析; 本项目建成后污染物排放对环境影响较小. 7; 结论; 从环境保护角度综合分析，本项目建设选址可行. - 综上所述，该项目选址合适。 ②平面布置合理性分析 本该项目利用商丘金振源电子科技有限公司现有空置17号车间进行扩建，因此本项目平面布置可行性分析对商丘金振源电子科技有限公司厂区总体平面布置进行分析。本项目总平面布置图见附图三。 本工程结合园区总体规划，用地分为2块，生产区和生活区，生产厂房、污水处理区、仓库等辅助设施布置厂区西侧。东侧主要布置食堂和办公楼等。本次扩建项目布置在厂区17号生产车间内。 从整体上看，规划建设的办公休息区不在生产区主导风向的下风向，有利于保护员工的身体健康。项目生产厂房按照生产要求布置紧凑有序，厂区内道路设置科学合理，方便企业生产原辅料和产品的运输，厂区总平面布置功能明确，布局紧凑，对厂区外环境影响较小。 综上所述，本项目的平面布置基本合理。 7、总量控制指标 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水，无生产废水外排，因此本项目不再设置总量控制指标。 8、环保设施投资 本项目环保设施投资见表34。 表35 环保设施投资一览表 污染源分类; 设备名称; 数量; 金额（万元）. 注塑成型、喷漆烘干、印字废气; 漆雾; 废气先经水帘去除漆雾，再经 活性炭吸附装置+UV光解装置对非甲烷总烃和二甲苯进行处理，处理后通过15m高排气筒排放; 1套; 10.0. 非甲烷总烃. 二甲苯. 破碎粉尘; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 3.0. 噪声; 高噪声设备; 基础减震、隔音罩等隔音设备; 若干; 2.0. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间; 依托原有; /. 危险废物; 危废暂存间; 依托原有. 合计; 15.0. 项目总投资1000万元，其中，环保投资15.0万元，占总投资的1.5%。 9、环保设施验收 本项目环保设施验收一览表见表35。 表35 本项目环保设施验收一览表 序 号; 污染物; 措施名称; 数量; 位置; 验收标准. 1; 漆雾; 水帘+ 15m高排气筒; 1套; 17号生产车间外部; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 2; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解装置+15m高排气筒; 满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中相关标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求. 3; 二甲苯. 4; 破碎 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 17号生产车间外部; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 5; 噪声; 防震垫、消声器、隔音罩; 若干; 高噪声设备; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 6; 一般 固废; 一般固废 暂存间; 依托原有; 厂区; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单要求. 7; 危险 废物; 危废暂存间; 依托原有; 厂区; 满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑成型、 喷漆烘干、 印字废气 | 漆雾 | 废气先经水帘去除漆雾再经活性炭吸附装置+UV光解装置对非甲烷总烃和二甲苯进行处理，处理后通过15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中相关标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  | 破碎粉尘 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
| 水 污 染 物 | 废水 | 本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水；本次项目水帘废水不外排 本次扩建项目不改变原有废水排放量 |  |  |
| 固 体 废 物 | - 固废 | 废旧包装材料 | 经收集后定期外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18299-2001）及2013年修改单要求 |
|  |  | 边角废料 | 收集后回用于生产 |  |
|  |  | 除尘器 收集的粉尘 |  |  |
|  |  | 漆渣 | 定期交由有资质单位处理 | 满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 |
|  |  | 废油漆桶 | 定期交由有资质单位回收处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废旧灯管 |  |  |
| 噪 声 | 本次项目设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声等措施对环境的影响较小；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声评价值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的要求；敏感点噪声评价值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的要求。通过采取以上措施，同时经过绿化树木衰减，运营期产生的噪声对周边环境的影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目不新增用地，因此对生态影响较小，厂区内部具有一定的绿化面积，对生态环境有一定的恢复作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性结论 该项目已在睢县发展和改革委员会备案，详见附件三。根据《外商投资产业指导目录》（2019本），该项目属于第二十二项计算机、通信和其他电子设备制造业中294条之规定，属于鼓励类项目；根据《产业结构调整指导目录》（2019本），该项目属于第一类鼓励类、第28项信息产业中第21条之规定，属于鼓励类项目。因此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目属于计算机零部件制造项目，该项目是在商丘金振源电子科技有限公司厂区内进行扩建，位于睢县产业集聚区电子信息园区，不属于“散乱污”企业，符合《商丘市推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》（商政办【2019】30号）的相关要求。 2、环境质量现状评价结论 由监测结果可知，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、CO和O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）中的二级标准要求，PM10、PM2.5浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）中的二级标准要求，本项目所在区域属于未达标区。目前，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市政府制定了《商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（商政【2018】20号）：“2020年目标，全市PM2.5年均浓度达到45微克/立方米以下，PM10年均浓度达到88微克/立方米以下，全市优良天数达到265天以上；2023年PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准”。评价区域内特征因子非甲烷总烃监测浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中总挥发性有机物（TVOC）1.2mg/m3（折算值）的要求；睢县惠济河朱桥断面、睢县利民河万口闸断面中COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，水环境质量较好。评价区域内地下水水质中各监测因子质量现状可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。本项目四厂界及周围敏感点噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准即昼间60 dB（A），夜间50dB（A）的要求，声环境现状较好。项目区土壤各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理控制标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，项目所在区域土壤环境现状良好。 - 综上所述，本项目所在区域环境现状质量良好。 - 3、环境影响评价结论 ①废气治理措施 1）注塑成型、喷漆烘干、印字废气 本项目注塑成型工序有机废气非甲烷总烃量为0.035t/a；喷漆工序漆雾产生量为0.390t/a，喷漆烘干工序有机废气非甲烷总烃产生量为0.484t/a，二甲苯产生量为0.116t/a；本项目印字工序有机废气非甲烷总烃产生量为0.0001t/a。则本项目漆雾产生量为0.390t/a，非甲烷总烃产生量合计为0.5191t/a，二甲苯产生量合计为0.116t/a。根据建设单位提供的关于本次项目工艺废气处理资料，本项目废气先通过水帘对漆雾进行去除（去除效率95%），再通过1套活性炭吸附装置+UV光解装置对非甲烷总烃和二甲苯进行处理（收集效率90%，风机风量20000m3/h，处理效率90%），最后经15m高排气筒（1#排气筒）排放。 本项目漆雾经水帘处理后漆雾排放量为0.020t/a，排放浓度为0.139mg/m3。漆雾的排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准规定要求；有机废气非甲烷总烃、二甲苯经活性炭吸附装置+UV光解装置处理后非甲烷总烃排放浓度为0.324mg/m3，排放量为0.047t/a；二甲苯排放浓度为0.072mg/m3，排放量为0.010t/a。非甲烷总烃及二甲苯的排放量及排放浓度均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中相关标准要求（计算机、通信和其他电子设备制造业，有机废气非甲烷总烃有组织排放限值50mg/m3，甲苯与二甲苯合计有组织排放限值20mg/m3），达标排放。 2）破碎粉尘 本项目破碎粉尘产生量为0.020t/a。针对此部分粉尘，评价建议在破碎机处设置集气罩对粉尘进行收集，收集后经袋式除尘器进行除尘（收集效率90%，风机风量为20000m3/h，处理效率90%），最后经15m高排气筒（2#排气筒）排放。本项目破碎粉尘经袋式除尘器除尘后排放浓度为0.013mg/m3，排放量为0.002t/a。粉尘的排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（粉尘，15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），达标排放。 ②废水治理措施 本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水。 本次项目生产用水为水帘用水。根据企业提供的资料，本项目利用水帘将漆雾吸收进入循环水池，在循环水池内通过絮凝，去除漂浮的浮渣，由于水帘工序用水水质要求不严，水帘用水循环使用，定期补充，补充量为30m3/a（0.1m3/d），因此本次项目水帘废水不外排。 综上，本次扩建项目不改变原有废水排放量。 ③声环境影响分析 本次项目设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪声等措施对环境的影响较小；同时拟采取合理布局等多种控制噪声的措施，预测结果表明：项目厂界的噪声评价值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的要求；敏感点噪声评价值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））的要求。通过采取以上措施，同时经过绿化树木衰减，运营期产生的噪声对周边环境的影响较小。 ④固体废物影响分析 本项目废旧包装材料产生量约0.2t/a，属于一般固废，经收集后定期外售。本项目边角废料产生量为0.001t/a，属于一般固废，经收集后经破碎机破碎成粉状物料，物料收集后回用于生产，不外排。本项目袋式除尘器收集破碎粉尘量为0.016t/a，粉尘经收集后回用于生产，不外排。本项目漆渣的产生量为0.50t/a。经查询国家危险废物名录，废漆渣属于危险固废（废物类别：HW12、废物代码：900-252-12），收集后定期交由有资质单位处理。本项目废油漆桶年产生量约320个，废油漆桶属于危险固废（废物类别：HW49、废物代码：900-041-049），收集后定期交由有资质单位回收处理。本项目废活性炭产生量约2.1t/a。本项目废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），收集后定期委托有资质单位回收处理。本项目废气处理装置中UV光解装置年产废旧灯管量约0.01t/a，废旧灯管属于危险固废（废物类别：HW29、废物代码：900-023-29），收集后定期交由有资质单位回收处理。 本项目一般固废依托现有工程一般固废暂存间进行了综合回收或安全处置利用，危险废物依托现有工程危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。采取以上处理措施后，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 ⑤土壤环境分析 根据商丘金振源电子科技有限公司土壤例行监测数据可知，项目区土壤各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理控制标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，项目所在区域土壤环境现状良好。本项目属于计算机零部件制造项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别可知本项目为Ⅳ类项目，按照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目可不开展土壤环境影响评价。 4、总量控制指标 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水，无生产废水外排，因此本项目不再设置总量控制指标。 5、选址可行性分析 本项目属于计算机零部件制造项目，项目位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角，该项目利用商丘金振源电子科技有限公司现有空置17号车间进行扩建，地理位置见附图一。根据建设单位提供的公司土地证【编号：睢国用（13号）第00123号】（见附件四）及以及睢县产业集聚区土地利用规划图（见附图五）可知项目用地属于工业用地，用地符合集聚区土地利用规划要求；根据睢县产业集聚区产业规划布局图（见附图六）可知项目位于睢县产业集聚区电子信息园区内，符合产业集聚区规划布局。 本项目位于商丘金振源电子科技有限公司厂区（17号生产车间）内，商丘金振源电子科技有限公司位于商丘市睢县产业集聚区中央大街与泰山路交叉口西北角，项目地理位置见附图一。项目西侧为小路，小路西侧为敏感点睢县中医院和居住区，距离项目西厂界距离为20m；项目北侧为华山路，华山路北侧为已建好集聚区厂房；项目东侧为中央大街，中央大街东侧为河南嘉鸿鞋业有限公司；项目南侧为泰山路。该地块基础设施配套齐全，交通便利。周边环境见附图二周围环境示意图。 本项目非甲烷总烃、二甲苯的排放量及排放浓度均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中相关标准要求、《关于全省开展工业企业发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]）162号）中有关排放建议值的要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求；项目漆雾、粉尘的排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；本次扩建项目不新增员工，不新增生活污水；本次项目水帘废水不外排，因此本次扩建项目不改变原有废水排放量；项目厂界的噪声评价值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声评价值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；固废及时收集处理处置后不对周围环境造成污染。因此从污染物排放分析，项目选址合理。 综上所述，该项目选址合适。 评价总结论 综上所述，商丘金振源电子科技有限公司年产500万套塑胶电子产品项目是国家鼓励类项目，该项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强环境管理，建立、健全企业环境管理机构，确保环境管理的各项工作得到长期、规范、科学地实施；切实做到各项污染物得到治理和处置，做到达标排放和无害化、安全处置； 2、购置低噪音设备，并采取隔声、减震、等措施对生产过程中的高噪声设备进行治理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求； 3、加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件：

附件1   环境影响评价委托书

附件2   企业声明

附件3   发改委备案确认书

附件4   土地手续

附件5   原报告书环评批复

附件6   原报告书环评验收批复

附件7   排污许可证

附件8   营业执照

附件9   地下水、土壤监测报告

附件10  噪声监测报告

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围环境示意图

附图3   项目平面布置图

附图4   现场踏勘照片

附图5   土地利用总体规划

附图6   产业布局规划图

附件7   防护距离包络线图