建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项 目 名 称：       年产1500吨豆制品项目

建设单位（盖章）     睢县绿丰园农产品有限公司

编制日期：2020年11月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1500吨豆制品项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 睢县绿丰园农产品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘国松 |  |  | 联系人 | 刘国松 |  |
| 通讯地址 | 商丘市睢县胡堂乡文庄村委曹楼村北侧 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18272603869 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 476800 |
| 建设地点 | 商丘市睢县胡堂乡曹楼村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 睢县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-411422-13-03-0343275 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C1392豆制品制造 |  |
| 占地面积(m2) | 1200 |  |  | 建筑面积(m2) | 2400 |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保 投资(万元) |  | 13.5 | 环保投资占总投资比例 | 2.7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |
| # 项目概况： 1、项目由来 睢县绿丰园农产品有限公司拟投资500万元在商丘市睢县胡堂乡曹楼村（中心坐标：E115.468781°，N34.234992°）建设年产1500吨豆制品项目。该项目利用睢县胡堂乡民生新型墙体材料建材有限公司余热转换蒸汽加工腐竹，产生的豆渣用于养殖，进行综合利用，实现了多元化的经济发展，可有效带动当地的发展，提高农民的生活经济收入。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院(2017)第682号文）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)以《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于农副食品加工业：9、豆制品制造，除手工制造和单纯分装外的”建设项目，应当编制环境影响报告表，因此按照要求本项目应编制环境影响报告表。 受睢县绿丰园农产品有限公司委托（委托书见附件1），山东清山源环保技术有限公司承担了睢县绿丰园农产品有限公司年产1500吨豆制品项目的环境影响评价工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，本着 “科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《睢县绿丰园农产品有限公司年产1500吨豆制品项目环境影响报告表》。 2、编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修正，2018.1.1实施）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正，2018.10.26实施）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修正）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1实施）； （7）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）。 2.2技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 2.3部门规章及规范性文件 （1）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号,2015年4月16日）； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日）及其修改单（生态环境部令第1号，2018年4月28日）； （3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1施行）； （4）《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）； （5）《河南省水污染防治条例》（2019年10月1日施行）； （6）《河南省减少污染物排放条例》（2014.1.1施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）。 （8）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012.1.1施行）； （9）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号）； （10）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）； （11）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）； （12）《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号）； （13）《商丘市人民政府关于印发商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（商政[2018]20号）。 其他文件 （1）该项目环境影响评价的委托书； （2）《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）； （3）其他有关技术材料。 3、项目概况 2.1 项目概况 项目名称：年产1500吨豆制品项目； 项目性质：新建； 建设单位：睢县绿丰园农产品有限公司； 项目周围情况：本项目位于商丘市睢县胡堂乡文庄村委曹楼村北侧。项目北睢县胡堂乡民生新型墙体材料建材有限公司生产车间、东侧为睢县胡堂乡民生新型墙体材料建材有限公司办公楼区域，办公楼东侧约90米为文庄小学，东侧429米为闻庄，西侧335米为刘赵村，南500米为曹楼村。项目厂区周围环境敏感点详见表1，附近环境示意图见附图2。 #### 表1 项目周围敏感点情况一览表 #### 序号; #### 敏感点名称; #### 方位距离（与项目最近距离）; #### 人数（人）. #### 1; #### 文庄小学; #### 东侧90m; #### 200. #### 2; #### 刘赵村; #### 西侧335m; #### 360. #### 3; #### 闻（文）庄; #### 东侧429m; #### 450. #### 4; #### 曹楼村; #### 南侧500m; #### 500. ## 4、项目组成及主要建设内容 本项目新建生产车间1座（二层），主要技术经济指标一览表见表1；本项目组成及主要建设内容一览表见表2。 表2 本项目主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备 注. 1; 总投资; 万元; 500; 企业自筹. 2; 环保投资; 万元; 13.5; 占总投资的2.7%. 3; 生产规模; 吨; 1500; 腐竹. 5; 建筑面积; m2; 2400; /. 6; 劳动定员; 人; 60; 不在厂内食宿. 7; 年工作日; 天; 300; /. 表3 本项目组成及主要建设内容一览表 序号; 项目组成; 指标单位; 备注. 1; 主体 工程; 生产车间; 建筑面积2400m2; 见附图3平面布置图. 仓库. 2; 辅助 工程; 供电; 由当地电网统一供给; ——. 供热; 15t/h蒸汽锅炉供热; 在热源端处安装. 给水; 自备井. 3; 环保 工程; 固废; 一般固废; 垃圾桶; ——. 生产固废; 一般固废暂存处; 厂房一层内. 废水; 化粪池; 依托民生新型墙体材料建材有限公司办公区. 生产排水; 进入废水储水池输送民生新型墙体材料建材有限作为制砖用水. 废水储存池; 厂区西侧. 噪声治理; 合理布局，并采取隔声降噪、厂房隔音等措施; 布置于厂房内. ## 5、本项目营运期主要设备 本项目主要设备一览表见表4。 表4 本项目营运期主要设备一览表 名称; 内容; 型号; 数量; 单位. 5T/班黄豆 泡豆系统; 真空吸豆机; T-7500; 1; 台. 干豆池; 500-4; 1; 台. 分豆行车; 800-800; 1; 台. 轨道; 38x38; 2; 条. 泡豆池; 1200x1200x1200; 10; 台. 控水器; DN-32; 10; 套. 放豆阀; QD-89; 10; 套. 滤水阀; B-89; 10; 套. 支架; 50x50; 标套; 套. 水槽; 250x230; 标套; 套. 滤水筛; 6-130; 1; 台. 悬浮器; Apr-32; 4; 台. 控制柜; HJ-3-19; 1; 台. 湿豆池; 600x600; 1; 台. 三联磨; 真空吸豆机; T-3000; 3; 台. 微压煮浆系统; 调速电机; B-0.37; 3; 套. 储豆池; 700x60; 3; 台. 浆渣分离机; MF-225; 6; 台. 搅渣上渣机; MF-200; 3; 台. 吸渣泵; T-750; 12; 台. 控制柜; HJM-4; 3; 台. 吸浆泵; T-1500; 3; 台. 生浆池; R-500; 3; 套. 微压煮浆罐; 800-6; 6; 台. 高温浆泵; T-8350; 1; 台. 自动蒸汽管路; DN40; 6; 套. 自动进浆管路; Φ51; 6; 套. 自动出浆管路; Φ51; 6; 套. 自动清洗管路; Φ38; 6; 套. 成型系统; 分浆管道; RJ-32; 36; 套. 放浆管; DN-32; 30; 套. 成型锅; B-1.5-12x200; 36; 套. 保温锅; B-1.5-12x200; 36; 套. 烘干系统; 散热管; DN-32; 300; 平米. 连接管件; DN-32; 1000; 套. 控制阀; DN-32; 20; 套. 控制箱; HF-16; 20; 套. 晾架小车; 32G1*2; 100; 套. 蒸汽转换锅炉; Q250/500-15-1.25; 1; 台. ## 6、本项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗一览表见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 消耗量; 备注. 大豆; 吨/年; 2500; 外购. 腐竹增筋剂; 吨/年; 7.0; 外购. 包装袋; 吨/年; 1.5; 外购. 水; 吨/年; 40581; 自备井. 电; 万度/年; 20; 当地电网. 蒸汽; 吨/年; 30000; 睢县胡堂乡民生新型墙体建筑材料有限公司供给. 腐竹增筋剂是由植物纤维素、乳化剂、螯合剂、磷脂、分散剂、增筋剂、增白剂、变性淀粉等多种食品级优质原料精制而成，是新一代纯天然食品添加剂，无异味，可完全取代传统的食品添加剂使用，对腐竹有强大的增筋作用，耐煮耐泡耐炒，不糊不烂不硬心。 7、本项目营运期给排水情况 （1）生活用水 项目劳动人员60人，均为周边村民不在厂区食宿，项目用水主要为职工洗手用水。根据《河南省地方标准—工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量取60L/d·人，则职工生活用水量为3.6m3/d，1080m3/a。 （2）生产用水 主要为生产过程打浆及浸泡用水、磨浆用水、车间冲洗用水、设备冲洗水，新鲜用水量为生产用水135.27m3/d，40581t/a。 （2）排水 1）职工生活污水，用水量为3.6m3/d，1080m3/a，排污系数按0.8计，则项目生活废水产生量为2.88m3/d，864m3/a。本项目生活污水依托睢县胡堂民生新型墙体建筑材料有限公司办公区化粪池处理后定期清运肥田，不外排。 2）生产废水，本项目浸泡、磨浆、设备清洗等加工产生的废水（52.02m3/d）均入厂区设置的储水池，后有专用管道输送到睢县胡堂民生新型墙体建筑材料有限公司用于制砖用水。根据公司提供制砖混合搅拌工段每天用水量约80m3/d，该项目产生的废水量为52.02m3/d，完全可以消纳完本项目产生的废水。因此，本项目无生产废水排放。 ## 8、 产业政策和规划相符性分析 本项目已在睢县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-411422-13-03-043275（备案证明见附件2）。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本拟建项目不在其列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目。经查阅《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目生产能力、工艺、设备、产品等均不属于落后淘汰类，因此本项目建设符合产业政策的要求。 9、 相关规划符合性 本项目位于商丘市睢县胡堂乡文庄村委曹楼村北侧。该项目选址用地为睢县胡堂乡民生墙体材料有限公司南侧预留用地，根据睢县土地局出具的证明及睢县胡堂乡人民政府出具证明（详见附件5及附图3），该项目符合睢县胡堂乡土地利总体规划。 10、 “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目厂址位于商丘市睢县胡堂乡文庄村委曹楼村北侧，项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》（环境保护部2015年4月）中规定的生态保护目标，不违反生态保护红线。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围内。项目周围大气环境容量可以承载当地经济发展。经预测，项目所排放的污染物满足相关排放标准和总量控制指标的要求，不影响当地污染物减排任务的完成，拟建项目对周围环境的影响程度较小。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目运营过程中消耗一定的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目不在当地环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 11、项目进度情况 根据现场踏勘，本项目尚未开工建设。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等） 1、地理位置 睢县位于河南省中东部黄淮平原，处于东经114°50′-115°12′，北纬34°12′-34°34′之间。地处豫鲁苏皖四省结合部，毗邻华东、连接沿海，具备“中部的成本、东部的优势”，是我国中西部地区连接东部沿海发达地区的中转站，东部沿海发达地区向中西部地区产业转移的桥头堡，具有承东启西的区位优势。睢县是商丘市下辖县，古称襄邑、睢州。位于河南省东南部，东与宁陵县相接，西连杞县，南接柘城县、太康县，北临民权县，是河南省历史文化名城，辖20个乡镇。 本项目位于商丘市睢县胡堂乡文庄村委曹楼村北侧（见附图 1）。 2、地质地貌 睢县地处豫东平原属黄河冲积扇的一部分，地势平坦。全县海拔51~60 m，相对高差9m，西北高，东南低，地面坡降约1/5000。全县地貌可分低平泛区和封闭型洼地。 低平泛区是指黄河改道后的广大平原，地势平坦，西北高、东南低，略成自然斜坡。睢县拥有面积广大的低平泛区，由于黄泛对地形、地貌的影响甚大，每次大泛滥都打乱了原有河道和排水系统，改变了原来的地表形态。大地型的平坦和微地貌差异及变化是低平泛区的地貌特征。睢县泛区海拔高度51.3~60.1m，包括全县20个乡（镇）的95%以上的面积。由于地下水埋深较浅，多为2~4m，土壤受地下水影响较大，土壤类型为黄潮土亚类。 封闭型洼地是黄河多次泛滥改道形成的。海拔高程明显低于四周，洼地中心与四周高差一般为1~3m。河堤乡的马五楼、韩吉营片，尤吉屯乡的黑张、聂楼片及原帝丘乡的何庄片等，均是此种地形。由于四周高，因此季节性积水明显；地下水位常不足2m，强烈的蒸发作用把盐带到地表，形成斑状盐化土和碱化土相间分布。 3、气候气象 睢县地处东亚中纬度地带，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候。风向随季节变化明显，夏季多南风，冬季多北风，年主导风向为东南风。四季特点为：春季温暖干旱多大风，夏季炎热雨集中，秋季凉爽长日照，冬季寒冷雨雪稀少。 4、水文特征 ① 地表水 睢县河道均属于淮河流域涡河水系，涡河水系面积 4341.5km2，占全区总面积42.9%。主要河流有惠济河、利民河、申家沟、通惠渠等，河道多呈西北—东南流向，大致平行相间分布，多属季节性，汛期遇大、河水猛涨，洪峰显著，水位、流量变化很大。 ② 地下水 睢县属豫东冲积平原的一部分，地势低平，地下水径流较缓慢，主要为第四系全新统潜水（浅层地下水，含水层底板埋深40m左右） ，更新统承压水（中层水，含水层埋深40～160m） ，第三系承压水（深层水，含水层埋深 160～350m）。 浅层地下水水质按舒卡裂夫分类原则，可划分为五种水化学类型，区内绝大部分地区含水层颗粒较粗，以中细砂、细砂为主，透水性较好，主要以大气降水的垂直渗透补给和侧向径流补给，水交替作用较强。 5、植被及生物多样性 睢县农耕历史悠久，现代土壤主要由历代黄河泛滥沉积物经人们耕作熟化而成。全县土壤均为潮土，总面积为109.5721万亩，近地表覆盖堆积的黄河沉积物，分层清晰，砂粘相间，厚薄不一。在水平分布上依河流由近至远遵循“粗到细”及“紧砂慢淤”的规律沉积，沉积物的质地，多为壤质，土质肥沃。可分为3个亚类、5个土属、12土种。 睢县植被以农作物为主，主要有小麦、大麦、玉米、高粱、谷子、大豆、绿豆、红薯、棉花、芝麻、油菜、花生等，主要树木有榆树、杨树、刺槐、泡桐等。 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。项目所在区域为典型的农村生态环境，生物多样性程度不高。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《商丘市环境质量功能区划及质量目标（2016--2020年）》项目质量区域为二类区。应执行《环境空气质量标准》GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。 项目环境空气现状评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，采用睢县监测站2017年--2019年常规监测数据。具体数据见表6。 表6 环境空气质量现状监测结果 年度; SO2 μg/m3）; NO2 μg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）; CO （mg/m3）; O3 （mg/m3）. 年均值; 年均值; 年均值; 年均值; 24小时平均第95百分位数浓度值; 日最大8小时平均值第90百分位数浓度值. 2017年; 16; 29; 71; 46; 2.2; 147. 2018年; 11; 28; 95; 51; 1.7; 166. 2019年; 11; 23; 94; 60; 1.38; 182. 二级标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 占标率; 18.3-26.7; 57.5-72.5; 101.4-101.6; 131.4-171.4; 34.5-55; 91.9-113.8. 达标情况; 达标; 达标; 不达标; 不达标; 达标; 不达标. 根据2017年—2019年睢县环境空气常规监测数据可知，除了、PM10、PM2.5、O3三项因子存在超标现象，其他因子均能满足《 环境空气质 量标准》GB3095-2012）二级标准要求，超标原因主要为（1）地区气候干燥，风沙较大；（2）冬季供暖导致污染物排放量增加，且气候条件差不利于污染物扩散。 2、地表水环境质量现状 距离项目区域较近的地表功能水体为项目西侧100m的申家沟和南侧6000m处的惠济河，此段惠济河现状使用功能为农灌，属于Ⅴ类地表水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。本次评价引用商丘市生态环境局2020年1月~2020年6月的环境通报中睢县惠济河朱桥断面的监测数据对项目所在区域地表水环境质量现状进行评价。监测数据详见表7。 表7 地表水环境质量现状监测统计表 单位：mg/L 监测断面; 监测因子（mg/L）. COD; 氨氮; 总磷. 惠济河朱桥断面; 20~29; 0.12~1.48; 0.06~0.16. 标准值（Ⅴ类）; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 超标率%; 0; 0; 0. 由上表的统计分析可知，2020年1月~2020年6月惠济河朱桥断面监测因子COD、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、地下水环境 项目区域地下水现状评价采用睢县2018年上半年城市集中式生活饮用水水源水质状况报告，睢县自来水公司（地下水饮用水源，睢县共监测1个城市集中式生活饮用水水源，监测频次为1次/半年（2018.06.04~2018.06.15）。监测结果见下表8。 表8 地下水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 项目; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 氟化物; 氯化物; 硫酸盐. 监测结果; 8.44; 30.3; 634; 0.85; 50.8; 55.4. Ⅲ类标准; 6.5-8.5; 450; 1000; 1.0; 250; 250. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：pH无量纲。 由上表可知，评价区地下水环境质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 ## 4、声环境现状 - 根据现场调查及声环境功能区分类，本项目所在区域属于2类声环境功能区，建为了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南超至能环保科技有限公司于2020年10月21日~2020年10月22日对本项目东、南、西、北边界及文庄小学的声环境进行了现场监测，监测结果见表9。 表9 项目边界声环境监测结果一览表 时间; 实测 点位; 实测值; 标准值; 达标 分析. 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）. 2020.10.21; 东边界; 54.7; 46.4; 60; 50; 达标. 南边界; 52.4; 46.0; 达标. 西边界; 50.9; 45.8; 达标. 北边界; 50.6; 47.0; 达标. 文庄小学; 45.4; 39.1; 达标. 2020.10.22; 东边界; 52.5; 44.7; 达标. 南边界; 52.8; 45.3; 达标. 西边界; 52.6; 45.7; 达标. 北边界; 53.5; 44.8; 达标. 文庄小学; 44.7; 33.4; 达标. 由上表分析可知，项目各厂界及文庄小学声环境现状监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），表明项目所在区域声环境质量现状较好。 ## 5、生态环境 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 ### 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表10。 表10 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离(m); 功能; 保护级别. 大气环境; 文庄小学; E; 90; 文教; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单. 闻庄村; E; 429; 居住. 刘赵村; W; 335; 居住. 曹楼村; S; 500; 居住. 声环境; 厂界四周; ESWN; 厂界外1m; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水; 申家沟; W; 100; 纳污、泄洪; /. 惠济河; 6000; 纳污、泄洪; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.. 地下水; 厂址区域; /; /; /; GB/T14848-2017 III类.

# 评价适用标准

| 环环境境质量标准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM2.5; PM10; CO; O3. 1小时平均（μg/m3）; 500; 200; /; /; 10 mg/m3; 200. 日最大8小时平均（μg/m3）; /; /; /; /; /; 160. 24小时平均（μg/m3）; 150; 80; 75; 150; 4 mg/m3; /. 年平均（μg/m3）; 60; 40; 35; 70; /; /. （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; 氨氮; 总磷. 标准值（Ⅴ类）; 6~9; 40; 2.0; 0.4. （4）《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）III类 单位：mg/L 项目; pH; 总硬度; 氨氮; 高锰酸盐指数; 溶解性 总固体. 标准值; 6.8～8.5; 450; 0.5; 3.0; 1000. 项目; 亚硝酸盐; 粪大肠菌群（个/L）; 氯化物; 硫酸盐; /. 标准值; 1.00; 3.0; 250; 250; /. |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | （1）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准 单位：dB（A） （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB（A） 昼 间dB（A）; 夜 间dB（A）; 标准名称. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. （3）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（环境保护部公告2013年36号）。 类 别; 昼 间dB（A）; 夜 间dB（A）. 2类; 60; 50. |
| 总量控制指标 | 本项目生产废水经储水池收集后用于睢县胡堂乡民生新型墙体材料有限公司制砖用水，不外排；生活污水经化粪池处理后用于农田施肥。因此，本项目不涉及污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

## 一、本项目施工期影响分析 工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序将产生机械噪声、扬尘、固体废弃物、施工污水、施工人员生活污水等污染物，会对周围环境构成一定污染影响，但项目施工期影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1.1施工废水 项目施工废水主要包括：施工设备、运输车辆冲洗废水和混凝土养护水。施工设备、运输车辆冲洗集中设置并修建沉淀池，产生的冲洗废水经隔油池+沉淀池沉淀处理后回用于场内降尘用水，不外排；项目使用商品混凝土，无混凝土搅拌水的产生，混凝土养护水基本蒸发。类比同类型施工期的水质监测资料，施工期污水中主要污染物是SS、石油类等。 1.2生活污水 项目施工期施工人员不在施工场地内食宿，因此本项目施工期生活污水仅为施工现场施工人员日常清洗产生的一般生活废水。根据业主提供资料，项目施工期日进场人数约10人/d，均为周边村民，不在项目所在地食宿，用水系数取50L/d·人，则生活用水量为0.5m3/d（150t/a），排水系数取0.8，则废水排放量为0.4m3/d（120t/a）。则施工现场生活污水及污染物排放量见表11。 表11 项目施工期污染物产生量情况一览表 污染源; CODCr; BOD5; 氨氮; 悬浮物. 废水量（m3/a）; 120. 产生浓度（mg/L）; 400; 250; 35; 200. 污染物产生量（t/a）; 0.048; 0.03; 0.0042; 0.024. - 1.3废气污染源 建设施工期大气污染源主要来自施工扬尘、装修产生的有机废气及运输车辆及作业机械排放的尾气。 （1）施工扬尘 项目施工扬尘主要来施工过程中建筑用材的堆放及装卸运输过程、施工垃圾的堆放及装卸过程以及车辆运输过程中产生的扬尘。 （2）运输车辆及作业机械排放的尾气 施工机械和运输车辆的动力源为柴油，排放的尾气主要的污染物有CO、THC、NOx、SO2。主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，排放量不大，影响也相对小。 1.4 噪声污染源 施工噪声主要来源于施工机械运行噪声，其噪声源强详见表12。 表12 施工期噪声源强 施工阶段; 主要噪声源名称; 测点与机械距离（m）; 声压级dB（A）. 土石方; 挖掘机; 15; 79. 打桩机; 15; 75. 结构; 振捣机; 15; 78. 起重机; 15; 80. 装修; 升降机; 15; 70. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加，根据类比调查，叠加后的噪声值增加约3~8dB(A)，一般不超过10dB(A)。 1.5固体废物污染源 施工期产生的固体废弃物主要包括施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别。 采用建筑面积发展预测建筑废物的产生量： JS=QS×CS 式中：JS——建筑垃圾总产生量（t）； QS——总建筑面积（m2），4000m2； CS——平均每m2建筑面积垃圾产生量（根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生0.5~1.0kg左右的建筑垃圾，本项目取1.0kg）。 根据上式计算所得该项目建筑垃圾总产生量约为4.0t。 （2）施工人员生活垃圾 本工程在施工过程中，按平均施工人数10人，按每人每天产生0.5kg垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量5kg/d，收集后由环卫公司清运处理。 ## 二、本项目营运期影响分析 运营期间产生的污染物包括生活污水、生产废水、生活垃圾、设备噪声等。 ### 2.1生产工艺流程简介： - 清洗浸泡：外购大豆，用水清洗浸泡在池内，根据季节、气温决定泡豆时间，春季泡4--5小时，冬季7--8小时为宜。水和豆的比例为1:7.5，黄豆吸水率约为黄豆的2.5倍，手捏泡豆鼓涨发硬，不松软为合适。 - 磨浆甩浆：从磨浆到过滤用水为1:8（1公斤豆子、8公斤水），磨成的浆汁，采用甩干机过滤分3次，以手捏豆渣松散，无浆水为准。 - 煮浆滤浆：浆甩干后，由管道流入容器内，用蒸汽吹浆，加热（温度控制在100℃以上，150℃以下）。 - 挑膜成型：熟浆过滤后流入腐竹锅内，加热到60℃--70℃左右，约10分钟左右就可起一层皮，利用特制小刀将皮从中间轻轻划开，分成两片，分别提取。提取时用手旋转成柱形，后挂在竹竿上即成腐竹。 - 烘干成品：最后在60℃的烘干房中烘干，经过质检后合格产品进行包装，最后出厂销售。 蒸煮、烘干、挑膜的热源来自睢县胡堂乡民生新型墙体材料有限公司（窑）余热经在公司热原端处安装1台（Q250/500-15-1.25）蒸汽锅炉转换提供蒸汽供热。 黄豆 清洗浸泡 磨浆甩浆 滤浆 挑膜成型 烘干 包装 固废、噪声、废水 煮浆 蒸汽 噪声、废水 废水 废水 成品出售 废水 图1 腐竹生产工艺流程及产污环节 ## 2.2产污环节分析 综合以上运营期生产工艺流程分析，产污情况见表13。 表13 生产工艺流程产污环节一览表 类别; 污染来源; 主要污染物种类; 备注. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 托依睢县胡堂乡民生新型墙体材料有限公司办公区. 生产废水; 黄豆清洗浸泡水、设备地面清洗水等; 用于制砖用水. 噪声; 机械设备、空压机噪声; LAeq; /. 固废; 磨浆过滤分离豆渣、 甩浆豆浆渣; 一般固废; 用于该公司投产的绿丰园养殖场作为猪饲料. 储水池设施沉淀污泥; 一般固废; 定期掏捞用于制砖. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运处理; /. ### 2.3营运期主要污染工序 （1）废气 本项目蒸汽由睢县胡堂乡民生新型墙体材料有限公司窑炉余热供给，即窑炉高温余热，烟气经烟道输送至本厂安装的锅炉入口，烟气温度从高降到排烟温度所释放出的热量用来水转换蒸汽，蒸汽进入锅筒，并由锅筒顶部由主蒸汽管进入分汽缸并输往用气工段。项目只进行余热转换，因此无废气产生。 10 生产线及烘干 冷 凝 水 冲洗地面 损失1 9 窑炉余热 热转换炉 蒸汽 图2 全厂蒸汽使用图 单位：t/d （2）废水 本项目废水主要为生产废水和生活废水。 1）生活废水： 项目劳动人员60人，均为周边村民不在厂区食宿，项目用水主要为职工洗手用水。根据《河南省地方标准—工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量取60L/d·人，则职工生活用水量为3.6m3/d，1080m3/a。排污系数按0.8计，则项目生活废水产生量为2.88m3/d，864m3/a。本项目生活污水依托睢县胡堂民生新型墙体建筑材料有限公司办公区化粪池处理后定期清运肥田，不外排。 2）生产用水： 本项目生产用水包括黄豆清洗及泡豆用水，磨浆用水、设备冲洗水；车间地面冲洗水采用蒸汽冷凝水。 ①黄豆清洗及泡豆用水：通过类比同行业腐竹生产线的实际生产情况和企业提供数据，清洗及泡豆时的用水量1吨黄豆用水量约7.5吨，则泡豆用水量约为18750t/a（62.5t/d），黄豆吸水率约为黄豆的2.5倍（泡好的大豆含水量6250t/a，进入磨浆工序），则废水产生量约为12500t/a（41.67t/d），进废水储水池。 ②磨浆用水：黄豆进入磨浆机研磨时必须随料定量进水，其作用有3点：一是流水带动大豆在磨内起润滑作用；二是磨运转时会发热，加水可以起冷却作用，防止大豆蛋白质热变性；三是可使磨碎的大豆中的蛋白质溶解分离出来，形成良好的溶胶体。制浆时的加水量根据企业提供的相关资料，一般配比为：加1t的大豆加8m3/t水，则磨浆用水量约为20000t/a（66.67t/d）。根据工艺情况，企业用喷浆机将这两部分浆液喷在蒸汽灶台上，全部用于在结皮，无豆浆剩液浪费，因此无废水产生。 因为项目产生的残余豆浆含有大量的豆类营养，产生的豆渣一起用于该公司投产的绿丰园养殖场作为猪饲料，不外排。 ③设备冲洗水 企业日常均需对设备生产线每天清洗一次，每次用水约2t；其他设备冲洗废水约0.5t/天，散失为10%，则废水产生量为2.25t/a。 ④地面冲洗水 项目设2个车间地面每天冲洗一次，每个车间用水4.5t/d，用水为蒸汽冷凝水，损耗10%，废水产生量为8.1t/a。 水平衡表见表14，水平衡见图3。 表14 本项目水平衡表 项目; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 其中新鲜水; 新鲜水; 总量; 135.27; 40581. 生产用水; 131.67; 39501. 生活用水; 3.6; 1080. 废水产生量; 54.9; 16470. 其中; 生产废水; 52.02; 15606. 生活污水; 2.88; 864. 总排放量; 0; 0. 肥田 生活用水 2.88 清洗及泡豆用水 62.5 大豆吸水 进入大豆20.8 磨浆用水 66.67 22尾浆废水交由 养殖场 清洗废水 2.5 损耗0.25 2.25 储水池 制砖 地面冲洗水 9 蒸汽冷凝水 化粪池 52.02 41.67 蒸煮用水 55.33 挑膜 33.33进入产品 进入豆渣含水11.33 3.6 耗散0.72 8.1 散失0.9 新鲜水 135.27 图3 项目水平衡图 单位：t/d 本项目浸泡、磨浆甩浆、挑膜尾浆水、设备清洗等加工产生的废水（52.02m3/d），根据《工业污染核算》（中国环境科学出版社2007版）豆制品加工业综合废水产生情况，可知腐竹生产企业生产废水中主要污染物浓度SS400mg/L，CODcr2000mg/L，氨氮30mg/L，产生的废水水质较简单，可以用于制砖搅拌工段用水。根据睢县胡堂民生新型墙体建筑材料有限公司提供制砖混合搅拌工段每天用水量约80m3/d，该项目产生的废水量52.02m3/d均进入厂区设置的储水池，该项目每天产生的废水日产日输送，每天完全作为制砖用水消纳完。因此，本项目无生产废水排放。 #### （3）固体废物 本工程运营期产生的固体废物主要为磨浆和滤浆环节产生的豆渣和员工的生活垃圾等。 ①豆渣 根据项目工艺特点和类比同类企业，项目豆渣产生量约1t/d( 300t/a)，用于该公司投产的绿丰园养殖场作为猪饲料。 ②豆浆渣 根据项目工艺特点和类比同类企业，项目挑皮工序，豆浆渣产生量约0.5t/d( 150t/a)，用于该公司投产的绿丰园养殖场作为猪饲料。 ③漂浮杂质 根据项目工艺特点和类比同类企业，项目浸泡工序，漂浮杂质产生量约0.05t/d( 15t/a)，由环卫部门收集运往睢县同创再生资源有限公司睢县生活垃圾焚烧发电厂集中处理。 ④生活垃圾 员工生活垃圾按不住厂每人每天0.5kg计，员工共计60人，则生活垃圾年发生量为9t/a，由由环卫部门收集运往睢县同创再生资源有限公司睢县生活垃圾焚烧发电厂集中处理。 （4）噪声 本项目主要噪声来源于生产时各类机械设备的运转噪声，这类噪声的噪声级一般在70~85dB(A)之间。 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，并考虑各噪声源所在厂房围护结构、建筑物、围墙等屏障衰减因素，预测项目对厂界噪声的影响。预测中应用的主要计算公式有： （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s；ti — i 声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A) 工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散，室外声源的预测模式为： 式中： LA(r)－预测点声压级，dB（A）； LAW－声源的声功率级，dB（A）； r －声源与预测点的距离，m； ② 预测与评价结果 各设备噪声源噪声达标距离计算结果见表15。 表15 噪声达标距离预测表 噪 声 源; 源强dB（A）; 达标距离（m）. 昼间. 磨浆机; 80; 3.98. 抽浆机; 75; 2.24. 抽水机; 80; 3.98. 喷浆机; 70; 1.26. 引风机; 85; 7.07. 叠加噪声; 87.47; 9.47. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 经过对高噪声设备采取有效的隔声、减振、消声等降噪措施后，由预测可知，项目正常运营时，项目昼间达标距离为1.26m~9.47m，可满足噪声达标距离的要求，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区排放标准。营运期间噪声对周边环境影响较小。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量(t/a) | 浓度mg/ L | 排放量(t/a) |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生产废水 (15606t/a) | COD | 2000mg/L | 31.2 | 2000mg/ L | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/ L | 0.47 | 30mg/ L |  |
|  |  | SS | 400mg/ L | 6.24 | 200mg/ |  |
|  | 生活污水 864t/a | COD | 240mg/ L | 0.259 | 220mg/ L | 0 |
|  |  | NH3-N | 25 mg/ L | 0.0432 | 25 mg/ L |  |
| 固 体 废 物 | 浸泡工序 | 漂浮杂质 | / | 15 | / | 0 |
|  | 打浆过滤工序 | 豆渣 |  | 300 | / | 0 |
|  | 挑皮工序 | 豆浆渣 | / | 150 | / | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 9 | / | 0 |
| 噪 声 | 主要为打浆机、磨浆机、引风机等设备运行时产生的噪声。噪声源强为70-85dB(A)之间 |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 经现场调查，项目所在区域多为农田、人工林和自然村落，区域生态系统以农业生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，项目施工和运行对周围生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期环境影响分析 项目调查期间，厂区为空地。根据建设内容可知，本项目施工期对环境影响主要为：地面开挖、平整及土方、建筑物料的运输、施工机械的运转、结构安装施工等；污染物主要是扬尘、噪声、施工人员的生活污水及固体废物等。 1.1施工废气影响分析 工程建设期间，施工场地的废气主要是扬尘，根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发<河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案>的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）文件中提出的：“37.强化各类工地扬尘污染防治”和《商丘市人民政府办公室关于印发<商丘市2018年大气污染防治攻坚战实施方案>的通知》（商政办〔2018〕19号）文件中提出的“30.强化各类工地扬尘污染防治”：“按照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办〔2017〕191号）要求，严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输‘六个百分之百’，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆‘两个禁止’，严格执行开复工验收、‘三员’管理、扬尘防治预算管理等制度。”以及《商丘市人民政府关于印发<商丘市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）>的通知》（商政〔2018〕20号）文件提出的：“3.严格施工扬尘污染管控。强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、‘三员’管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输‘六个百分之百’，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。建筑工地四周围挡及塔吊上要安置喷淋装置，建筑物每6层设置环形喷淋装置。将扬尘管理不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体‘黑名单’”，为控制扬尘的影响，建设单位应严格采取以下施工污染防治措施： ①施工现场设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等，严格落实“三员”（管理员、监督员、网格员）管理制度； ②施工现场四周连续设置稳固、整齐、美观的 2.5m 高围挡（墙）。围挡（墙）间无缝隙，底部设置不低于 20cm 的防溢座以防止粉尘流失，顶端设置压顶； ③施工物料在室外存放要用苫布遮挡，对易起尘物料实行库存或加盖苫布；水泥和石灰等粉状建筑材料采用罐车散装运输；无法及时清运的渣土，要集中整齐堆放，并用遮挡物进行覆盖，施工结束后渣土必须清运完毕； ④现场开挖必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，以抑制扬尘飞散；开挖的翻渣和垃圾清运，应采取洒水或喷淋措施；出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作； ⑤施工现场地坪必须进行硬化处理，施工现场出入口处要设置冲洗车轮的设施，由专人负责清扫（洗）车身及出入口卫生，确保出入车辆不带泥土出厂； ⑥施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业。 ⑦强化渣土车等物料运输车辆扬尘治理。所有渣土车等物料运输车辆必须资格手续齐全，安装实时在线定位系统，严格实行挖、堆、运全过程监控、全面达到无外露、无遗撒、无高尖，严禁“跑冒滴漏”和野蛮驾驶。必须为全封密高封闭性能的新能智能环保车辆。运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等。 综上所述，建设单位应坚持文明施工，严格落实三员”（管理员、监督员、网格员）管理制度和“六个百分之百”即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、土方开挖百分之百湿法作业、施工现场地面百分之百硬化、出入车辆百分之百冲洗、渣土车辆百分之百密闭运输。采取以上措施后，施工期扬尘等污染物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 1.2声环境影响分析 根据本次项目施工特点，项目施工期噪声源强见表16。 表16 施工各阶段噪声源及其声功率级 施工阶段; 主要噪声源; 声功率级dB（A）. 主体工程施工和设备安装阶段; 无长时间操作的偶发声源; 85~90. 施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式，预测施工场不同距离处的等效声级，即： Lep=LwA-20lg（r/ro）-Ae 式中：LeP——不同距离处的等效声级，dB（A）； LwA——噪声源声功率，dB（A）； r——不同距离，m； ro——距声源1m处，m； Ae——环境因子（取0）。 各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见表17。 表17 施工阶段噪声在不同距离的平均等效声级 单位：dB（A） 施工阶段; 主要噪声源; 声功率级; 距声源距离. 35m; 60m; 100m; 200m. 主体工程和设备安装阶段; 无长时间操作的偶发声源; 85～90; 52～57; 47~52; 43~48; 37~42. 由表17可以看出，在施工现场35m范围内，各施工阶段均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声限值；在施工现场60m范围内，各施工阶段均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间和夜间噪声限值。根据调查，距项目施工场地最近敏感点为东侧90m的文庄小学，为尽量减轻项目施工噪声对敏感点的影响，施工过程中采取以下防治措施： （1）施工期间应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），遵守当地环境保护主管部门的有关环境管理规定，强化施工噪声环境管理，减轻施工噪声对周围环境的影响。 （2）施工单位要合理安排施工作用时间，避开学生上课时间。严禁上午（8：00至12:00）及下午（2：00时至5:00时）施工。 （3）施工现场脚手架外侧全封闭，采用柔性、轻质吸声屏替代目前通用的尼龙质地的帷幕，既可抵挡建筑噪声，又可拦住杂物等。 （4）施工单位应加强施工管理，尽量采用低噪声机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度。 （5）打桩施工方式建议采用灌注桩施工，不采用打入桩的施工方式，以减轻打桩机噪声及振动对周围声环境敏感点的影响。 （6）对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以避免产生突发噪声。 （7）工地禁鸣高音喇叭。 综上，在最不利情况下，项目施工阶段会出现夜间场界噪声超标情况，项目施工期噪声不可避免的会对周边声环境和敏感点产生一定程度的影响，在建设单位采取积极的噪声防治措施，加强施工期与周边单位、居民的协调沟通的前提下，其施工期影响可以接受。项目施工期结束后，项目施工期噪声影响随之消失。 1.3水污染影响分析 施工期废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水包括浇注混凝土后的冲洗水以及施工区的地面冲洗和施工机械、石料等建材冲洗产生的废水，评价建议施工单位在施工现场设置临时沉淀池，将施工废水进行沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘。 施工期对水环境造成影响的主要是施工人员的生活污水，主要污染因子为COD和SS。建议施工时设置旱厕，定期对旱厕清掏肥田，进行资源化利用。 1.4固体废物影响分析 施工期垃圾主要为工程弃土及施工人员产生的生活垃圾。以上固体废物均属于一般性固体废物，危害性较小。评价建议采取如下防治措施： （1）由于项目区场地有限，因此应合理的安排好挖方与填方的施工工序与时间、挖方土的临时堆存位置，避免后续填方土再从外面运输。同时，工程弃土在施工场区暂存时，雨天应加盖毡布以防雨水冲刷产生水土流失。 （2）工程弃土用于附近坑洼处填土。 （3）生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 本项目施工时间较短，施工量较小，加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，该项目环境影响较小。 1.5生态环境影响分析 施工期对生态环境的不利影响主要表现在场地平整、施工、车辆和施工人员践踏等活动造成土壤扰动和植被的破坏，施工人员的活动引起原有植被及土壤性质的变化，改变了原有地面现状，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。 应采取的措施： ①施工期间对取土和弃土场地提前做出规划，确保一经停止使用即可采取措施恢复植被或作其他用途处置，最大限度的避免水土流失发生。尽量利用挖出的土方，把挖出的土方用作其它地方的填方，基本做到挖填方平衡，减少弃土量，避免弃土的水土流失问题。 ②采取临时性控制土壤侵蚀的措施，保持坡度稳定，减少侵蚀和冲刷。在适当的间隔处建截留和导洪沟，避免形成对纵向坡度管沟的底部冲刷。必要时根据地形等高线在施工走廊修建挡水坝，以控制地表径流和侵蚀。

运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目采用窑炉余热蒸汽供热，加热方式为间接加热，无废气产生，全厂蒸汽使用图如下： 冷 凝 水 箱 损失1 10 冲洗车间地面 散失1.0 生产线及烘干工段 蒸汽 9 9 窑炉余热 2、水环境影响分析 本项目用水主要为职工生活用及生产废水为浸泡废水、设备清洗废水、结膜尾浆水以及车间地面冲洗水。 2.1生活污水 动人员60人，均为周边村民不在厂区食宿，项目用水主要为职工洗手用水。根据《河南省地方标准—工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量取60L/d·人，则职工生活用水量为3.6m3/d，1080m3/a。排污系数按0.8计，则项目生活废水产生量为2.88m3/d，864m3/a。本项目生活污水依托睢县胡堂民生新型墙体建筑材料有限公司办公区化粪池处理后定期清运肥田，不外排。 2.2生产废水 本项目生产用水135.27t/d、40581t/a，包括清洗浸泡用水，磨浆甩浆用水、设备冲洗水。本项目运营后生产废水排放总量为52.02t/d、15606t/a，废水储水池设计处理能力为60t/d。 废水消纳分析：本项目清洗浸泡、磨浆甩浆、挑膜尾浆水、设备清洗等加工产生的废水（52.02m3/d）均入厂区设置的储水池，后有专用管道输送到睢县胡堂民生新型墙体建筑材料有限公司用于制砖用水。根据公司提供制砖混合搅拌工段每天用水量约80m3/d，该项目产生的废水量52.02m3/d，该项目每天产生的废水日产日输送，每天完全作为制砖用水消纳完。因此，本项目无生产废水排放。 本项目产生的废水，水质较简单，生产废水入储水池收集后，作为制砖用水，措施可行。本项目不对环境外排废水，实现了资源再利用。综上，本项目的建设对周边地表水环境影响较小。 3 声环境影响分析 主要为磨浆机、吸浆泵、分离机、引风机等设备运行时产生的噪声。噪声源强为70-85dB(A)之间。生产设备经采取基础减振、厂房隔音后，对周围环境影响较小；对于风机则采取安装消音器、设置隔声罩、基础减振等措施减小其对周围环境的影响。本项目仅白天生产，只预测昼间噪声。 3.1 噪声污染源强见表18。 表18 本工程各类噪声源强 单位：dB(A) 设备名称; 噪声值; 治理措施. 磨浆机; 80; 基础减振、建筑隔声、距离衰减. 吸浆泵; 75; 基础减振、建筑隔声、距离衰减. 分离机; 80; 安装消音器、基础减振、设隔音罩. 喷浆机; 70; 安装消音器、基础减振、设隔音罩. 引风机; 85; 安装消音器、基础减振、设隔音罩. 3.2 环境噪声预测点 预测点为本项目厂界四周，预测因子为等效连续A声级。 3.3 预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv和厂房隔声Abar，厂房隔声量取20dB（A）。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/ro）。 各设备产生的噪声在车间外墙处的影响采用点声源的几何发散衰减公式： Lp(r)=Lp（r0）- 20lg（r/r0） Lp(r)：距离无指向性点声源r处的A声级； Lp（r0）：距离无指向性点声源r0处的A声级。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 3.4 噪声预测结果及影响分析 采取隔音降噪措施后，根据噪声设备的位置，采用上述公式预测本项目噪声设备对四周厂界影响见表19。 表19 厂界噪声预测值 类类别; 噪声源; 预测点; 车间外1m源强值dB(A); 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼昼间; 生 产 车 间; 文庄小学; 49.3; 38.1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60dB（A）. 东厂界; 49.3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准：昼间60dB（A）. 南厂界; 50.9; 47.3. 西厂界; 50.5; 49.1. 北厂界; 51.6; 50.3. 经预测，厂区东、南、西、北边界及文庄小学噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间要求，项目运行对周边声环境影响较小。 4 固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要为浸泡悬浮杂质、豆渣、豆浆渣、及职工生活垃圾。 本项目职工定员60人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾的产生量为9t/a，产生的生活垃圾由垃圾箱收集后由由环卫部门收集运往睢县同创再生资源有限公司睢县生活垃圾焚烧发电厂集中处理。 根据项目工艺特点和类比同类企业，项目浸泡工序，漂浮杂质产生量约0.05t/d( 15t/a)，由环卫部门收集运往睢县同创再生资源有限公司睢县生活垃圾焚烧发电厂集中处理。 根据企业提供资料，本项目豆渣为300t/a、豆浆渣150t/a均设置专用容器收集，做到日产日清，作为饲料用于该公司投产的绿丰园养殖场作为猪饲料。 5、工程环保投资 该工程总投资500万元，环保投资约13.5万元，占总投资的2.7%。具体环保投资见表20。 表20 环保投资一览表 序号; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）; 备注. 1; 输送管道; 若干; 2.0. 2; 储水池; 1个; 5.0; 防渗构造. 3; 减震、隔音; /; 5.0; /. 4; 垃圾箱; 若干; 0.3; /. 5; 固废专用容器; 6个; 1.2. 合计; 13.5; /. 6、平面布置合理性分析 本项目位于睢县胡堂文庄村委曹楼村北，厂区总占地面积为1200m2，本项目厂区内设1座2层厂房。厂区南侧紧邻乡村小油路，此外厂区北、西两侧留有主干道，便于原料及产品的输送。因此，本项目平面布置合理。 7、 环境管理计划 7.1 环境保护机构设置 为将环境保护纳入企业的管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家有关排放标准，并坚持“达标排放、总量控制”的原则，公司建立相应的环境管理机构，该机构的职能见表21。 表21 环境管理机构职能表 项 目; 管 理 职 能. 环保管理; ·组织协调并监督实施本次评价中所提出的污染防治内容 ·组织经常性对企业职工进行环保方面的教育和培训. 竣工验收管理; ·根据《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定（国家环保局14号令）》，建设项目试生产前，建设单位应会同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合“三同时”要求，并将检查结果和建设项目准备试生产的开始时间报告当地环境保护行政主管部门，经当地环境保护行政主管部门检查同意后，建设项目方可投入试运行 ·确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时投入试运行. 运行期管理; ·制定切实可行的环保管理制度和条例，组织制定、实施全厂环境保护规划和计划 ·把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间、班组和岗位，进行全方位管理 ·领导和检查该厂的环保监测和统计工作，建立环保档案及固废转运档案，按时完成各种环保报表；掌握全厂污染动态，提出改善措施 ·负责检查本厂环保设施的运行情况，维护、保证环保设施正常、稳定、高效的运行、加强监督防止固废在厂区暂存期间产生二次污染。 ·按照责、权、利实行奖罚制度，对违反法规和制度行为根据情节给予处罚，对有功人员给予奖励 ·收集、整理和推广环保技术和经验，对运行中出现的环保问题及时解决 ·做好应急事故处理准备，参与环境污染事故调查和处理 ·配合当地或上级环保主管部门，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定. 7.2环境管理职责 （1）对工程的环境保护工作实行监督管理，贯彻执行国家和地方有关环境保护法规。 （2）编制环境保护规划和计划，并组织实施。 （3）执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以保证有效的污染控制。 （4）组织工程的环境监测工作，建立监控档案。 （5）搞好环境教育和技术培训，提高工作人员的素质。 （6）做好污染物达标排放，维护环保设施正常运转，协同当地环保主管部门解答和处理公众提出的与工程环境保护有关的意见和问题。 （7）与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查和指导。 7.3 环境监测职责 （1）制定环境监测年度计划，建立和健全各种规章制度。 （2）完成环境监控计划规定的各种监控任务。 （3）协调环境监测计划的落实与实施，确保监测工作的正常进行。 7.4 环境管理措施 运行期环境管理措施：工厂环保工作要纳入全面工作之中，在工厂管理环节要注重环境保护，把环保工作贯穿到工厂管理的每个部分。工厂环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对环保工作定期检查，并接受政府环境保护部门的监督和指导。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 生产废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 储水池 | 0 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 0 |
| 固体废物 | 浸泡工序 | 杂质 | 由环卫部门收集运往睢县同创再生资源有限公司睢县生活垃圾焚烧发电厂集中处理 | 0 |
|  | 职工生活 | 垃圾 |  |  |
|  | 生产线 | 豆渣、豆浆渣 | 用于该公司投产的绿丰园养殖场作为猪饲料 |  |
| 噪声 | 各类生产设备采取隔音、减振降噪等措施。经距离衰减，厂界噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要保护措施及预期治理效果： 本项目周边无重点保护的野生动植物，施工建设过程中要做好水土防护工作，防止水土流失的发生，工程建设过程中应严格管理，禁止废水、废渣等向外排，对周围生态环境造成影响，特别是雨季更严重，因此建设方应采取水土保持措施，对裸露地表进行覆盖或绿化，控制水土流失情况的发生，降低施工活动对生态环境的影响程度，项目的施工建设不会对周围生态环境造成较大影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、 国家产业政策相符性 本项目已在睢县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-411422-13-03-043275（备案证明见附件2）。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本拟建项目不在其列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属“允许类”项目。经查阅《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目生产能力、工艺、设备、产品等均不属于落后淘汰类，因此本项目建设符合产业政策的要求。 2、 相关规划符合性 本项目位于商丘市睢县胡堂文庄村委曹楼村北。该项目选址用地为睢县胡堂乡民生墙体材料有限公司南侧预留用地，根据睢县土地局出具的证明（详见附件4及附图7），该项目符合睢县胡堂乡土地利用总体规划。 3、厂址选址合理性分析 距离本项目较近的敏感点为项目东侧90m处为文庄小学。距离项目较近的地表水体为项目西侧100m的申家沟。项目周围无文物、古迹、自然保护区等环境敏感点。项目区域地势较为平坦，工程地质条件较好，有利于项目工程实施。项目厂区所在位置道路通畅，交通便利。项目无废气、废水排放，噪声排放能够达标，固体废物均能得到合理处置，对环境影响较小并符合相关政策要求。项目选址符合相关要求及规划，从环保的角度分析，本项目选址合理。 4、平面布置合理性分析 本项目位于睢县胡堂文庄村委曹楼村北，厂区总占地面积为1200m2，本项目厂区内设1座2层厂房。厂区南侧紧邻乡村小油路，此外厂区北、西两侧留有主干道，便于原料及产品的输送。因此，本项目平面布置合理。 5、 环境质量现状 5.1环境空气现状 根据2017年—2019年睢县环境空气常规监测数据可知，除了PM10、PM2.5、O3三项因子存在超标现象，其他因子均能满足《 环境空气质 量标准》GB3095-2012）二级标准要求，超标原因主要为（1）地区气候干燥，风沙较大；（2）冬季供暖导致污染物排放量增加，且气候条件差不利于污染物扩散。 5.2声环境现状 各边界及文庄小学声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 5.3地表水 惠济河睢县朱桥断面COD、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准要求。 5.4地下水 评价区域地下水各项监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准要求，评价区域地下水环境质量较好。 6、污染源及环境影响分析 （1）废气 项目采用窑炉余热转换蒸汽供热，加热方式为间接加热，无废气产生。 （2）废水 本项目清洗浸泡、磨浆甩浆、挑膜尾浆水、设备清洗等加工产生的废水（52.02m3/d）均入厂区设置的储水池（设计处理能力为60t/d），后有专用管道输送到睢县胡堂民生新型墙体建筑材料有限公司用于制砖用水。根据公司提供制砖混合搅拌工段每天用水量约80m3/d，该项目产生的废水量52.02m3/d，该项目每天产生的废水日产日输送，每天完全作为制砖用水消纳完。因此，本项目无生产废水排放。 本项目产生的废水，水质较简单，生产废水入储水池收集后，作为制砖用水，措施可行。本项目不对环境外排废水，实现了资源再利用。综上，本项目的建设对周边地表水环境影响较小。 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农地肥田。不外排。 （3）噪声 本项目主要噪声来源于生产时各类机械设备的运转噪声，这类噪声的噪声级一般在70~85dB(A)之间。噪声经基础减震、厂房隔声等降噪措施后，东、南、西、北边界及文庄小学噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运行对周边声环境质量影响较小。 （4） 固体废物 本项目固体废弃物主要为浸泡杂质、豆渣、及职工生活垃圾。职工生活垃圾和浸泡杂质由垃圾箱收集后由环卫部门收集运往睢县同创再生资源有限公司睢县生活垃圾焚烧发电厂集中处置；产生的豆渣用于该公司投产的绿丰园养殖场作为猪饲料。 综上，本项目各项固废得到有效处置，对周围环境影响较小。 7、总量控制 本项目生产废水经储水池收集后用于睢县胡堂乡民生新型墙体材料有限公司制砖用水，不外排；生活污水经化粪池处理后用于农田施肥。因此，本项目不涉及污染物总量控制指标。 总结论： 项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，只要建设单位认真落实各项污染防治与生态保护措施对策建议，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 建议与要求： （1）评价建议企业在施工期加强管理，施工时使用低噪声设备，施工场地采取围护、隔声、洒水等措施，减轻施工期噪声和扬尘对环境的影响。 （2）加强各生产工序管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 （3）项目建成后，须按有关规定自主进行竣工环境保护验收，并向社会公开。待验收合格后，方可正式投入生产。 （4）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近单位的反映，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。